Товариство з обмеженою відповідальністю «Агрохолдинг 2012» (ТОВ «Агрохолдинг 2012»), ЄДРПОУ 40028765, юридична адреса: 32000, Хмельницька область, Хмельницький район, м.Городок, пров. Вангаса Ксьондза 17, телефон: (067) 913 9959, електронна пошта: olegischuk3@ukr.net, адреса промислового майданчика: 32413, Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський р-н, смт. Дунаївці, вул. Лермонтова (Спортивна), 1, повідомляє про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для діючого об’єкта, що не підлягає оцінці впливу на довкілля відповідо до ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

На підприємстві задіяні такі виробничі дільниці:

- Заготівельний елеватор

- Примлиновий елеватор

- Млинзавод

- Зерносушарки

- Допоміжні підрозділи:

- ремонтно-механічна майстерня;

- столярна дільниця

- котельня.

Заготівельний елеватор представляє собою зерносховище силосного типу ємністю 85 тис. тон з повною механізацією всіх процесів прийомки, сушки і освіження зерна. Основними спорудами елеватора є три силкорпуси (тех. № 1, 3, 5), прийомка з автомобільного та залізничного транспорту. Планована потужність з очистки і сушки зернових становить 200 тис.тонн на рік.

Неочищене зерно доставляється автомобільним транспортом, з якого вивантажується  в завальні ями автоприймачів. З автоприймача зерно подається на очистку в сепаратори БСХ-300, на сушку у зерносушарки LAW SBC 2.25LE2500. Очищене та висушене зерно може завантажуватись: у силкорпуси для зберігання, у автомобільний та залізничний транспорт. Перед відвантаженням у залізничні вагони зерно очищується в сепараторах Buhler TAS-206A .

Проектна місткість ємностей примлинового елеватора складає  27 тис. тон, фактично зберігається 26 тис. тон. Примлиновий елеватор складається із робочої башти елеватора, силкорпусу, прийомного та відпускного пристрою на залізнчний транспорт з повною механізацією всіх процесів. Технологічні процеси, що відбуваються на примлиновому елеваторі однотипні з процесами заготівельного елеватора.

Млинзавод складається з наступних дільниць: зерноочисна дільниця, розмельна дільниця,  дільниця готової продукції. Проектна потужність млинзаводу складає 130 тис. тон муки на рік, фактична до 25 тис. тон муки на рік. (до 500 т на добу). Технологічний процес складається з наступних операцій: попередня очистка від домішок і видалення мілкого зерна у елеваторі, кінцеву очистку від домішок, очистку поверхні сухим та мокрим способом, зволоження, відволожування.

Партії вологого  і сирого  зерна піддають сушці до вологості 14%. На підприємстві раніше основними були 6 (шість) зерносушарок ДСП-32. Після введення в експлуатацію двох зерносушарок LAW SBC 2.25LE2500,  зерносушарки ДСП-32, що встановлені поза будівлями біля башт елеваторів, переведені в резерв.

На території підлогових складів: зерно відвантажується у завальні ями робочих башт №№ 6, 10 у яких проходить первинну очистку у зерноочищувачах СПО-50. Кінцева очистка в робочій башті №10 відбувається у зерноочищувачі Forschritt K527.

У ремонтно-механічній майстерні за необхідності проведення періодичного ремонту відбувається термічна обробка металевих деталей у горні, зварювання за допомогою пересувного електрозварювального приладу електродами марки АНО-4 або різання газовим різаком з використанням пропан-бутанової суміші.

У столярній дільниці встановлено верстати: фугувальний, фугувально-циркулярний, рейсмусовий, верстат круглопильний типу ЦДК-5.

Для опалення адмінбудівлі задіяно власну автономну котельню, у якій встановлено два котла водогрійних RMG 80 MK, апарат конвекторний опалювальний газовий марки LB-50.

Потенційні викиди забруднюючих речовин від стаціонарних джерел викидів становлять: оксид вуглецю - 18.659 т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок - 138.976 т/рік, азоту оксиди (в перерахунку на NO+NO2) - 5.995 т/рік, азоту (1) оксид  [N2О] - 0.00711 т/рік, сірки діоксид - 0.0054 т/рік, вуглецю діоксид - 4178.708 т/рік, залізо та його сполуки (в переpахунку на залізо) - 0.00461 т/рік, манган та його сполуки (в переpахунку на манган) - 0.000218 т/рік, метан - 0.0711 т/рік.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва не передбачені.

Заходи щодо скорочення викидів: застосування установок очистки газів (циклонів та фільтрів) у відповідності до вимог Наказу Мінприроди №52 від 6.02.2009 року, застосування малотоксичних пальників з вторинною подачею повітря в основних зерносушарках. Перелік заходів щодо скорочення викидів які потребують виконання, не передбачений.

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають вимогам наказу Мінприроди №309 від 27.06.2006 року.

Зауваження надсилати до Хмельницької обласної державної адміністрації, 29005, м. Хмельницький, майдан Незалежності, Будинок Рад, тел. (0382) 76–50–24, 76-57-03 електронна пошта: regadm@adm-km.gov.ua

Зауваження та пропозиції до дозволу на викиди у письмовій або електронній формі приймаються протягом 30 календарних днів з дня публікації