Оцінка невизначеності

для підтвердження дотримання порогів невизначеності для застосовуваних рівнів точності

ХхТЕС

__.__.20__

Цей приклад оцінки невизначеності підготовлено для допомоги операторам у виконанні вимог системи МЗВ в Україні. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: ЗАУВАЖТЕ, ЩО НАВЕДЕНІ ОПИСИ ТА ПОКАЗНИКИ НЕ ВІДПОВІДАЮТЬ РЕАЛЬНИМ УМОВАМ БУДЬ-ЯКОГО КОНКРЕТНОГО ПІДПРИЄМСТВА, А НАЗВИ ТА ІМЕНА Є УМОВНИМИ (ВИКЛЮЧНО ДЛЯ ПРИКЛАДУ). Оцінка невизначеності повинна буди зроблена з урахуванням умов Вашої установки. Увага! Для установок категорій Б та В застосування найвищих рівнів точності для значних та незначних матеріальних потоків є обов’язковим! Виняток може бути зроблено для параметрів (даних про діяльність чи окремих розрахункових коефіцієнтів), для яких застосування належних рівнів точності є технічно нездійсненним або призведе до необґрунтованих витрат. В таких випадках про це має бути чітко зазначено у даному документі, а розрахунок необґрунтованих витрат представлено в окремому файлі, для чого можна використовувати «Інструмент визначення необґрунтованих витрат».

Зміст

1.	Перелік матеріальних потоків на установці	3

2.	Матеріальний потік – вугілля (П01)	3

2.1	Дані  про діяльність - обсяг споживання вугілля	3

2.2	Нижча теплотворна здатність	5

3.	Матеріальний потік - природний газ (П02)	6

3.1	Дані  про діяльність - обсяг споживання природного газу 	6

4.	Матеріальний потік – мазут (П03)	8

4.1	Дані  про діяльність - обсяг споживання мазуту	8

5.	Матеріальний потік – гіпс (П04)	9

5.1	Дані  про діяльність - обсяг виробництва гіпсу	9

- Перелік матеріальних потоків на установці

Категорія установки відповідно пункту 17 ПМЗ є “В” (середній річний обсяг викидів перевищує 500 000 т CO2 на рік).

На установці ідентифіковано 4 матеріальні потоки, перелік яких представлено у таблиці нижче.

| Ідентифіка-ційний номер матеріального потоку | Назва та тип матеріального потоку | Категорія потоку | Фактично застосований рівень точності | Поріг невизначеності для даних про діяльність |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| П01 | Вугілля. Спалювання: тверді види палива | Значний | 4 | ± 1,5% |
| П02 | Природний газ. Спалювання: інші газоподібні та рідкі види палива | Незначний | 4 | ± 1,5% |
| П03 | Мазут. Спалювання: інші газоподібні та рідкі види палива | Мінімальний | 4 | ± 1,5% |
| П04 | Гіпс. Очищення газів: гіпс (Метод Б) | Мінімальний | 1 | ± 7,5% |

- Матеріальний потік – вугілля (П01)

Параметр, до якого застосовується невизначеність: обсяг споживання вугілля [т].

[оператор має обрати однин з варіантів відповідно до умов установки]

Варіант 1. Вимірювання обсягу спожитого вугілля безпосередньо перед спалюванням

Вимірювання та облік обсягу спожитого вугілля на установці для здійснення моніторингу викидів ПГ відбувається шляхом застосуванням двох ваг неперервної дії безпосередньо перед спалюванням, а саме “стрічкового транспортеру А” ЕрМак ВЛ2-4 (в плані моніторингу – ЗВТ01) з похибкою 0,8%  та “стрічкового транспортеру Б” ЕрМак ВЛ2-4 безпосередньо перед спалюванням, а саме “стрічкового транспортеру А” ЕрМак ВЛ2-4 (в плані моніторингу – ЗВТ02) з похибкою 0,7%. Обидва вимірювальні прилади перебувають під контролем оператора та є законодавчо регульованими ЗВТ (підтвердження наведено у файлі «ххх.pdf»). Таким чином, відповідно до пункту 30 ПМЗ в якості показника невизначеності дозволяється використовувати максимально допустиму похибку під час експлуатації (МДПЕ), встановлену законодавством про метрологію для відповідних вимірювань («метод РО-1», вказаний в Рекомендаціях з оцінки невизначеності).

Сумарна невизначеність, пов’язана з визначенням обсягу річного споживання вугілля, (невизначеність суми), що визначається за допомогою двох ваг неперервної дії, розраховується за такою формулою:

uсумарна=u1*x12+u2*x22x1+x2

де:

| uсумарна | сумарна (відносна) невизначеність річного обсягу споживання вугілля, % |
| --- | --- |
| ui | відносна невизначеність окремих ваг (“стрічковий транспортер А” та “ стрічковий транспортер Б”), % |
| xi | річний обсяг спожитого вугілля, що вимірюється кожними вагами (“стрічковий транспортер А” та “ стрічковий транспортер Б”), т. |

Сумарна невизначеність становить:

uсумарна=0,8%*10000002+0,7%*54000021000000+540000=0,575%

Таким чином, невизначеність для даних про діяльність для потоку вугілля (П01) становить ±0,575%. Для даних про діяльність відповідно вимог ПМЗ для рівня точності 4 невизначеність не повинна перевищувати ±1,5%. Отже, розрахована сумарна відносна невизначеність відповідає порогу невизначеності для рівня точності 4.

Увага! У деяких випадках необхідно застосувати коригувальний коефіцієнт. Зокрема, його застосування є обов’язковим, якщо невизначеність ЗВТ визначається на основі даних його калібрування («Метод РО-3б»). Більш детальну інформацію про застосування цього коефіцієнту наведено у Рекомендаціях з оцінки невизначеності.

Варіант 2. Вимірювання обсягу спожитого вугілля з урахуванням змін у запасах

Визначення обсягу спожитого вугілля відбувається за результатами зважування вугілля, отриманого від постачальника, одразу після його доставки залізницею двома вагонними вагами. При цьому вугільні склади здатні містити до 100 000 тонн, що становить більше 5% обсягів палива, що споживається щорічно. Таким чином, врахування невизначеності, пов’язаної з виміром кількості вугілля на складах us, є обов’язковим.

Вимірювання запасів на складі здійснюється за допомогою теодоліта, який визначає об’єм вугілля. Оскільки кількість спожитого вугілля вимірюється в тоннах, необхідно врахувати невизначеність, пов’язану з визначенням насипної щільності вугілля. Похибка визначається на основі відбору та вимірювання репрезентативних проб (мінімум 15) або величини відхилення вид типових значень .

Невизначеність, пов’язана з визначенням насипної щільності з допомогою репрезентативних проб, становить 3%, i невизначеність, пов’язана з вимірюванням об’єму вугілля на складі становить 5%. Таким чином, використовуючи формулу для розрахунку сумарної невизначеності некорельованих величин, значення  us становить

us=52+32=5,83%

Невизначеність, пов’язана з визначенням обсягу запасів, є однаковою для обох вимірювань на початку року та в кінці року. Оскільки для визначення зміни запасів необхідна два вимірювання на початку та в кінці року, необхідно застосувати коефіцієнт 2. Сумарна (відносна) невизначеність uсумарна визначається із застосуванням формули, наведеної нижче:

uсумарна=2*Ps*us2+∑Pi*uPi2P

де:

| uсумарна | сумарна (відносна) невизначеність маси споживання вугілля за рік, % |
| --- | --- |
| Ps | маса вугілля на складі (максимальна місткість складу або типове значення) |
| us | невизначеність вимірювання маси вугілля на складі |
| Pi | маса вугілля, що вимірюється кожними вагонними вагами i |
| uPi | невизначеність вагонних ваг i |
| P | загальна маса вугілля, виміряного вагонними вагами за звітній період |

Приймаючи значення похибки вагонних ваг (наприклад, 0,8% та 0,7%) та масу спожитого вугілля з Варіанту 1, та припускаючи, що склад може вмістити до 100 000 тонн, а невизначеність вимірювання маси вугілля на складі є 5,83%, маємо наступний розрахунок:

uсумарна=2*5,83%*1000002+0,8%*10000002+0,7%*54000021000000+540000=0,79%

Таким чином, невизначеність для даних про діяльність для потоку вугілля (П01) становить ±0,79%. Для даних про діяльність відповідно вимог ПМЗ для рівня точності 4 невизначеність не повинна перевищувати ±1,5%. Отже, розрахована сумарна відносна невизначеність відповідає порогу невизначеності для рівня точності 4.

- Матеріальний потік - природний газ (П02)

Параметр, до якого застосовується невизначеність: обсяг споживання природного газу [тис. м3] .

Вимірювання та облік обсягу спожитого природного газу на установці для здійснення моніторингу ПГ відбувається шляхом застосування трьох витратомірів (в плані моніторингу - ЗВТ03, ЗВТ04 та ЗВТ05), які є законодавчо регульованими ЗВТ. Таким чином, відповідно до пункту 30 ПМЗ в якості показника невизначеності дозволяється використовувати максимально допустиму похибку під час експлуатації (МДПЕ), встановлену законодавством про метрологію для відповідних вимірювань («метод РО-1», вказаний в Рекомендаціях з оцінки невизначеності).

Для оцінки невизначеності використовуються наступні значення:

- Для ЗВТ03 типові вимірювання становлять 60 000 - 300 000 м³/год, що відповідає діапазону вимірювання 50 000 - 320 000 м³/год, для якого невизначеність становить ±0,45%.

- Для ЗВТ04 типові вимірювання становлять 30 000 - 300 000 м³/год, що відповідає діапазонам вимірювання 26 000 - 50 000 та 50 000 - 320 000 м³/год, для яких невизначеність становить ±0,7% та ±0,45% відповідно. Оскільки для першого діапазону невизначеність є вищою, значення ±0,7% приймається у розрахунок згідно принципу консервативності.

- Для ЗВТ05 типові вимірювання становлять 5 000 - 40 000 м³/год, що відповідає єдиному діапазону вимірювання 5 000 - 50 000 м³/год, для якого невизначеність становить ±0,7%.

Сумарна невизначеність, пов’язана з визначенням річного споживання природного газу (невизначеність суми) розраховується за такою формулою:

uсумарна=u1*x12+u*x22+u*x32x1+x2+x3

де:

| uсумарна | сумарна (відносна) невизначеність річного обсягу споживання природного газу |
| --- | --- |
| ui | відносна невизначеність окремих витратомірів, % |
| xi | річний обсяг спожитого природного газу, що вимірюється кожним витратоміром, тис. м3 |

Типовий річний обсяг вимірювання кожним витратоміром становить для ЗВТ03 та ЗВТ04 – по 5 000 тис. м3, а для ЗВТ05 – 4 000 тис. м3.

Таким чином, сумарна невизначеність становить

uсумарна=0,45%*50002+0,7%*50002+0,7%*400025000+5000+4000=0,358%

Отже, невизначеність даних про діяльність для потоку природний газ становить ±0,358%. Для даних про діяльність відповідно вимог ПМЗ для рівня точності 4 невизначеність не повинна перевищувати ±1,5%. Отже, розрахована сумарна відносна невизначеність відповідає порогу невизначеності для рівня точності 4.

- Матеріальний потік – мазут (П03)

Параметр, до якого застосовується невизначеність: обсяг споживання мазуту [т].

Мазут є мінімальним матеріальним потоком, та відповідно пункту 26 ПМЗ:

“Для визначення даних про діяльність та розрахункових коефіцієнтів мінімального матеріального потоку оператор має право застосовувати консервативну оцінку замість застосування рівня точності, крім випадків, коли визначений рівень точності досягається в рамках звичайної виробничої діяльності оператора”.

Вимір об’єму спожитого мазуту на установці здійснюється двома поплавковими рівнемірами (в плані моніторингу - ЗВТ06 і ЗВТ07), розміщеними у двох цистернах. Рівнеміри є законодавчо регульованими ЗВТ; невизначеність кожного становить ± 0,5%. Розподіл вимірювання об’єму між ЗВТ приблизно рівний та становить 400 м3 на рік. Таким чином, сумарна невизначеність вимірювання об’єму споживання мазуту становить:

uQv(сумарна)=0,5%×4002+0,5%×4002400+400=0,354%

Оскільки для моніторингу дані про діяльність (обсяг споживання мазуту) повинні бути виражені в тоннах, необхідно враховувати густину палива (маса розраховується шляхом множення об’єму на густину). Невизначеність визначення густини за допомогою зважування репрезентативних зразків становить близько 3%. Для розрахунку сумарної невизначеності добутку некорельованих величин, використовується наступна формула:

uQm=uQv(сумарна)2+uρ2 = 0.354%2+3%2 = 3.021%

де:

| uQm(сумарна) | сумарна відносна невизначеність маси споживання мазуту за рік (Qm) |
| --- | --- |
| uQv(сумарна) | сумарна відносна невизначеність об'єму споживання мазуту за рік (Qv) |
| uρ | відносна невизначеність густини мазуту (ρ) |

- Матеріальний потік – гіпс (П04)

Параметр, до якого застосовується невизначеність: обсяг виробництва гіпсу [т].

Гіпс є мінімальним матеріальним потоком, та відповідно пункту 26 ПМЗ:

“Для визначення даних про діяльність та розрахункових коефіцієнтів мінімального матеріального потоку оператор має право застосовувати консервативну оцінку замість застосування рівня точності, крім випадків, коли визначений рівень точності досягається в рамках звичайної виробничої діяльності оператора”.

Вимірювання обсягу виробництва гіпсу на установці відбувається за допомогою автомобільних ваг, що є законодавчо регульованим ЗВТ (підтвердження наведено у файлі «ххх6.pdf»), які мають похибку ±1,4%. Відповідно до пункту 30 ПМЗ в якості показника невизначеності дозволяється використовувати максимально допустиму похибку під час експлуатації (МДПЕ), встановлену законодавством про метрологію для відповідних вимірювань («метод РО-1», вказаний в Рекомендаціях з оцінки невизначеності).

Отже, невизначеність для даних про діяльність для гіпсу відповідає порогу невизначеності для рівня точності 4.

Додаток 1. Приклад оцінки невизначеності окремого ЗВТ, що не застосовується у сфері законодавчо регульованої метрології

Невизначеність моніторингу обсягу споживання вугілля (ДДвугілля)

Питання А: Чи ЗВТ01 є законодавчо регульованим ЗВТ?

(Чи можна застосувати  методи спрощення РO-1 або РО-2?)

Відповідь: ні

Пояснення: показники ЗВТ01 не використовується для комерційного обліку і він не є законодавчо регульованим ЗВТ.

Висновок: методи спрощення РO-1 та РО-2 не можуть бути застосовані.

Рішення: перейти до питання Б, щоб перевірити, чи можливо застосувати підходи РO-3а або РO-3б.

Питання Б: Чи ЗВТ01 застосовується в нормованих робочих умовах відповідно до правил його експлуатації?

(Чи можна застосувати підходи РO-3а або РО-3б?)

Відповідь: так

Пояснення: у таблиці нижче наведені нормовані робочі умови, включаючи основні впливні величини.

| Впливна величина / умови застосування | Оцінка дотримання умов | Підтвердження | Інші коментарі | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура навколишнього середовища | Було перевірено, чи використовується ЗВТ в межах діапазону температури від -20 °С до +40 °С | Довідка про кліматичні умови | - |  |
| Періодичність калібрування та технічного обслуговування | Було перевірено, чи ЗВТ відкалібрований відповідно до необхідної періодичності (щороку) | Сертифікат калібрування | - |  |
| Електромагнітні поля | Було перевірено, чи не знаходиться ЗВТ під впливом сильного електромагнітного поля | Вимірювання електромаг-нітного поля в приміщенні | - |  |
| Кут вимірювання | Було перевірено, чи використовується ЗВТ у межах діапазону (± 10 градусів) | н/з | Виконується відповідно до внутрішньої процедури |  |
| Діапазон вимірювання | Було перевірено, чи використовується ЗВТ в межах діапазону вимірювання від 10 до 1000 м3 | н/з | Виконується відповідно до внутрішньої процедури |  |
| Джерело інформації для визначення належних умов експлуатації: - Інструкція з експлуатації ЗВТ |  |  |  |  |

Висновок: ЗВТ01 використовується в нормованих робочих умовах відповідно до правил його експлуатації.

Рішення: перейти до питання В, щоб перевірити, чи можна застосувати підхід РO-3а.

Питання В: Чи вказана максимально допустима похибка під час експлуатації?

(Чи можна застосувати підхід РO-3а?)

Відповідь: ні

Пояснення: виробник не вказує безпосередньо максимально допустиму похибку під час експлуатації. Не знайдено національного або міжнародного стандарту, який визначає МДПЕ для такого типу ЗВТ.

Висновок: значення МДПЕ відсутнє, тому неможливо використати метод РO-3а.

Рішення: перейти до питання Г, щоб перевірити, чи можна застосувати підхід РO-3б.

Питання Г: Чи наявне значення похибки, визначене при калібруванні?

(Чи можна застосувати підхід РO-3б?)

Відповідь: так

Пояснення: за результатами останнього калібрування визначено похибку ± 0,8%.

Висновок: похибка, отримана в результаті калібрування, може бути використана для розрахунку невизначеності ЗВТ.

Рішення: невизначеність електронного тахеометра TST (uv) розраховується за формулою, наведеною нижче:

uv = похибка, отримана в результаті калібрування × консервативний коригувальний коефіцієнт

Похибка, отримана в результаті калібрування, становить 0,8%, а коригувальний коефіцієнт становить 2,0. Таким чином, невизначеність ЗВТ01 (uv) становить ± 1,6%.

Загальний висновок: невизначеність моніторингу  маси споживання вугілля базується на даних калібрування (підхід РО-3б). Невизначеність  ЗВТ01 (uv) становить ±1,6%.

Отже, невизначеність даних про діяльність становить ± 1,6%, що не відповідає порогу для необхідного рівня точності 4 (± 1,5%). Застосування рівня точності 4 потребує встановлення нових ЗВТ, що призведе до необґрунтованих витрат (розрахунок та підтвердження див. у файлі «ххх2.pdf»). Тому для даних про діяльність щодо матеріального потоку «вугілля» застосовується на один рівень нижче (рівень точності 3).

Цей підхід застосовується, якщо вимірювання обсягу споживання вугілля відбувається безпосередньо перед спалюванням. Для цього варіанту див. також приклад 5 у розділі 8.3 Рекомендацій з оцінки невизначеності у системі моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів

Див. також приклад 7 у розділі 8.3 Рекомендацій з оцінки невизначеності у системі моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів.

У пункті 29 ПМЗ зазначено: Невизначеність, пов’язана із зміною запасів, повинна включатися в оцінку невизначеності, якщо складські приміщення вміщують 5 відсотків і більше обсягу відповідного палива або матеріалу, які споживаються або виробляються протягом року.

Приклад: щільність від 0,8 т/м³ до 1,0 т/м³; середнє значення = 0,9 т/м³; абсолютне відхилення від середнього значення = ± 0,1 т/м³; відносне відхилення від середнього значення = (0,1 т/м³)/(0,9 т/м³) = 11 % похибка при визначенні щільності

Див. також приклад 2 у розділі 8.3 Рекомендацій з оцінки невизначеності у системі моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів.

Див. також приклад 7 у розділі 8.3 Рекомендацій з оцінки невизначеності у системі моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів.

Див. також додаток 1 у розділі 6 Рекомендацій з оцінки невизначеності у системі моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів.