Розрахунок оцінки невизначеності для дотримання застосовуваних рівнів точності

Публічне / Приватне Акціонерне Товариство  «___»

- П01: Природний газ на виробництво аміаку 
П02: Природний газ на спалювання

Визначення даних про діяльність та розрахункових коефіцієнтів для матеріальних потоків П01 (природний газ на виробництво аміаку) та П02 (природний газ на спалювання) здійснюється за допомогою тих самих засобів вимірювальної техніки та даних лабораторних аналізів. Тому обидва матеріальні потоки розглядаються у цьому документі разом.

## Обсяг спалювання природного газу

Вимірювання та облік обсягу спалювання природного газу  на установці для мети моніторингу викидів ПГ відбувається з використанням наступних ЗВТ:

- ЗВТ01. Комплекс вимірювальний «ХХХ». (поз. NG-ХХ).

- ЗВТ02. Діафрагменний витратомір (Діафрагма дискова в комплекті з вимірювачами тиску та температури для приведення до ст.у.) Цех №1 (поз. ХХХ).

- ЗВТ03. Діафрагменний витратомір (Діафрагма дискова в комплекті з вимірювачами тиску та температури для приведення до ст.у.) Цех №2 (поз. ХХХ).

- ЗВТ04. Діафрагменний витратомір (Діафрагма дискова в комплекті з вимірювачами тиску та температури для приведення до ст.у.) Цех №3 (поз. ХХХ).

Вимірювальний комплекс ЗВТ01 включено до сфери законодавчо регульованої метрології згідно Закону України про метрологію та метрологічну діяльність, оскільки за ним здійснюється комерційний облік споживання природного газу. Повірки приладу виконуються відповідно Закону України про метрологію та метрологічну діяльність Державним підприємством «Обласний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації». Отже, для встановлення невизначеності цього приладу дозволяється використовувати спрощення, згідно якого максимально допустима похибка при експлуатації, зазначена у відповідному сертифікаті, може бути використана як показник невизначеності (Метод РO-1). Копія свідоцтва про повірку законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки наводиться в додатку (файл «Свідоцтво ХХХ.pdf»).

Значення максимально допустимої похибки ЗВТ01 становить ±0,1% для типового діапазону вимірювання.

Загальний обсяг природного газу, що обумовлює загальні викиди СО2 від установки, визначається на основі показників ЗВТ01. Показники витратомірів ЗВТ02, ЗВТ03 та ЗВТ04 використовуються для визначення розподілу викидів між П01 та П02 в межах установки. Як зазначено в плані моніторингу, дані про діяльність для П01 визначаються як сума показників газових лічильників цехів №1, №2 та №3 (ЗВТ02, ЗВТ03 та ЗВТ04), а дані про діяльність для П02, визначаються як різниця показників загального лічильника комерційного обліку природного газу, який встановлено на вході до підприємства (ЗВТ01), і показників лічильників цехів ЗВТ02, ЗВТ03 та ЗВТ04. Такий підхід забезпечує повне врахування споживання природного газу всією установкою і визначення відповідних викидів СО2.

Отже, невизначеність ЗВТ02, ЗВТ03 та ЗВТ04 не впливає на невизначеність загальних викидів СО2 від споживання природного газу установкою, а ключовою є невизначеність ЗВТ01. Тому для встановлення невизначеності обох матеріальних потоків, пов’язаних зі споживанням природного газу (П01 та П02) застосовується невизначеність ЗВТ01, яка становить ±0,1 %. Для даних про діяльність для рівня точності 4 відповідно вимог ПМЗ невизначеність не повинна перевищувати ± 1,5%. Таким чином, невизначеність відповідає вимогам для рівня точності 4.

## Нижча теплотворна здатність

НТЗ природного газу визначається установкою на основі лабораторних аналізів компонентного складу природного газу у відповідності до «ДСТУ ISO 6976:2009 Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу», або за стандартом «ГОСТ 22667-82 Газы горючие природные. Расчетный метод определения теплоты сгорания, относительной плотности и числа Воббе». Аналіз складу природного газу проводиться щотижня відповідно вимог ПМЗ. Таким чином, вимоги для рівня точності 3 дотримуються.

## Коефіцієнт викидів для природного газу

Коефіцієнт вмісту вуглецю для природного газу визначається підприємством на основі лабораторних аналізів компонентного складу природного газу. Розрахунок здійснюється на основі  ДСТУ ISO 6976:2009 Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу . Аналіз складу газу проводиться щотижня відповідно вимог ПМЗ. Таким чином, вимоги для рівня точності 3 дотримуються.

## Коефіцієнт окислення та перетворення

Рівень точності 1: Оператор використовує значення коефіцієнтів перетворення та окислення, яке дорівнює одиниці, для розрахунку викидів ПГ від спалювання та викидів ПГ від використання палива в якості сировини. Консервативно саме цей показник використовується для визначення викидів ПГ відповідно пункту 41 ПМЗ.

Додатки

- Комплекс вимірювальний «ХХХ». Свідоцтво №0/04 від 19 серпня 20__ р. Файл «Свідоцтво ХХХ.pdf»