Пояснення щодо використання пакету прикладів документів з моніторингу та звітності про викиди парникових газів: 
виробництво коксу

# Передмова

Цей пакет містить приклади документів щодо моніторингу та звітності про викиди парникових газів (ПГ), призначений для надання допомоги операторам установок, які мають основний вид діяльності «виробництво коксу». Крім того, на таких установках також відбувається спалювання викопного палива, через що приклади для виду діяльності «спалювання палива» будуть корисними.  Для розрахунку викидів ПГ від установок з виробництва коксу може бути застосована методика балансу мас або комбінація балансу мас та стандартної методики. В останньому випадку пакет прикладів документів для виду діяльності «спалювання палива», що базується на стандартній методиці, буде особливо корисним. Приклад застосування комбінації методик наведено для виду діяльності «випалювання або спікання, в тому числі агломерація металевої руди». Даний приклад для виду діяльності «виробництво коксу» розроблено на основі методики балансу мас.

Приклади документів можуть використовуватися для практичної розробки плану моніторингу (ПМ), звіту оператора про викиди ПГ та інших допоміжних документів відповідно до вимог Порядку здійснення моніторингу та звітності щодо викидів парникових газів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 № 960 (далі – ПМЗ). Однак, слід звернути увагу, що наведені документи є лише прикладами для умовної установки, в той час як документи, що подаватимуться оператором на верифікацію та затвердження до Міндовкілля, повинні відображати реальні умови відповідної установки. Крім того, для розробки документів, для яких застосовуються типові форми (план моніторингу, звіт оператора, тощо) необхідно застосувати останні затверджені версії таких форм, а не наведені тут приклади документів. Це пов’язано з тим, що типові форми можуть з часом переглядатися та затверджуватися нові версії, в той час як приклади розроблені до затвердження типових форм. Автори цих документів доклали зусиль, аби забезпечити послідовність та відповідність прикладів ПМЗ, однак відповідальність за коректність документів для конкретної установки та відповідність вимогам чинного законодавства несе її оператор.

Серед прикладів документів з моніторингу та звітності є такі, що є специфічними для конкретного виду діяльності (виробництва коксу), в той час як інші документи не мають особливостей відповідної галузі, але повинні відображати умови конкретної установки. Приклади документів, які розроблені спеціально для виду діяльності «виробництво коксу», включають наступні:

- План моніторингу на основі типової форми стандартного плану моніторингу (файл «1 Приклад_Стандартний ПМ - Кокс.docx»).

- Модель розрахунку викидів ПГ від установки (файл «2 Приклад_Модель розрахунку викидів ПГ - Кокс.xlsx»).

- Звіт оператора (файл «3 Приклад_Звiт_оператора -Кокс.docx»).

- Рисунки, що включено у план моніторингу (діаграма матеріальних потоків) (файл «4 Приклад_Діаграма - Матеріальні потоки - Кокс.pptx»).

- Схеми обробки даних з моніторингу. (файл «5 Приклад_Обробка даних - Кокс.xlsx»).

Інші приклади документів, які є застосовними як для установок з виробництва коксу, так і для інших видів діяльності, розроблені на прикладі виду діяльності «спалювання палива». Слід звернути увагу, що у деяких наведених нижче документах містяться розрахунки, де низка вхідних даних належить до прикладу щодо ТЕС:

- Оцінка невизначеності для підтвердження дотримання порогів невизначеності для застосовуваних рівнів точності (файл «6. Приклад_Оцінка невизначеності - ТЕС.docx»). Невизначеність даних про діяльність повинна бути розрахована для кожного матеріального потоку на установці. Для промислових установок, на яких використовуються багато ЗВТ, зокрема, поза сферою законодавчої метрології, буде корисним також приклад оцінки невизначеності для виду діяльності «виробництво цементного клінкеру» (файл «6. Приклад_Оцінка невизначеності - Цемент.docx»).

- Процедура моніторингу та звітності на установці (файл «7. Приклад_Процедура моніторингу - ТЕС.docx»).

- Оцінка ризиків (файл «8. Приклад_Оцінка ризиків - ТЕС.xlsx»). Слід звернути увагу на ризики, пов’язані з вимірюванням потоку природного газу та мазуту, лабораторними аналізами для визначення розрахункових коефіцієнтів, обробкою даних, тощо. Аналогічним чином треба додати ризики та контрольні заходи, пов’язані зі збором та обробкою даних щодо інших матеріальних потоків. Перелік ризиків, їх оцінку та контрольні заходи слід привести у відповідність з реальними умовами на установці.

- Звіт про вдосконалення плану моніторингу (файл «9. Приклад_Звіт про вдосконалення - ТЕС.docx»).

# Як використовувати приклади

Після реєстрації установки в Єдиному реєстрі з моніторингу, звітності та верифікації викидів ПГ першим кроком на виконання вимог ПМЗ для оператора є розробка плану моніторингу для його подальшого подання на затвердження до Міндовкілля. Для цього оператору необхідно завантажити останню затверджену версію типової форми стандартного ПМ з інтернет сторінки Міндовкілля та, використовуючи приклад плану моніторингу (файл «1. Приклад_Стандартний ПМ –Кокс.docx»), розробити ПМ для своєї установки.

Для розробки відповідних розділів ПМ оператору доцільно використовувати наступні приклади документів, а саме:

| Приклад | Розділ ПМ |
| --- | --- |
| Модель розрахунку викидів ПГ від установки | 5.4. Оцінка річних викидів парникових газів від установки |
| Рисунки | 5.2. Діаграма матеріальних потоків |
| Оцінка невизначеності для даних про діяльність та розрахункових коефіцієнтів | 7.3. Назва та посилання на документ з розрахунками для оцінки невизначеності 8.5. Досягнута невизначеність (для кожного матеріального потоку) |
| Процедура моніторингу та звітності на установці | 14. Управління 15. Обробка даних 16. Діяльність з контролю 7.6 – 7.10. Описи письмових процедур |
| Схеми обробки даних з моніторингу | 15. Обробка даних |
| Оцінка ризиків | 16.8. Результати оцінки ризиків |

| Звіт оператора | Після закінчення звітного року оператор розробляє звіт оператора про викиди ПГ на установці, використовуючи останню затверджену версію типової форми для звіту. |
| --- | --- |
| Звіт про вдосконалення | Якщо верифікаційний звіт зазначає невідповідності звіту оператора, що не були виправлені, та містить рекомендації щодо вдосконалення, оператор подає Міндовкіллю звіт про вдосконалення. ПМЗ також вимагає, щоб оператор подавав звіт про вдосконалення з власної ініціативи з регулярними інтервалами відповідно категорії установки (див. пункти 71-73 ПМЗ). |

Основна ціль розробки оператором «Процедури щодо організації моніторингу та звітності викидів парникових газів» полягає в більш детальному описі письмових процедур та інших аспектів практичного виконання оператором вимог ПМЗ. Це є внутрішнім документом оператора, і немає встановлених вимог що його формату чи змісту. Однак, цей документ повинен охоплювати усі аспекти здійснення моніторингу та звітності оператором, які ще не врегульовані іншими внутрішніми документами оператора. Оператор має підготувати процедуру моніторингу згідно своїх прийнятих вимог до документів, якщо такі існують, або використовувати будь-який інший прийнятний для нього формат. Документ може бути розроблений у вигляді регламенту, методики, процедури, інструкції, тощо. Він може бути призначений для однієї чи декількох установок, що підпорядковані одному оператору.

Зміни до «Процедури щодо організації моніторингу та звітності викидів парникових газів» не вимагають затвердження Міндовкілля. При цьому у ПМ оператору слід навести лише стислий опис внутрішніх процедур. Таким чином, оператор має можливість з набуттям досвіду з моніторингу оперативно вносити відповідні зміни до своїх письмових процедур без необхідності надання цих змін на затвердження до Міндовкілля, за умови, що такі зміні відбуваються в межах стислого опису, наданого в ПМ.

Протягом звітного періоду (календарного року) оператор повинен здійснювати моніторинг викидів ПГ на установці (зокрема, збір даних для розрахунку викидів ПГ) відповідно до затвердженого плану моніторингу. Якщо на установці відбуваються зміни, що впливають на хід моніторингу, потрібно оновити ПМ та подати оновлений варіант до Міндовкілля. У випадку внесення істотних змін  нова версія ПМ потребує затвердження Міндовкіллям.

Оператору рекомендується вносити дані про діяльність та розрахункові коефіцієнти на щомісячній основі до файлу розрахунку викидів ПГ (окрім мінімальних та інших матеріальних потоків, для яких дані про діяльність або розрахункові коефіцієнти можуть збиратися на щорічній основі). Для цього можна використовувати Приклад моделі розрахунку. Цей файл у форматі Excel має декілька аркушів, зокрема, для розрахунку річних викидів ПГ, визначення категорій матеріальних потоків, приклади розрахунку невизначеності даних про діяльність, а також приклад розрахунку вмісту вуглецю у  коксовому, доменному та природному газах на основі їх компонентного складу. Аналогічним чином мають розраховуватися коефіцієнти викидів ПГ для інших газоподібних видів палива або сировини, для яких визначається компонентний склад лабораторним шляхом.

Після закінчення звітного періоду (року) оператор розробляє звіт оператора, застосовуючи останню затверджену версію типової форми цього документу. Під час заповнення можна використовувати Приклад звіту оператора.

Якщо верифікатор в своєму звіті наводить необхідність удосконалення плану моніторингу, необхідно оновити ПМ та подати його до Міндовкілля. При цьому зміни повинні бути описані окремо в звіті про вдосконалення ПМ, який також подається до Міндовкілля.

Крім того, ПМЗ вимагає, щоб оператор періодично подавав звіт про вдосконалення ПМ до Міндовкілля. Інтервали подання звіту про вдосконалення залежать від категорії установки, що наведено у ПМЗ. Для підготовки звіту слід застосовувати останню затверджену версію типової форми та використовувати Приклад звіту про вдосконалення (ТЕС).

# Додаткові корисні документи та допомога операторам

Під час розробки документів з моніторингу та звітності операторам буде корисним додатково використовувати рекомендації з окремих питань МЗВ, інші документи та інструменти, зокрема:

  - Загальні рекомендації з дотримання вимог до моніторингу та звітності щодо викидів ПГ.

  - Рекомендації з врахування біомаси.

  - Рекомендації з оцінки невизначеності.

  - Рекомендації з відбору та аналізу проб.

  - Рекомендації з обробки даних та системи контролю.

  - Рекомендації з оцінки ризиків.

  - Рекомендації з тлумачення видів діяльності установок.

  - Інструмент з оцінки ризиків.

  - Інструмент з оцінки необґрунтованих витрат.

  - Запитання, що їх ставлять найчастіше

Оператору також слід ознайомитись з нормативно-правовою базою щодо системи МЗВ, включаючи:

- Закон України «Про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів»;

- Порядок здійснення моніторингу та звітності щодо викидів парникових газів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 № 960.

- Перелік видів діяльності, викиди парникових газів в результаті провадження яких підлягають моніторингу, звітності та верифікації, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 № 880.

- Порядок верифікації звіту оператора про викиди парникових газів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 № 959.

- Типові форми стандартного та спрощеного плану моніторингу, звіту про вдосконалення та звіту оператора, а також вимоги до їх заповнення затверджені наказом Міндовкілля від ________ №_______, зареєстровані в Міністерстві юстиції ________ за № _______.

Методики моніторингу викидів парникових газів (ПГ) наведені у Методичних рекомендаціях з оцінки викидів ПГ за видами діяльності установок, затвердженого наказом Міндовкілля від ________ №_______.

Допоміжні та довідкові матеріали публікуються на офіційному веб-сайті Міндовкілля, включаючи:

- довідкові значення розрахункових коефіцієнтів або, у випадку їх відсутності, коефіцієнти за замовчуванням, які були використані для останнього Національного звіту (кадастру) антропогенних викидів із джерел та абсорбції поглиначами парникових газів, поданого Україною до Секретаріату РКЗК ООН;

- інструмент з оцінки ризиків та інструмент визначення необґрунтованих витрат, розроблені на базі MS Excel;

- приклади пакетів документів з моніторингу та звітності для кожного виду діяльності, включеного до Переліку видів діяльності.

Для отримання додаткової інформації операторам рекомендується відслідковувати, чи організовує Міндовкілля навчальні семінари та робочі зустрічі або в інший спосіб забезпечує технічну підтримку операторів у вирішенні актуальних питань щодо функціонування системи МЗВ в Україні.