Пояснення щодо використання пакету документів з моніторингу та звітності про викиди парникових газів:

Виробництво цементного клінкеру

Передмова

Цей пакет містить приклади документів щодо моніторингу та звітності про викиди парникових газів (ПГ), призначений для надання допомоги операторам установок, які мають основний вид діяльності «Виробництво цементного клінкеру». Крім того, на таких установках також відбувається спалювання викопного палива, через що приклад для виду діяльності «спалювання палива» буде корисним. Приклади документів можуть використовуватися для практичної розробки плану моніторингу (ПМ), звіту оператора про викиди ПГ та інших допоміжних документів відповідно до вимог Порядку здійснення моніторингу та звітності щодо викидів парникових газів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 № 960 (далі – ПМЗ).

Оператору слід звернути увагу, що наведені документи є лише прикладами для умовної установки, в той час як документи, що подаватимуться оператором на верифікацію та затвердження до Міндовкілля, повинні відображати реальні умови відповідної установки. Крім того, для розробки документів, для яких застосовуються типові форми (ПМ, звіт оператора, тощо) необхідно застосувати останні затверджені Міндовкіллям версії таких форм, а не наведені тут приклади документів. Це пов’язано з тим, що типові форми можуть з часом переглядатися та затверджуватися нові версії, в той час як приклади розроблені до затвердження типових форм. Автори цих документів доклали зусиль, аби забезпечити послідовність та відповідність прикладів проекту ПМЗ, однак відповідальність за коректність документів для конкретної установки несе її оператор.

Цей пакет містить приклади наступних документів:

- План моніторингу на основі типової форми стандартного ПМ для виду діяльності - Виробництво цементного клінкеру (файл - 1. Приклад_Стандартний ПМ -Цемент).

- Модель розрахунку викидів ПГ від установки (файл - 2. Приклад_Модель розрахунку викидів ПГ - Цемент).

- Звіт оператора (файл - 3. Приклад_Звіт оператора - Цемент).

- Рисунки, що включено у план моніторингу (файл - 4. Приклад_Діаграма - Матеріальні потоки – Цемент).

- Схема обробки даних з моніторингу (файл - 5. Приклад_Обробка даних – Цемент).

- Оцінка невизначеності для підтвердження дотримання порогів невизначеності для застосовуваних рівнів точності (файл – 6. Приклад_Оцінка невизначеності – Цемент).

- Процедура моніторингу та звітності на установці (файл - 7. Приклад_Процедура моніторингу – Цемент).

- Оцінка ризиків (файл 8. Приклад_Оцінка ризиків – Цемент).

Як використовувати приклади

Після реєстрації установки в Єдиному реєстрі з моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів першим кроком на виконання вимог ПМЗ для оператора установки є розробка ПМ та подання його на затвердження до Міндовкілля. Для цього оператору необхідно завантажити останню затверджену версію типової форми стандартного ПМ з інтернет сторінки Міндовкілля та, використовуючи приклад плану моніторингу (файл - 1. Приклад_Стандартний ПМ – Цемент), розробити ПМ для своєї установки.

Для розробки відповідних підрозділів ПМ оператору доцільно використовувати наступні документи з цього пакету, а саме:

| Приклад | Розділ ПМ |
| --- | --- |
| Модель розрахунку викидів ПГ від установки | 5.4. Оцінка річних викидів парникових газів від установки |
| Процедура моніторингу та звітності на установці | 14. Управління Розділ K. Управління та контроль (Розділи 20. Управління, 15. Обробка даних 16. Діяльність з контролю 7.6 – 7.10. Описи письмових процедур 21. Обробка даних, 22. Діяльність з контролю) |
| Оцінка невизначеності для даних про діяльність підтвердження відповідності розрахункових коефіцієнтів вимогам рівнів точності | 7.3. Назва та посилання на документ з розрахунками для оцінки невизначеності 8.5. Досягнута невизначеність (для кожного матеріального потоку) |
| Оцінка ризиків | 16.8. Результати оцінки ризиків |
| Рисунки | 5.2. Діаграма матеріальних потоків |
| Схема обробки даних з моніторингу | 15. Обробка даних |
| Звіт оператора | Після закінчення звітного року оператор розробляє звіт про викиди ПГ на установці, використовуючи останню затверджену версію типової форми для звіту. |
| Звіт про вдосконалення | Якщо верифікаційний звіт зазначає невідповідності звіту оператора, що не були виправлені, та містить рекомендації щодо вдосконалення, оператор подає Міндовкіллю звіт про вдосконалення. ПМЗ також вимагає, щоб оператор подавав звіт про вдосконалення з власної ініціативи з регулярними інтервалами відповідно категорії установки (див. пункти 71-73 ПМЗ). |

Основна ціль розробки оператором «Процедури моніторингу та звітності на установці» полягає в більш детальному описі письмових процедур та інших аспектів практичного виконання оператором вимог ПМЗ. Це є внутрішнім документом оператора, і немає встановлених вимог що його формату чи змісту. Однак, цей документ повинен охоплювати усі аспекти здійснення моніторингу та звітності оператором, які ще не врегульовані іншими внутрішніми документами оператора. Оператор має підготувати процедуру моніторингу згідно своїх прийнятих вимог до документів, якщо такі існують, або використовувати будь-який інший прийнятний для нього формат. Документ може бути розроблений у вигляді регламенту, методики, процедури, інструкції, тощо. Він може бути призначений для однієї чи декількох установок, що підпорядковані одному оператору.

Зміни, що вносяться до «Процедури моніторингу та звітності на установці», не вимагають затвердження Міндовкілля! Таким чином, оператор має можливість з набуттям досвіду з моніторингу оперативно вносити відповідні зміни до письмових процедур для вдосконалення моніторингу викидів ПГ на установці без необхідності надання цих змін на затвердження до Міндовкілля.

Додаткові корисні документи

Під час розробки документів з моніторингу та звітності операторам буде корисним додатково використовувати рекомендації з окремих питань МЗВ, інші документи та інструменти, зокрема:

  - Загальні рекомендації з дотримання вимог до моніторингу та звітності щодо викидів ПГ.

  - Рекомендації з врахування біомаси.

  - Рекомендації з оцінки невизначеності.

  - Рекомендації з відбору та аналізу проб.

  - Рекомендації з обробки даних та системи контролю.

  - Рекомендації з оцінки ризиків.

  - Рекомендації з тлумачення видів діяльності установок.

  - Інструмент з оцінки ризиків.

  - Інструмент з оцінки необґрунтованих витрат.

  - Запитання, що їх ставлять найчастіше.

Оператору також слід ознайомитись з нормативно-правовою базою щодо системи МЗВ, включаючи:

- Закон України «Про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів»;

- Порядок здійснення моніторингу та звітності щодо викидів парникових газів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 № 960.

- Перелік видів діяльності, викиди парникових газів в результаті провадження яких підлягають моніторингу, звітності та верифікації, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 № 880.

- Порядок верифікації звіту оператора про викиди парникових газів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 № 959.

Типові форми стандартного та спрощеного плану моніторингу, звіту про вдосконалення та звіту оператора, а також вимоги до їх заповнення затверджені наказом Міндовкілля від ________ №_______, зареєстровані в Міністерстві юстиції ________ за № _______.

Методики моніторингу викидів парникових газів (ПГ) наведені у Методичних рекомендаціях з оцінки викидів ПГ за видами діяльності установок, затвердженого наказом Міндовкілля від ________ №_______.

Допоміжні та довідкові матеріали публікуються на офіційному веб-сайті Міндовкілля, включаючи:

- довідкові значення розрахункових коефіцієнтів або, у випадку їх відсутності, коефіцієнти за замовчуванням, які були використані для останнього Національного звіту (кадастру) антропогенних викидів із джерел та абсорбції поглиначами парникових газів, поданого Україною до Секретаріату РКЗК ООН;

- інструмент з оцінки ризиків та інструмент визначення необґрунтованих витрат, розроблені на базі MS Excel;

- приклади пакетів документів з моніторингу та звітності для кожного виду діяльності, включеного до Переліку видів діяльності.

Для отримання додаткової інформації операторам рекомендується відслідковувати, чи організовує Міндовкілля навчальні семінари та робочі зустрічі або в інший спосіб забезпечує технічну підтримку операторів у вирішенні актуальних питань щодо функціонування системи МЗВ в Україні.

Оператори установок з виробництва цементного клінкеру також можуть звертатися до Асоціації виробників цементу України  "Укрцемент" за консультаціями та отримати математичну модель для розрахунку коефіцієнту викидів від виробництва клінкеру за результатами лабораторних аналізів.