ПРИКЛАД

Оцінка невизначеності

для підтвердження дотримання порогів невизначеності для застосовуваних рівнів точності

"Ххх – Цемент"

Цей приклад оцінки невизначеності підготовлено для допомоги операторам у виконанні вимог системи МЗВ в Україні. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: ЗАУВАЖТЕ, ЩО НАВЕДЕНІ ОПИСИ ТА ПОКАЗНИКИ НЕ ВІДПОВІДАЮТЬ РЕАЛЬНИМ УМОВАМ БУДЬ-ЯКОГО КОНКРЕТНОГО ПІДПРИЄМСТВА, А НАЗВИ ТА ІМЕНА Є УМОВНИМИ (ВИКЛЮЧНО ДЛЯ ПРИКЛАДУ). Оцінка невизначеності повинна буди зроблена з урахуванням умов Вашої установки. Увага! Для установок категорій Б та В застосування найвищих рівнів точності для значних та незначних матеріальних потоків є обов’язковим! Виняток може бути зроблено для параметрів (даних про діяльність чи окремих розрахункових коефіцієнтів), для яких застосування належних рівнів точності є технічно нездійсненним або призведе до необґрунтованих витрат. В таких випадках про це має бути чітко зазначено у даному документі, а розрахунок необґрунтованих витрат представлено в окремому файлі, для чого можна використовувати «Інструмент визначення необґрунтованих витрат».

дд.мм.20__

Зміст

Перелік матеріальних потоків на установці	3

1	Матеріальний потік – клінкер (П01)	4

1.1	Визначення даних про діяльність – загальний підхід	4

1.2	Невизначеність маси споживання клінкеру	5

1.3	Невизначеність маси імпорту клінкеру	7

1.4	Невизначеність маси клінкеру у запасах	7

1.4.1	Невизначеність об’єму зміни запасів клінкеру.	7

1.4.2	Невизначеність щільності клінкеру	9

1.5	Сумарна невизначеність даних про діяльність	11

2	Матеріальний потік – вугілля (П02)	12

3	Матеріальний потік – природний газ (П03)	14

4	Матеріальні потоки – альтернативне паливо (П04), технічний вуглець (П05),  торф (П06)	15

5	Матеріальний потік – сировинна суміш (П07)	16

- Перелік матеріальних потоків на установці

На установці ідентифіковано сім матеріальних потоків, що призводять до викидів ПГ. Нижче у таблиці наведено вимоги до рівнів точності для даних про діяльність для ідентифікованих матеріальних потоків на установці "Ххх – Цемент".

| Ідентифікаційний номер матеріального потоку | Назва та тип матеріального потоку | Категорія потоку | Фактично застосований рівень точності | Поріг невизначеності для даних про діяльність |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| П01 | Клінкер. Клінкер на виході (Метод Б) | Значний | 2 | ± 2.5% |
| П02 | Вугілля. Спалювання: тверді види палива | Значний | 4 | ± 1.5% |
| П03 | Природний газ. Спалювання: інші газоподібні та рідкі види палива | Незначний | 4 | ± 1.5% |
| П04 | Альтернативне паливо. Спалювання: тверді види палива | Мінімальний | 4 | ± 1.5% |
| П05 | Технічний вуглець. Спалювання: тверді види палива | Мінімальний | 4 | ± 1.5% |
| П06 | Торф. Спалювання: тверді види палива | Мінімальний | 4 | ± 1.5% |
| П07 | Сировинна суміш. Органічний (некарбонатний) вуглець | Мінімальний | 2 | ± 7.5% |

Матеріальний потік – клінкер (П01)

Визначення даних про діяльність – загальний підхід

Параметр, до якого застосовується невизначеність: обсяг виробництва клінкеру [т].

Дані про діяльність (обсяг виробленого клінкеру - ДДКлінкер) розраховуються відповідно до методики M7 - виробництво цементного клінкеру за формулою, наведеної нижче:

ДДКлінкер = mКлінкер.спож. - mКлінкер.Імпорт + mКлінкер.Експорт - mКлінкер.Зм.Зап.

Зміна запасів клінкеру на складах розраховується як різниця між їх запасами на початок та на кінець звітного періоду.

mЗміниЗапасів = (VЗапПочаток  – VЗапКінець) × ρкл

де:

| ДДКлінкер | дані про діяльність: обсяг виробленого цементного клінкеру [т] |
| --- | --- |
| mКлінкер.спож. | маса спожитого цементного клінкеру [т] |
| mКлінкер.Імпорт | маса клінкеру, імпортованого з-за меж установки [т] |
| mКлінкер.Експорт | маса клінкеру, експортованого за межі установки [т] |
| mКлінкер.Зм.Зап. | маса зміни запасів цементного клінкеру на складах за період моніторингу [т] |
| VЗапПочаток | об’єм запасів клінкеру на складах на початок періоду моніторингу [м3] |
| VЗапКінець | об’єм запасів клінкеру на складах на кінець періоду моніторингу [м3] |
| ρкл | щільність цементного клінкеру [т /м3] |

При цьому слід прийняти до уваги наступне:

- Маса спожитого клінкеру (mКлінкер.спож.) отримуються шляхом постійного вимірювання за допомогою дозатора, встановленого на вході до цементного млина.

- Експорт клінкеру (mКлінкер.експорт) відсутній (дорівнює 0), тож цей показник не використовуються у кінцевій формулі.

Відповідно, невизначеність даних про діяльність (ДДКлінкер) розраховується за наступними формулами (з урахуванням закону накопичення помилок):

uДД= (mКлінкер.спож.×uКлінкер.спож.)2+(mКлінкер.Імпорт×uКлінкер.Імпорт)2+(mКлінкер.Зм.Зап.×uКлінкер.Зм.Зап.)2 mКлінкер.спож.+mКлінкер.Імпорт+mКлінкер.Зм.Зап.

де:

| uДД | невизначеність даних про діяльність (маси) виробленого клінкеру - ДДКлінкер |
| --- | --- |
| uКлінкер.спож. | невизначеність даних про споживання клінкеру - mКлінкер.спож. |
| uІмпорт | невизначеність даних про імпорт клінкеру з-за меж установки – mКлінкер.Імпорт |
| uКлінкер.Зм.Зап. | невизначеність даних про зміну запасів клінкеру на складах - mКлінкер.ЗмЗап. |
| mКлінкер. спож. | маса спожитого клінкеру [т] |
| mКлінкер.Імпорт | маса імпортованого клінкеру [т] |
| mКлінкер.Зм.Зап. | зміна запасів клінкеру на складах (маса) [т] |

Перерахунок об’єму в масу клінкеру на складах визначається за наступною формулою:

mКлінкерЗап. = Vкл × ρкл

де:

| mКлінкерЗап. | маса клінкеру на складах [т] |
| --- | --- |
| Vкл | об’єм клінкеру на складах [м3] |
| ρкл | щільність клінкеру [т/м3] |

Таким чином, невизначеність маси клінкеру у запасах на складах розраховується за наступною формулою:

uКлінкер.Зм.Зап= uV2+uρ2

де:

| uКлінкер.Зм.Зап | невизначеність маси клінкеру на складах (mКлінкерЗап.) |
| --- | --- |
| uV | невизначеність об’єму зміни запасів клінкеру (Vкл) |
| uρ | невизначеність щільності виробленого клінкеру (ρкл) |

Невизначеність маси споживання клінкеру

Маса клінкеру, спожитого для виробництва цементу (mКлінкер. спож.), визначається ваговим дозатором неперервної дії типу ____ (в плані моніторингу ідентифікаційні номери: ЗВТ10).

Питання А: Чи ЗВТ10 є законодавчо регульованим ЗВТ? Чи можна застосувати  методи спрощення РO-1 або РО-2?

Відповідь: ні

Пояснення: показники ЗВТ10 не використовується для комерційного обліку і він не є законодавчо регульованим ЗВТ.

Висновок: методи спрощення РO-1 та РО-2 не можуть бути застосовані.

Рішення: перейти до питання Б, щоб перевірити, чи можливо застосувати підходи РO-3а або РO-3б.

Питання Б: Чи ЗВТ10 застосовується в нормованих робочих умовах відповідно до правил його експлуатації? Чи можна застосувати підходи РO-3а або РО-3б?

Відповідь: так

Пояснення: у таблиці нижче наведені нормовані робочі умови, включаючи основні впливні величини.

| Впливна величина / умови застосування | Оцінка дотримання умов | Підтвердження | Інші коментарі | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура навколишнього середовища | було перевірено, чи використовується ЗВТ в межах діапазону температури від -25 °С до +50 °С | довідка про кліматичні умови | - |  |
| Відносна вологість навколишнього повітря | Було перевірено, чи використовується ЗВТ при вологості, що не перевищує 90% без конденсації вологи |  | виконується відповідно до внутрішньої процедури |  |
| Періодичність калібрування та технічного обслуговування | було перевірено, чи ЗВТ відкалібрований відповідно до необхідної періодичності (щороку) | сертифікат калібрування | - |  |
| Електромагнітні поля | було перевірено, чи не знаходиться ЗВТ під впливом сильного електромагнітного поля | вимірювання електро-магнітного поля в приміщенні складу клінкеру | - |  |
| Діапазон вимірювання | було перевірено, чи використовується ЗВТ в межах діапазону вимірювання від 1,5 до 60 т/год | н/з | виконується відповідно до внутрішньої процедури |  |
| Джерело інформації для визначення належних умов експлуатації: - інструкція з експлуатації ЗВТ - … |  |  |  |  |

Висновок: ЗВТ10 використовується в нормованих робочих умовах відповідно до правил його експлуатації.

Рішення: перейти до питання В, щоб перевірити, чи можна застосувати підхід РO-3а.

Питання В: Чи вказана в паспорті ЗВТ максимально допустима похибка під час експлуатації? Чи можна застосувати підхід РO-3а?

Відповідь: так

Пояснення: максимальна допустима похибка під час експлуатації (МДПЕ) для діапазону 10-100% шкали становить 0,5%. Типове використання ЗВТ відповідає зазначеному діапазону.

Рішення: якщо максимально допустима похибка під час експлуатації, вказана виробником, не забезпечує дотримання вимог необхідного рівня точності або можна досягти меншої невизначеності, для розрахунку невизначеності може бути використана похибка, отримана в результаті калібрування ЗВТ.

Перейти до питання Г, щоб перевірити, чи можна застосувати підхід РO-3б.

Питання Г: Чи наявне значення похибки, визначене при калібруванні? Чи можна застосувати підхід РO-3б?

Відповідь: так

Пояснення: за результатами останнього калібрування визначено похибку ± 0,6%.

Висновок: похибка, отримана в результаті калібрування, може бути використана для розрахунку невизначеності ЗВТ10.

Рішення: оскільки невизначеність, вказана виробником ЗВТ (±0,5%), нижче, ніж невизначеність, отримана в результаті калібрування (похибка, помножена на коригувальний коефіцієнт 2 = ±1,2%), то значення, вказане у паспорті ЗВТ, використовується як невизначеність вагового дозатора, що застосовуються для вимірювання маси спожитого клінкеру.

Загальний висновок: Невизначеність даних щодо маси спожитого клінкеру базується на значенні, вказаному у паспорті ЗВТ (підхід РO-3а), оскільки умови його експлуатації дотримані, а похибка відповідає потребам моніторингу. Таким чином, невизначеність ЗВТ становить ± 0,5% (uКлінкер.Спож.).

Невизначеність маси імпорту клінкеру

Маса імпортованого клінкеру - mКлінкер.Імпорт контролюється за допомогою залізничних ваг, коли клінкер доставляється до установки (в плані моніторингу ідентифікаційний номер: ЗВТ01), який є законодавчо регульованим ЗВТ. Таким чином, відповідно до пункту 30 ПМЗ в якості показника невизначеності дозволяється використовувати максимально допустиму похибку під час експлуатації (МДПЕ), встановлену законодавством про метрологію для відповідних вимірювань («метод РО-1», вказаний в Рекомендаціях з оцінки невизначеності).

Невизначеність ЗВТ01, вказана у сертифікаті №ХХХ від дд.мм.рррр (копію наведено у файлі xxx.pdf), дорівнює ±0,1%.

Отже, невизначеність mКлінкер.Імпорт становить ±0,1%.

Невизначеність маси клінкеру у запасах

Як зазначено вище, моніторинг маси клінкеру у запасах здійснюється на основі даних щодо об’єму та щільності клінкеру.

Невизначеність об’єму зміни запасів клінкеру.

Vкл вимірюється рівнеміром (в плані моніторингу ідентифікаційний номер: ЗВТ06).

Питання А: Чи ЗВТ06 є законодавчо регульованим ЗВТ? Чи можна застосувати  методи спрощення РO-1 або РО-2?

Відповідь: ні

Пояснення: показники ЗВТ06 не використовується для комерційного обліку і він не є законодавчо регульованим ЗВТ.

Висновок: методи спрощення РO-1 та РО-2 не можуть бути застосовані.

Рішення: перейти до питання Б, щоб перевірити, чи можливо застосувати підходи РO-3а або РO-3б.

Питання Б: Чи ЗВТ06 застосовується в нормованих робочих умовах відповідно до правил його експлуатації? Чи можна застосувати підходи РO-3а або РО-3б?

Відповідь: так

Пояснення: у таблиці нижче наведені нормовані робочі умови, включаючи основні впливні величини.

| Впливна величина / умови застосування | Оцінка дотримання умов | Підтвердження | Інші коментарі | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура навколишнього середовища | було перевірено, чи використовується ЗВТ в межах діапазону температури від -20 °С до +40 °С | довідка про кліматичні умови | - |  |
| Періодичність калібрування та технічного обслуговування | було перевірено, чи ЗВТ відкалібрований відповідно до необхідної періодичності (щороку) | сертифікат калібрування | - |  |
| Електромагнітні поля | було перевірено, чи не знаходиться ЗВТ під впливом сильного електромагнітного поля | вимірювання електро-магнітного поля в приміщенні складу клінкеру | - |  |
| Кут вимірювання | було перевірено, чи використовується ЗВТ у межах діапазону (± 10 градусів) | н/з | виконується відповідно до внутрішньої процедури |  |
| Діапазон вимірювання | було перевірено, чи використовується ЗВТ в межах діапазону вимірювання від 10 до 1000 м3 | н/з | виконується відповідно до внутрішньої процедури |  |
| Джерело інформації для визначення належних умов експлуатації: - інструкція з експлуатації ЗВТ - … |  |  |  |  |

Висновок: ЗВТ06 використовується в нормованих робочих умовах відповідно до правил його експлуатації.

Рішення: перейти до питання В, щоб перевірити, чи можна застосувати підхід РO-3а.

Питання В: Чи вказана в паспорті ЗВТ максимально допустима похибка під час експлуатації? Чи можна застосувати підхід РO-3а?

Відповідь: ні

Пояснення: виробник не вказує безпосередньо максимально допустиму похибку під час експлуатації. Не знайдено національного або міжнародного стандарту, який визначає МДПЕ для такого типу ЗВТ.

Висновок: значення МДПЕ відсутнє, тому неможливо використати метод РO-3а.

Рішення: перейти до питання Г, щоб перевірити, чи можна застосувати підхід РO-3б.

Питання Г: Чи наявне значення похибки, визначене при калібруванні? Чи можна застосувати підхід РO-3б?

Відповідь: так

Пояснення: за результатами останнього калібрування визначено похибку ± 0,8%.

Висновок: похибка, отримана в результаті калібрування, може бути використана для розрахунку невизначеності ЗВТ06.

Рішення: невизначеність рівнеміра (uv) розраховується за формулою:

uv = похибка, отримана в результаті калібрування × консервативний коригувальний коефіцієнт

Похибка, отримана в результаті калібрування, становить 0,8%, а коригувальний коефіцієнт становить 2. Таким чином, невизначеність ЗВТ06 (uv) становить ± 1,6%.

Загальний висновок: невизначеність об’єму клінкеру на складах базується на даних калібрування (підхід РО-3б). Невизначеність  ЗВТ06 (uv) становить ±1,6%.

Для визначення об’єму зміни запасів необхідно два вимірювання на рік (VЗапПочаток та VЗапКінець). Оскільки для обох вимірів використовується той самий ЗВТ, ці величини є корельованими, а невизначеність обох вимірів можна вважати однаковою. Точне значення кожного виміру об’єму передбачити неможливо, тому в якості припущення використовується середнє значення об’єму запасів, встановлене не основі вимірювань у попередні роки. Це значення є однаковим в обох випадках, тому невизначеність об’єму зміни запасів дорівнює відносній невизначеності ЗВТ06, що становить ±1,6%.

Невизначеність щільності клінкеру

Щільність клінкеру на складах (ρкл) визначається шляхом зважування проби, відібраної за допомогою мірної ємності з визначеним об’ємом (в плані моніторингу ідентифікаційний номер лабораторних ваг: ЗВТ05).

Питання А: Чи ЗВТ05 є законодавчо регульованим ЗВТ? Чи можна застосувати методи спрощення РO-1 або РО-2?

Відповідь: ні

Пояснення: показники ЗВТ05 не використовуються для комерційного обліку, і до ЗВТ05 не висуваються вимоги як до законодавчо регульованого ЗВТ.

Висновок: методи спрощення РO-1 та РО-2 не можуть бути застосовані.

Рішення: перейти до питання Б, щоб перевірити, чи можливо застосувати підходи РO-3а або РO-3б.

Питання Б: Чи ЗВТ05 застосовується в нормованих робочих умовах відповідно до правил його експлуатації? Чи можна застосувати підходи РO-3а або РО-3б?

Відповідь: так

Пояснення: у таблиці нижче наведені нормовані робочі умови, включаючи основні впливні величини.

| Впливна величина / умови застосування | Оцінка дотримання умов | Підтвердження | Інші коментарі | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вплив вітру | було перевірено, чи ЗВТ знаходиться під впливом вітру | н/з | ЗВТ застосовується в закритому приміщені |  |
| Положення на вагах | було перевірено, чи зважувана проба розташовується по центру чаші на вагах | інструкція для персоналу лабораторії | - |  |
| Температура навколишнього середовища | було перевірено, чи використовується ЗВТ в межах діапазону температури від 0 °С до +30 °С | н/з | температура в приміщенні завжди знаходиться в цьому діапазоні |  |
| Періодичність калібрування та технічного обслуговування | було перевірено, чи ЗВТ відкалібрований відповідно до необхідної періодичності (кожні шість місяців) | сертифікат калібрування |  |  |
| Електромагнітні поля | було перевірено, чи не знаходиться ЗВТ під впливом сильного електромагнітного поля | вимірювання електро-магнітного поля в приміщенні лабораторії |  |  |
| Вплив коливань в результаті розташування проби | було перевірено, чи відбувається зчитування результатів вимірювання після припинення коливань (90 секунд) | інструкція для персоналу лабораторії |  |  |
| Діапазон вимірювання | було перевірено, чи використовується ЗВТ в межах діапазону вимірювання від 5 до 25 кг | н/з | виконується відповідно до внутрішньої процедури |  |
| Джерело інформації для визначення належних умов експлуатації: - інструкція з експлуатації ЗВТ - … |  |  |  |  |

Висновок:  ЗВТ05 використовується в нормованих робочих умовах відповідно до правил його експлуатації.

Рішення: перейти до питання В, щоб перевірити, чи можна застосувати підхід РO-3а

Питання В: Чи вказана у паспорті ЗВТ максимально допустима похибка під час експлуатації? Чи можна застосувати підхід РO-3а?

Відповідь: так

Пояснення: максимально допустима похибка, зазначена виробником для відповідного діапазону вимірювання, становить ± 0,5%.

Висновок: максимально допустима похибка під час експлуатації може використовуватися як невизначеність ЗВТ06.

Рішення: якщо максимально допустима похибка під час експлуатації, вказана виробником, не забезпечує дотримання вимог необхідного рівня точності або можна досягти меншої невизначеності, для розрахунку невизначеності може бути використана похибка, отримана в результаті калібрування ЗВТ.

Перейти до питання Г, щоб перевірити, чи можна застосувати підхід РO-3б.

Питання Г: Чи наявне значення похибки, визначене при калібруванні? Чи можна застосувати підхід РO-3б?

Відповідь: так

Пояснення: за результатами останнього калібрування визначено похибку ± 0,6%.

Висновок: похибка, отримана в результаті калібрування, може бути використана для розрахунку невизначеності ЗВТ06.

Рішення: оскільки невизначеність, вказана виробником ЗВТ (±0,5%), нижче, ніж невизначеність, отримана в результаті калібрування (похибка, помножена на коригувальний коефіцієнт 2 = ±1,2%), то вона використовується як невизначеність ваг, що застосовуються для вимірювання щільності клінкеру (uρ).

Загальний висновок: невизначеність щільності клінкеру базується на значенні, вказаному у паспорті ЗВТ (підхід РО-3а) та відповідає невизначеності ЗВТ05 (uρ), що становить ±0,5%.

Використовуючи вище наведену формулу значення uКлінкер.Зм.Зап становить

uКлінкер.Зм.Зап.=uv2+uρ2 =1,6%2+0,5%2 =1,68%

Сумарна невизначеність даних про діяльність

Як зазначалося вище, сумарна невизначеність даних про діяльність (маса виробленого клінкеру - ДДКлінкер) розраховується за формулою:

uДД= (mКлінкер.спож.×uКлінкер.спож.)2+(mКлінкер.Імпорт×uКлінкер.Імпорт)2+(mКлінкер.Зм.Зап.×uКлінкер.Зм.Зап.)2 mКлінкер.спож.+mКлінкер.Імпорт+mКлінкер.Зм.Зап.

Оскільки mКлінкер.спож. становить близько 850 000 тон на рік, mКлінкер.Імпорт складає орієнтовно 8 000 тон, а mКлінкер.Зм.Зап. оцінюється в 60 000 тонн, невизначеність даних про діяльність становить:

uДД= (850 000×0.5%)2+(8000×0.1%)2+(60000×1.68%)2 850 000+8000+60000=0.48%

Отже, невизначеність даних про діяльність становить менше 2,5%, що відповідає порогу невизначеності для рівня точності 2 (± 2,5%), що є найвищим рівнем точності для цього типу матеріального потоку.

Матеріальний потік – вугілля (П02)

Параметр, до якого застосовується невизначеність: обсяг споживання вугілля [т].

Дані про діяльність (обсяг вугілля) - ДДвугілля безпосередньо вимірюються конвеєрними вагами перед розпилювачем. Таким чином, невизначеністю для даних про діяльність є невизначеність конвеєрних ваг (в плані моніторингу ідентифікаційний номер: ЗВТ02).

Невизначеність обсягу споживання вугілля (uv)

Питання А: Чи ЗВТ02 є законодавчо регульованим ЗВТ? (Чи можна застосувати  методи спрощення РO-1 або РО-2?)

Відповідь: ні

Пояснення: показники ЗВТ02 не використовується для комерційного обліку і він не є законодавчо регульованим ЗВТ.

Висновок: методи спрощення РO-1 та РО-2 не можуть бути застосовані.

Рішення: перейти до питання Б, щоб перевірити, чи можливо застосувати підходи РO-3а або РO-3б.

Питання Б: Чи ЗВТ02 застосовується в нормованих робочих умовах відповідно до правил його експлуатації? (Чи можна застосувати підходи РO-3а або РО-3б?)

Відповідь: так

Пояснення: у таблиці нижче наведені нормовані робочі умови, включаючи основні впливні величини.

| Впливна величина / умови застосування | Оцінка дотримання умов | Підтвердження | Інші коментарі | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура навколишнього середовища | Було перевірено, чи використовується ЗВТ в межах діапазону температури від -20 °С до +40 °С | Довідка про кліматичні умови | - |  |
| Вплив вітру | Було перевірено, чи інструмент піддається впливу вітру | н/з | Вимірювання проводиться в закритому приміщені |  |
| Періодичність калібрування та технічного обслуговування | Було перевірено, чи ЗВТ відкалібрований відповідно до необхідної періодичності (щороку) | Сертифікат калібрування | - |  |
| Електромагнітні поля | Було перевірено, чи не знаходиться ЗВТ під впливом сильного електромагнітного поля | Вимірювання електромаг-нітного поля в приміщенні складу клінкеру | - |  |
| Положення на вагах | Було перевірено, чи проба розташована по центру чаші на вагах | н/з | Виконується відповідно до внутрішньої процедури |  |
| Дії щодо початку та припинення коливань | Було перевірено, чи відбувається зчитування після припинення коливань (90 секунд) | н/з | Виконується відповідно до внутрішньої процедури |  |
| Діапазон вимірювання | Було перевірено, чи використовується ЗВТ в межах діапазону вимірювання від 6 т/год. до 120 т/год. | н/з | Виконується відповідно до внутрішньої процедури |  |
| Джерело інформації для визначення належних умов експлуатації: - Інструкція з експлуатації ЗВТ - … |  |  |  |  |

Висновок: ЗВТ використовується в нормованих робочих умовах відповідно до правил його експлуатації.

Рішення: перейти до питання В, щоб перевірити, чи можна застосувати підхід РO-3а.

Питання В: Чи вказана в паспорті ЗВТ максимально допустима похибка під час експлуатації? Чи можна застосувати підхід РO-3а?

Відповідь: так

Пояснення: невизначеність, вказана виробником ЗВТ, становить ± 1,0% .

Висновок: невизначеність, вказана виробником ЗВТ, може бути використана як невизначеність конвеєрних ваг, що використовуються для вимірювання показника маси споживання вугілля.

Загальний висновок: Невизначеність маси споживання вугілля базується на значенні, вказаному у паспорті ЗВТ02  (підхід № РО-3а), оскільки умови його експлуатації дотримані, а похибка відповідає потребам моніторингу. Таким чином, невизначеність ЗВТ становить ±1,0%.

Невизначеність даних про діяльність становить ± 1,0%, що відповідає порогу невизначеності для рівня точності 4 (± 1,5%), що є найвищим рівнем точності для цього типу матеріального потоку.

Матеріальний потік – природний газ (П03)

Параметр, до якого застосовується невизначеність: обсяг споживання природного газу [тис. м3].

Вимірювання та облік обсягу спожитого природного газу  (ДДПрГаз) на установці для здійснення моніторингу ПГ безпосередньо вимірюються за допомогою лічильника «ФЛОУТЕК» на вході в установку (в плані моніторингу ідентифікаційний номер: ЗВТ03), який є законодавчо регульованим ЗВТ. Таким чином, відповідно до пункту 30 ПМЗ в якості показника невизначеності дозволяється використовувати максимально допустиму похибку під час експлуатації, встановлену законодавством про метрологію для відповідних вимірювань («метод РО-1», вказаний в Рекомендаціях з оцінки невизначеності).

Невизначеність ЗВТ03, вказана у сертифікаті №ХХХ від дд.мм.рррр (копію наведено у файлі xxx.pdf), дорівнює ± 1,13%.

Отже, невизначеність даних про діяльність для матеріального потоку природний газ становить ±1,13%. Для даних про діяльність відповідно вимог ПМЗ для рівня точності 4 невизначеність не повинна перевищувати ±1,5%. Отже, розрахована сумарна відносна невизначеність відповідає порогу невизначеності для рівня точності 4, що є найвищим рівнем точності для цього типу матеріального потоку.

Матеріальні потоки – альтернативне паливо (П04), технічний вуглець (П05),  торф (П06)

Параметр, до якого застосовується невизначеність: обсяги споживання альтернативного палива [т], технічного вуглецю [т],  торфу [т].

Дані про діяльність - маса альтернативного палива - ДДАльтПал, маса технічного вуглецю – ДДТехВуг та маса торфу - ДДТорф безпосередньо вимірюються за допомогою автомобільних ваг, коли ці палива доставляються зі складів до виробничого процесу. Тому невизначеністю даних про діяльність для цих трьох вихідних потоків є невизначеність автомобільних ваг (в плані моніторингу ідентифікаційний номер: ЗВТ04).

ЗВТ04 є законодавчо регульованим ЗВТ. Таким чином, відповідно до пункту 30 ПМЗ в якості показника невизначеності дозволяється використовувати максимально допустиму похибку під час експлуатації (МДПЕ), встановлену законодавством про метрологію для відповідних вимірювань («метод РО-1», вказаний в Рекомендаціях з оцінки невизначеності).

Невизначеність ЗВТ04, вказана у сертифікаті №ХХХ від дд.мм.рррр (копію наведено у файлі xxx.pdf), дорівнює ± 0,1%.

Отже, невизначеність даних про діяльність для матеріальних потоків альтернативне паливо, технічний вуглець та торф становить ±0,1%. Для даних про діяльність відповідно вимог ПМЗ для рівня точності 4 невизначеність не повинна перевищувати ±1,5%. Отже, розрахована сумарна відносна невизначеність відповідає порогу невизначеності для рівня точності 4, що є найвищим рівнем точності для цього типу матеріальних потоків (тверді види палива).

Матеріальний потік – сировинна суміш (П07)

Параметр, до якого застосовується невизначеність: обсяг споживання сировинної суміші [т]. Цей параметр необхідний для визначення викидів СО2 від органічного (некарбонатного) вуглецю.

Дані про діяльність - обсяг сировинної суміші (mСировина) визначається на основі вимірювань об’єму сировинної суміші (VСировина) електромагнітними витратомірами, що встановлені для кожної печі, та визначення її щільності (ρСировина).

mСировина = VСировина × ρСировина

де:

| VСировина | об’єм споживання сировинної суміші [м3] |
| --- | --- |
| ρСировина | щільність сировинної суміші [т /м3] |

Невизначеність об’єму споживання сировинної суміші

Об’єм споживання сировинної суміші (vСировина) визначається трьома електромагнітними витратомірами (в плані моніторингу ідентифікаційні номери: ЗВТ07, ЗВТ08, ЗВТ09).

ЗВТ07, ЗВТ08, ЗВТ09 є законодавчо регульованими ЗВТ. Таким чином, відповідно до пункту 30 ПМЗ в якості показника невизначеності дозволяється використовувати максимально допустиму похибку під час експлуатації (МДПЕ), встановлену законодавством про метрологію для відповідних вимірювань («метод РО-1», вказаний в Рекомендаціях з оцінки невизначеності).

Для оцінки невизначеності використовуються наступні значення:

- Для ЗВТ07 невизначеність становить ±2,5%, типовий річний обсяг вимірювання становить 30 000 м³.

- Для ЗВТ08 невизначеність становить ±5,0%, типовий річний обсяг вимірювання становить 21 500 м³.

- Для ЗВТ09 невизначеність становить ±2,5%, типовий річний обсяг вимірювання становить 40 000 м³.

Сумарна невизначеність, пов’язана з визначенням річного об’єму споживання сировинної суміші (невизначеність суми) розраховується за такою формулою:

uсумарна=u1*x12+u*x22+u*x32x1+x2+x3

де:

| uсумарна | сумарна (відносна) невизначеність річного обсягу споживання сировинної суміші |
| --- | --- |
| ui | відносна невизначеність окремих ЗВТ, % |
| xi | річний обсяг сировинної суміші, що вимірюється кожним ЗВТ, м3 |

Таким чином, сумарна невизначеність становить

uсумарна=2,5%*300002+5,0%*215002+2,5%*40000230000+21500+40000=1,8%

Таким чином невизначеність об’єму споживання сировинної суміші (uv,Сировина) становить ±1,8%.

Невизначеність  щільності сировинної суміші

Щільність сировинної суміші (ρСировина) визначається шляхом зважування проби, відібраної за допомогою мірної ємності з визначеним об’ємом (в плані моніторингу ідентифікаційний номер лабораторних ваг: ЗВТ05).

Невизначеність ЗВТ05 була встановлена в розділі 1.4.2 (в описі невизначеності щільності клінкеру) та становить ±0,5%. Таким чином, невизначеність щільності сировинної суміші (uρ,Сировина) становить ±0,5%.

Сумарна невизначеність даних про діяльність

Сумарна невизначеність даних про діяльність (uСировина) розраховується за наступною формулою:

uСировина=uv,Сировина2+uρ,Сировина2=1,8%2+0,5%2= 1,87%

де:

| uСировина. | невизначеність маси сировинної суміші |
| --- | --- |
| uv,Сировина | невизначеність об’єму сировинної суміші |
| uρ,Сировина | невизначеність щільності сировинної суміші |

Отже, невизначеність даних про діяльність для матеріального потоку сировинна суміш становить ±1,87%. Для даних про діяльність відповідно вимог ПМЗ для рівня точності 2 невизначеність не повинна перевищувати ±7,5%. Отже, розрахована невизначеність відповідає порогу невизначеності для рівня точності 2, що є найвищим рівнем точності для цього типу матеріального потоку (некарбонатний вуглець).

У цьому прикладі не враховано невизначеність методу відбору проб та визначення об’єму, а також не враховано, що насипна щільність може відрізнятися від щільності у пробі. Для врахування цієї невизначеності слід застосовувати усталену галузеву практику або відповідні стандарти, наприклад, для деяких матеріалів у металургії застосовується ДСТУ 3207-95 Руди залізні і марганцеві, концентрати, агломерати і окатки. Метод визначення дійсної, об’ємної, насипної щільності і пористості.