ПРИКЛАД

Процедура щодо організації моніторингу та звітності викидів парникових газів на

«Ххх – Цемент»

Цей документ розроблено на допомогу операторам на виконання вимог Порядку здійснення моніторингу та звітності щодо викидів парникових газів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 №960 (далі – ПМЗ). Основна ціль розробки оператором «Процедури щодо організації моніторингу та звітності викидів парникових газів» полягає в більш детальному опису письмових процедур та інших аспектів виконання оператором вимог ПМЗ. Увага! Зміни внесені до цього документу не вимагають затвердження Міндовкілля! Таким чином, оператор може вдосконалювати процедуру моніторингу на постійній основі з набуттям досвіду у виконанні вимог ПМЗ. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: ЗАУВАЖТЕ, ЩО НАВЕДЕНІ ОПИСИ ТА ПОКАЗНИКИ НЕ ВІДПОВІДАЮТЬ РЕАЛЬНИМ УМОВАМ БУДЬ-ЯКОГО КОНКРЕТНОГО ПІДПРИЄМСТВА, А НАЗВИ ТА ІМЕНА Є УМОВНИМИ (ВИКЛЮЧНО ДЛЯ ПРИКЛАДУ).

__.__.20__

Зміст

1.	Вступ	4

2.	Сфера застосування	4

3.	Методика на основі розрахунку для оцінки викидів ПГ від виробництва цементного клінкеру	4

3.1	Викиди СО2 від кальцинації карбонатів при виробництві цементного клінкеру	5

3.1.1	Моніторинг даних про діяльність – обсяг виробництва  цементного клінкеру	5

3.1.2	Визначення коефіцієнту викидів для цементного клінкеру	6

3.1.3	Визначення коефіцієнту перетворення	7

3.2	Викиди СО2 від часткової або повної кальцинації карбонатів, пов’язаної з перетворенням сировинної суміші у пил обертової печі або пил байпасу	8

3.3	Викиди СО2 від органічного (некарбонатного) вуглецю, що містяться в сировинній суміші, під час  кальцинації карбонатів	9

4.	Процедура розмежування обов’язків з обробки даних та здійснення заходів з контролю	11

4.1	Основні принципи здійснення моніторингу та звітності на установці	11

4.2	Обов'язки з моніторингу та звітності про викиди ПГ від установки	11

5.	Обробка даних	14

6.	Оцінка ризиків	15

6.1	Оцінка внутрішніх ризиків та ризиків системи контролю	15

7.	Система метрологічного нагляду	18

8.	Забезпечення якості інформаційних технологій для діяльності в системі управління даними	18

9.	Забезпечення регулярних внутрішніх перевірок та підтвердження даних	18

10.	Внесення правок і коригувальні дії	19

11.	Регулярна оцінка прийнятності плану моніторингу	19

12.	Архівування та зберігання даних моніторингу	24

13.	Управління процесами, що передані на виконання стороннім організаціям	25

14.	Управління діловодством та документацією	25

15.	Зобов’язання із здійснення моніторингу у разі зміни оператора установки	25

16.	Додаток 1. Приклад розрахунку коефіцієнту перетворення	26

Перелік скорочень

| Скорочення | Визначення |
| --- | --- |
| ВД | Вид діяльності |
| ВЕ | Відділ екології |
| ВТВ | Виробничо-технічний відділ |
| ДВ | Джерело викидів |
| ДД | Дані про діяльність |
| ЗВТ | Засіб вимірювальної техніки |
| КВ | Коефіцієнт викидів |
| КО | Коефіцієнт окислення |
| КОП | Коефіцієнт окислення та перетворення |
| КП | Коефіцієнт перетворення |
| МГЕЗК | Міжурядова група експертів з питань зміни клімату (англ. Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) |
| МЗВ | Моніторинг, звітність та верифікація |
| Міндовкілля | Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів, яке є уповноваженим органом, визначеним Законом України «Про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів» |
| НТЗ | Нижча теплотворна здатність |
| П | Матеріальний потік |
| ПГ | Парникові гази |
| ПМ | План моніторингу |
| ПМЗ | Постанова КМУ «Про затвердження порядку здійснення моніторингу та звітності щодо викидів парникових газів» |
| ПЦП | Пил цементної печі |
| РКЗК ООН | Рамкова конвенція ООН про зміну клімату (англ. United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC) |
| ТВ | Точка викидів |
| ТВим | Точка вимірювань |

- Вступ

Згідно вимог Порядку здійснення моніторингу та звітності щодо викидів парникових газів (ПМЗ), затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 №960 в Україні оператори установок, які підпадають під дію системи моніторингу, звітності та верифікації (МЗВ) повинні виконувати свої зобов’язання щодо моніторингу та звітністю про викиди парникових газів (ПГ).

Цією процедурою (далі - Процедура) по організації щорічного моніторингу та звітності про викиди ПГ на «Ххх – Цемент» (надалі "Ххх – Цемент") регламентуються питання про обов'язки персоналу, організації збору, обробки даних необхідних для визначення обсягів викидів  ПГ за звітній період, зберігання даних щорічного моніторингу та звітності про викиди ПГ та механізми контролю та вдосконалення системи якості моніторингу та звітності ПГ на установці.

- Сфера застосування

Процедура призначається для персоналу "Ххх – Цемент" які несуть відповідальність за виконання робіт з організації щорічного моніторингу та звітності про викиди ПГ на установці.

- Методика на основі розрахунку для оцінки викидів ПГ від виробництва цементного клінкеру

Викиди СО2  від технологічного процесу виробництва цементного клінкеру на "Ххх – Цемент" розраховуються відповідно до «Методики моніторингу M7 - виробництво цементного клінкеру» [M7].

Викиди СО2 від технологічних процесів виробництва цементного клінкеру складаються з 3-х компонентів:

- кальцинації карбонатів, пов’язаної з перетворенням сировини у клінкер;

- часткової або повної кальцинації карбонатів, пов’язаної з перетворенням сировини у пил обертової печі або пил байпасу;

- спалювання органічного вуглецю, що містяться в сировині, під час кальцинації карбонатів.

Моніторинг викидів CO2 від компонентів сировинної суміші проводиться на "Ххх – Цемент" на основі кількості виробленого цементного клінкеру: Метод Б - Вихід клінкеру.

Карбонати, що підлягають моніторингу, включають щонайменше CaCO3, MgCO3 та FеCO3.

Викиди СО2 від виробництва цементного клінкеру розраховується за наступною формулою:

Викиди CO2 = ДДКлінкер × КВКлінкер× КПБ + ДДПил × КВПил + 
∑(ДДСировина,і  × КВСировина,і × КПнекарбонат,і)

де:

| Викиди CO2 | викиди СО2 при виробництві цементного клінкеру [т] |
| --- | --- |
| ДДКлінкер | дані про діяльність: обсяг виробництва цементного клінкеру [т] |
| КВКлінкер | коефіцієнт викидів СО2 для клінкеру [т CO2/т клінкеру], без корекції на пил обертової печі |
| КПБ | коефіцієнт перетворення для методу Б, який відображає частку CaO та MgO, що утворилася з некарбонатних сполук у сировині [значення між 0 та 1, безрозмірне] |
| ДДПил | дані про діяльність: маса пилу обертової печі, що видаляється з печі [т] |
| КВПил | коефіцієнт викидів СО2 для пилу обертової печі [т CO2/т пилу] |
| ДДСировина,і | дані про діяльність: маса сировини виду і (кожного виду сировини, що подається до печі та містить некарбонатний вуглець) [т] |
| КВСировина.і | коефіцієнт викидів СО2 з некарбонатного вуглецю для сировини виду і [т CO2/т сировини] |
| КПнекарбонат.і | коефіцієнт перетворення, який відображає перетворення некарбонатного вуглецю у сировині виду і на СО2 [безрозмірний] |

Оскільки для "Ххх – Цемент" КВПил дорівнює 0 (мокрий спосіб виробництва клінкеру не призводить до декарбонізації пилу) формула спрощується до наступної:

Викиди CO2 = ДДКлінкер × КВКлінкер× КПБ + ∑(ДДСировина,і  × КВСировина,і × КПнекарбонат,і)

У підрозділах 3.1-3.3 цієї методики моніторингу на "Ххх – Цемент" представлений підхід для визначення вищезазначених параметрів як частина ПМ відповідно до методики M7 - виробництво цементного клінкеру.

Викиди СО2 від кальцинації карбонатів при виробництві цементного клінкеру

    - Моніторинг даних про діяльність – обсяг виробництва  цементного клінкеру

Визначення обсягу виробленого цементного клінкеру (ДДКлінкер) здійснюється виходячи з вимірювання маси спожитого клінкеру, зміни у залишках клінкеру на складах та показниках експорту та імпорту клінкеру протягом звітного періоду.

Маса спожитого цементного клінкеру контролюється шляхом безперервного вимірювання за допомогою дозаторів, встановлених на вході до цементних млинів. Загальна кількість спожитого клінкеру розраховується як сума показників усіх дозаторів клінкеру на цементних млинах. Показники дозаторів записуються у кінці кожного дня та звітуються щомісяця.

Імпорт та експорт цементного клінкеру до / з установки (якщо має місце) вимірюється за допомогою залізничних ваг (в ПМ ідентифікаційний номер: ЗВТ01).

Зміна у запасах цементного клінкеру розраховується шляхом виміру кількості клінкеру у запасах на початку та у кінці періоду моніторингу. Об’єм запасів вимірюється електронним Тахеометром ___ (в ПМ ідентифікаційний номер: ЗВТ06). Щільність виробленого клінкеру вимірюється шляхом вимірювання ваги стандартної вибірки (в ПМ ідентифікаційний номер: ЗВТ05).

Таким чином, для визначення даних про діяльність (ДДКлінкер), застосовується наступні формули:

ДДКлінкер = Клінкер спож - КлінкерІмпорт + КлінкерЕкспорт - КлінкерЗміниЗапасів

КлінкерЗміниЗапасів = (КлінкерЗапПочаток  – КлінкерЗапКінець) × ρкл

де:

| ДДКлінкер | дані про діяльність: обсяг виробленого цементного клінкеру [т] |
| --- | --- |
| Клінкерспож | маса спожитого цементного клінкеру [т] |
| КлінкерІмпорт | імпорт клінкеру з-за меж установки [т] |
| КлінкерЕкспорт | експорт клінкеру за межі установки [т] |
| КлінкерЗміниЗапасів | зміна запасів цементного клінкеру на складах за період моніторингу [т] |
| КлінкерЗапПочаток | об’єм запасів клінкеру на складах на початок періоду моніторингу [м3] |
| КлінкерЗапКінець | об’єм запасів клінкеру на складах на кінець періоду моніторингу [м3] |
| ρкл | щільність цементного клінкеру [т /м3] |

Наприкінці кожного періоду моніторингу (року), контролюється якість записаних та звітних даних та дані вводяться у головну формулу для розрахунку ДДКлінкер.

    - Визначення коефіцієнту викидів для цементного клінкеру

Методика М7 визначає, що необхідно брати до уваги карбонати, які що найменше містять CaCO3, MgCO3 та FeCO3.

У випадку установки "Ххх – Цемент" FeCO3 не міститься у сировинній суміші, таким чином коефіцієнт викидів CO2 для цементного клінкеру (КВКлінкер) розраховується за наступною формулою:

КВКлінкер = КВCaO × WCaO,клінкер + КВMgO × WMgO,клінкер

де:

| КВCaO | коефіцієнт викидів від утворення CaO при виробництві цементного клінкеру (т CO2/т оксиду) |
| --- | --- |
| WCaO,клінкер | масова доля CaO у виробленому цементному клінкері (безрозмірна) |
| КВMgO | коефіцієнт викидів від утворення MgO при виробництві цементного клінкеру (т CO2/т оксиду) |
| WMgO,клінкер | масова доля MgO у виробленому цементному клінкері (безрозмірна) |

КВCaO та КВMgO: коефіцієнти викидів СО2 від кальцинації базуються на даних лабораторних аналізів щодо вмісту CaO та MgO у цементному клінкері.

Для розрахунку коефіцієнта викидів від виробництва цементного клінкеру використовуються стехіометричні співвідношення, зазначені у методиці M7 та наведені таблиці нижче, які визначають коефіцієнт викидів СО2 від кальцинації відповідного карбонату до оксиду, припускаючи, що всі оксиди металів отримані з відповідних карбонатів.

Таблиця 1. Стехіометричні відношення

| Оксиди | Стехіометричні відношення [т СО2/т оксиду] |
| --- | --- |
| СаО | 0,785 |
| MgO | 1,092 |

В результаті:

КВкл = (КВCaO × WCaO,клінкер + КВMgO × WMgO,клінкер)

→ КВкл = 0.785 × WCaO + 1.092 × WMgO

Масова доля

Масові долі складових в цементному клінкері регулярно контролюється на основі рентгеноспектральних аналізів. Нижче наведено, для прикладу, результат аналізу цементного клінкеру на дд.мм.20__:

| WCaO | Масова доля CaO | 0,6655 |
| --- | --- | --- |
| WMgO | Масова доля MgO | 0,0083 |

Моніторинг КВКлінкер

Лабораторія "Ххх – Цемент" регулярно контролює склад цементного клінкеру та щомісяця повідомляє середні щоденні показники. В кінці кожного періоду моніторингу, відповідальна особа з моніторингу розраховує середнє значення за всі місяці та визначає середньозважені значення масової долі CaO та MgO для всього періоду моніторингу. Окремо ведеться облік обсягу виробництва клінкеру на щомісячній основі.

Середньозважена річна величина КВклінкер (т СО2/т клінкеру) визначається з врахуванням даних щодо обсягу виробництва клінкеру кожного місяця за наступною формулою:

| КВКлінкер = | ∑ (КВКлінкер,місяць ˟ ДДКлінкер,місяць) |
| --- | --- |
|  | ДДКлінкер,рік |

    - Визначення коефіцієнту перетворення

Методика М7 визначає, що коефіцієнт перетворення для методу Б (КПБ) відображає кількість некарбонатних сполук відповідних металів у сировинної суміші, наприклад вміст відповідних оксидів у шлаках і зольному пилу.

Обсяг некарбонатних сполук відповідних металів у сировинної суміші, у тому числі повернений пил або зола, або інші вже обпалені матеріали, враховується за допомогою коефіцієнта перетворення зі значенням між 0 і 1. Значення, що дорівнює 1, означає, що весь обсяг відповідних металів у сировинної суміші представлений у формі карбонатів.

КПБ відповідно рівня  точності 1

За відсутності аналітичних результатів, що підтверджують вміст оксидів у сировинної суміші, консервативно припускається, що коефіцієнт перетворення дорівнює 1,0. Згідно з пунктом 41 ПМЗ, для визначення коефіцієнта перетворення достатнім рівнем точності є рівень точності 1.

КПБ відповідно рівня точності 2

При застосуванні рівня точності 2 значення коефіцієнта перетворення визначається на основі результатів лабораторних аналізів. Приклади підходів до розрахунку коефіцієнту перетворення наведено у Додатку 1.

Викиди СО2 від часткової або повної кальцинації карбонатів, пов’язаної з перетворенням сировинної суміші у пил обертової печі або пил байпасу

Весь пил обертової печі та пилу байпасу, який не було повернуто в піч, вважається «втраченим» для процесу, і викиди, пов'язані з ним, розрахуються за формулою:

ВикCO2Пил = ДДПил × КВПил

де:

| ВикCO2Пил | викиди CO2 від пилу [т CO2] |
| --- | --- |
| ДДПил | дані про діяльність: маса пилу обертової печі, що видаляється з печі [т] |
| КВПил | коефіцієнт викидів СО2 для пилу обертової печі [т CO2/т пилу] |

Обсяг пилу. За відсутності даних про обсяги пилу, міжнародна Екологічна рада цементної промисловості (Cement Sustainability Initiative, CSI) рекомендує використовувати значення за замовчуванням МГЕЗК для викидів CO2, що пов'язані з пилом, яке дорівнює 2% викидів CO2 від виробництва цементного клінкеру (тобто до обсягу CO2, розрахованому для клінкеру, додається 2%).

Коефіцієнт викидів пилу. Пил обертової печі складається з частинок, похідних від сировинної суміші, але при цьому вихідний карбонатний компонент пилу може бути кальциновано лише частково, тому відповідні викиди необхідно коригувати на неповну кальцинацію.

Коефіцієнт викидів пилу визначається з наступним рівнем точності:

Рівень 1: Оператор застосовує коефіцієнт викидів, що дорівнює 0,525 т СО2/т пилу.

Рівень 2: Оператор повинен визначати коефіцієнт викидів (КВПил) як мінімум один раз на рік відповідно до положень Додатків 1 та 3 до ПМЗ.

Для визначення КВПил використовується наступна формула:

КВПил =; КВКлінкер; × d. 1 + КВКлінкер. 1 -; КВКлінкер; × d. 1 + КВКлінкер.

де:

| КВПил | коефіцієнт викидів СО2 частково кальцинованого пилу обертової печі [т CO2/т пилу] |
| --- | --- |
| КВКлінкер | коефіцієнт викидів СО2 для клінкеру даної установки [т CO2/т клінкеру] |
| d | коефіцієнт, що відображає рівень кальцинації та склад пилу (тобто СО2, викинутий в атмосферу, як % від загального карбонатного СО2 у сировинній суміші) |

Викиди СО2 від органічного (некарбонатного) вуглецю, що містяться в сировинній суміші, під час  кальцинації карбонатів

Викиди СО2 визначаються з органічного (некарбонатного)  вуглецю, як мінімум з вапняку, сланцю або альтернативної сировини (наприклад, золи), що були використані в сировинній суміші в печі у відповідності до положень ПМЗ.

Викиди від органічного (некарбонатного) вуглецю в сировинній суміші розраховуються за формулою:

ВикCO2ОргВуглець = ∑(ДДСировина,і × КВСировина,і × КПнекарбонат,і)

КВСировина,і розраховується за формулою:

КВСировина,і = Чнекарбонат,і × 3,664

де:

| ВикCO2ОргВуглець | викиди CO2 від некарбонатного вуглецю [т CO2] |
| --- | --- |
| ДДСировина,і | дані про діяльність: маса сировини виду і (кожного виду сировини, що подається до печі та містить некарбонатний вуглець) [т] |
| КВСировина,i | коефіцієнт викидів СО2 з некарбонатного вуглецю для сировини виду і [т CO2/т сировини] |
| Чнекарбонат,i | частка некарбонатного (органічного) вуглецю у сировині виду і [безрозмірний] |
| КПнекарбонат,i | коефіцієнт перетворення, який відображає перетворення некарбонатного вуглецю у сировині виду і на СО2 [безрозмірний] |
| 3,664 | коефіцієнт для перетворення молярної маси вуглецю в CO2 |

Застосований рівень точності для частки органічного (некарбонатного) вуглецю:

Рівень 1: Вміст органічного (некарбонатного)  вуглецю у сировинної суміші оцінено з використанням кращих галузевих рекомендацій. Міжнародна Екологічна рада цементної промисловості (Cement Sustainability Initiative, CSI),  рекомендує використовувати значення вмісту органічного вуглецю Чнекарбонат   за замовчуванням, що дорівнює 0,002.

Рівень 2: Частка органічного (некарбонатного) вуглецю у сировинної суміші Чнекарбонат визначається лабораторним аналізом загального органічного вуглецю.

Рівень точності для коефіцієнта перетворення:

Рівень 1: Застосовано коефіцієнт перетворення, що дорівнює 1.

Рівень 2: Коефіцієнт перетворення розраховується із застосуванням усталеної галузевої практики.

- Процедура розмежування обов’язків з обробки даних та здійснення заходів з контролю

Основні принципи здійснення моніторингу та звітності на установці

Персонал з моніторингу "Ххх – Цемент" здійснює моніторинг та звітність щодо викидів ПГ відповідно до вимог ПМЗ та інших нормативно-правових актів у сфері моніторингу, звітності та верифікації викидів ПГ.

Збір даних, які необхідні для розрахунків викидів ПГ в результаті діяльності установки, відбувається у відповідності зі стандартними процедурами для установки, оскільки план моніторингу (ПМ) не передбачає збору додаткової інформації, крім даних, які збираються в поточній практиці роботи установки, відповідно до існуючих на установці керівних документів.

Персонал з моніторингу "Ххх – Цемент" несе відповідальність за наступне:

- організацію і здійснення моніторингу викидів ПГ на установці;

- визначення меж моніторингу які охоплюють всі викиди ПГ від усіх джерел викидів ПГ та матеріальних потоків, що стосуються видів діяльності на установці;

- збір, реєстрацію, узагальнення, аналіз, документування і зберігання даних моніторингу, в тому числі припущення, посилання, дані про діяльність, розрахункові коефіцієнти та іншу необхідну інформацію на прозорій основі, що дозволить повторити розрахунок викидів ПГ верифікатором та Міндовкілля, яке є уповноваженим органом, визначеним Законом України «Про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів»;

- контроль та звітність про викиди ПГ на установці;

- забезпечення відсутності систематичних і свідомо неточних даних у визначенні викидів ПГ на установці;

- визначення і усунення будь-яких неточностей в даних наскільки це можливо;

- врахування рекомендацій, що містяться в верифікаційних звітах, а також письмові зауваження, спрямовані оператору від Міндовкілля;

- підвищення кваліфікації та управління компетентністю відповідального за моніторинг персоналу установки.

Розподіл обов'язків з моніторингу і звітності наведено у таблиці нижче. Весь персонал, залучений до процесів моніторингу та звітності ПГ, має відповідну до своїх обов’язків кваліфікацію. Це регулюється та контролюється відповідальним за здійснення моніторингу та департаментом з управління персоналом установки.

Обов'язки з моніторингу та звітності про викиди ПГ від установки

Розподіл обов'язків з моніторингу і звітності наведено у таблиці нижче. Весь персонал залучений до процесів моніторингу та звітності ПГ має відповідну до своїх обов’язків кваліфікацію. Це регулюється та контролюється відповідальним за проведення моніторингу та відділом кадрiв установки.

| Посада | Роль у МЗВ | Обов'язки |
| --- | --- | --- |
| Керівник ВТВ/ВЕ | Відповідальний за моніторинг | Загальне керівництво процесом моніторингу і звітності щодо викидів ПГ на установці відповідно вимог ПМЗ та останньої затвердженої версії ПМ, а саме: - управління компетентністю залучених до моніторингу відповідальних осіб, зокрема забезпечення належний розподіл обов’язків, проведення навчань та перевірок їх відповідності;; - впровадження та функціонування системи контролю; - оцінка правильності ПМ, заходи з удосконалення методики моніторингу та ПМ; - розгляд ПМ, звіту оператора, оцінку невизначеності, оцінку ризиків та звіт про вдосконалення; - надання ПМ для затвердження до Міндовкілля; - надання Міндовкіллю оцінку невизначеності для затвердження ПМ або плану моніторингу із змінами; - передача звіту оператора та інших відповідних документів з моніторингу на верифікацію; - надання щорічно пакету документів з моніторингу викидів ПГ за звітний період для затвердження до Міндовкілля; - надання звіту про вдосконалення ПМ для затвердження до Міндовкілля. |
| Провідний фахівець ВТВ/ВЕ | Заступник відповідального за моніторинг | Виконання функцій відповідального за моніторинг в періоди його відсутності та: - збір даних про діяльність та визначення розрахункових коефіцієнтів, обробка та аналіз даних; - введення даних про діяльність і розрахункових коефіцієнтів в модель розрахунку викидів ПГ; - проведення та документування аналізу невизначеності, аналізу ризиків, звіту про вдосконалення та підготовка інших відповідних додаткових до ПМ документів; - регулярні внутрішні перевірки даних з моніторингу, виявлення та усунення неточності даних, заповнення прогалин в даних та виправлення помилок; - підготовка звіту оператора за звітний період та передача пакету документів для верифікації відповідальному з моніторингу;; - архівування та зберігання даних, передача відповідних даних за періоди, що перевищують три останніх роки, на зберігання в архів установки. |
| Спеціаліст відділу закупівель | Збір первинних даних моніторингу | Збір даних про діяльність, а саме надходження та зберігання палива, сировини тощо, їх аналіз, передача щомісячних даних про споживання палива заступнику відповідального за здійснення моніторингу. |
| Керівник лабораторії | Лабораторні аналізи | - надання належним чином обґрунтованого підтвердження відповідності лабораторії вимогам щодо управління якістю та технічної компетентності; - розробка та підтримка плану відбору та аналізу проб для кожного виду палива або матеріалу, з забезпеченням точності та репрезентативності отриманих проб для відповідної партії або періоду поставки; - отримання та обробка даних лабораторних аналізів з незалежних лабораторій. |
| Керівник служби метрології | Контроль за ЗВТ | - контроль за ЗВТ що використовуються в процесі моніторингу; - проведення технічного обслуговування ЗВТ, перевірки та калібрування ЗВТ відповідно вимог державного метрологічного контролю та інших відповідних нормативних документів; - після кожного калібрування ЗВТ, але не рідше ніж один раз на рік, забезпечує порівняння результатів калібрування для врахування наслідків невизначеності в умовах експлуатації, який ґрунтується на попередніх регулярних калібруваннях таких або подібних ЗВТ з відповідними порогами невизначеності; - якщо окремі ЗВТ не можуть бути відкалібровані, зазначити про них у ПМ та запропонувати альтернативні заходи з контролю. |
| Керівник підрозділу IT | Контроль системи ІТ | Забезпечення якості системи інформаційних технологій: - розробка, документування, тестування, експлуатація, контроль та підтримка, для забезпечення надійності, точності інформаційних технологій; - своєчасна обробка даних моніторингу; - контроль резервного копіювання, відновлення, забезпечення безперервності планування та безпеки інформаційних технологій. |

- Обробка даних

Персонал з моніторингу встановлює, документує, впроваджує та підтримує письмові процедури протягом здійснення діяльності відповідно до ПМ. У ПМ описи письмових процедур для роботи з обробкою даних повинні, зокрема, охоплювати такі елементи:

визначення джерел первинних даних;

опис кожного етапу управління даними від первинних даних до результатів оцінки річних викидів ПГ, який повинен відображати послідовність та взаємодію в системі управління даними;

необхідні операційні кроки з обробки кожного окремого потоку даних, у тому числі формули та перелік даних, необхідних для визначення викидів ПГ;

відповідні електронні системи обробки та зберігання даних, які використовуються, а також взаємодію між такими системами та іншими вхідними даними, зокрема введеними вручну;

спосіб, у який здійснюється запис результатів обробки даних.

Вхідними даними для розрахунку викидів ПГ є наступні:

- річний обсяг виробництва клінкеру;

- річний обсяг споживання кожного виду палива;

- річний обсяг споживання сировинної суміші;

- результати лабораторних аналізів;

- визначення розрахункових коефіцієнтів (Лабораторні аналізи, Національний кадастр антропогенних викидів із джерел та абсорбції поглиначами ПГ в Україні або наданні Міндовкілля значення за замовчуванням на національному рівні).

Відповідальний з моніторингу перевіряє наявність необхідних даних для розрахунку викидів ПГ та їх повноту. Заступник відповідального за моніторингу вводить дані в модель моніторингу з розрахунку викидів ПГ в форматі Excel. По закінченню звітного періоду заступник відповідального з моніторингу здійснює розрахунок викидів ПГ за звітній період в моделі моніторингу та на основі результатів розрахунку розробляє звіт про річні викиди ПГ. Відповідальний з моніторингу здійснює перевірку розрахунків ПГ та звіту про викиди ПГ.

Звіт про викиди ПГ та відповідні додаткові підтримуючи ПМ документи подаються відповідальним з моніторингу верифікатору. Після верифікації у визначені законодавством терміни (до 31 березня кожного року) відповідальний з моніторингу надає пакет звітних документів до Міндовкілля для затвердження.

Усі вхідні дані та результати розрахунків разом з річним звітом про викиди ПГ та верифікаційним звітом, а також інші відповідні підтримуючи документи стосовно моніторингу та звітності мають зберігатися на комп’ютері локально, на сервері (копія) та у паперовій формі впродовж десяти років.

Для забезпечення точності моніторингу, персонал з моніторингу зобов`язаний:

забезпечувати відсутність систематичних та свідомо неточних даних при визначенні ПГ;

максимальною мірою виявляти та усувати неточності даних;

вживати належних заходів для забезпечення найбільш досяжної точності визначення викидів ПГ.

- Оцінка ризиків

Оцінка внутрішніх ризиків та ризиків системи контролю

Відповідальний з моніторингу впроваджує ефективну систему контролю та супроводжує її відповідно до вимог ПМЗ. Для цього він аналізує кожну точку в потоці даних необхідну для моніторингу викидів ПГ межах всієї установки, чи буде ризик спотворень. Крім того, оцінює потенційні причини помилок та визначає, які заходи можуть зменшити знайдені потенційні ризики. Визначені заходи реалізуються для зменшення ризиків. Оцінка ризику переоцінюється з новими (зменшеними) ризиками, до тих пір поки вважатиметься, що ризики, які залишились значно нижчі для того, щоб мати можливість розробити річний звіт про викиди ПГ, який не містить значних помилок.

Оцінка ризиків включає в себе:

1. Визначення властивих ризиків.

2. Опис методу оцінки властивих ризиків.

3. Оцінка властивих ризиків.

4. Зменшення властивих ризиків:

- заходи з упередження та контролю;

- ризики системи контролю та зменшення цих ризиків.

5. Підсумок: результати оцінки ризиків

- Визначення властивих ризиків

Причинами можливих помилок та відхилень від ПМ є всі події які під час збору даних, обробки даних або управління даними можуть мати вплив на річні викиди ПГ.

За визначенням, кількість викидів ПГ визначається на основі даних про діяльність та розрахункових коефіцієнтів:

- обсяг виробництва клінкеру;

- обсяг споживання сировинної суміші;

- обсяг спожитого палива по видах;

- нижча теплотворна здатність палива;

- коефіцієнт вмісту вуглецю в паливі/коефіцієнт викидів СО2;

- коефіцієнт окислення по видах палива.

Отже, властиві ризики це ризики які можуть мати вплив на один або декілька параметрів для визначення обсягів викидів ПГ.

- Опис методу оцінки властивих ризиків

- для оцінки властивих ризиків використовується дедуктивний підхід (від загального до спеціального, тобто від параметрів до властивих ризиків). При такому підході можна визначити ймовірність та вплив властивих ризиків усіх параметрів, визначених вище а також провести оцінку впливу цих ризиків на обсяги викидів ПГ;

- першим кроком для оцінки є аналіз того, як часто відбуваються події (інциденти) протягом календарного року, які впливають на визначення кількості викидів;

- після цього визначається міра впливу події на річну кількість викидів ПГ, з урахуванням впроваджених механізмів контролю.

Визначення 5 рівнів ймовірності виникнення інциденту

| Оцінка властивого ризику | Як часто відбувається інцидент (шанс у % що інцидент виникне наступного року) |
| --- | --- |
| Дуже низький | < 1% |
| Низький | 1 - 10% |
| Середній | 10 - 20% |
| Високий | 20 - 50 % |
| Дуже високий | > 50% |

Визначення 5 рівнів впливу:

| Оцінка властивого ризику | Вплив на кількість викидів ПГ |
| --- | --- |
| Дуже низький | Немає помітного впливу на вимірюваний параметр (<± 0,05%) |
| Низький | Ефект призводить до спотворення макс. ± 0,5% |
| Середній | Ефект призводить до спотворення макс. ± 1% |
| Високий | Ефект призводить до спотворення макс. ± 5% |
| Дуже високий | Ефект призводить до спотворення більш ніж ± 20% |

- Оцінка властивих ризиків

Дані для оцінки ймовірності появи (частота подій / інцидентів) і впливу на річний обсяг викидів ПГ (серйозність подій) доступні за останніх XX років.

Оцінка ймовірності появи інциденту

Обсяг виробництва цементного клінкеру – дуже низька ймовірність.

Ймовірність виникнення подій / інцидентів з значним впливом на річний обсяг викидів ПГ дуже низька. За останній час на установці не відбулося жодних інцидентів які призвели б до зміни визначення обсягу виробництва цементного клінкеру через помилки або відхилення в зборі даних (внаслідок несправності ЗВТ), обробки даних (через несправні системи ІТ) і керування даними (звітності та обрахунку кількості спожитого палива). Для того щоб мати істотний  влив, помилки по даним кількості палива мають відбуватися протягом більш ніж 24 години.

Кількість спожитого палива – дуже низька ймовірність

Ймовірність виникнення подій / інцидентів з значним впливом на річний обсяг викидів ПГ дуже низька. За останній час на установці не відбулося жодних інцидентів які призвели б до зміни кількості палива через помилки або відхилення в зборі даних (внаслідок несправності ЗВТ), обробки даних (через несправні системи ІТ) і керування даними (звітності та обрахунку кількості спожитого палива). Для того щоб мати істотний  влив, помилки по даним кількості палива мають відбуватися протягом більш ніж 10 годин.

Нижча теплотворна здатність – дуже низька ймовірність

Дані по НТЗ палива є досить стабільним показником, які визначаються на основі проведення лабораторних аналізів і, також, перевіряться виробничою лабораторією порівнюється зі встановленими вимогами до палив. Помилки або відхилення під час збору даних (внаслідок несправності системи аналізу складу палива), обробки даних (через несправні системи ІТ) і керування даними (звітності та ручного обрахунку внаслідок людського фактору) відбувалися дуже нечасто.

Коефіцієнт окислення  – ризик відсутній

КО для усіх видів палива застосовано значення, що дорівнює 1,0, що відповідає умовам їх спалювання та принципу консервативності.

- Зменшення властивих ризиків для визначення даних про діяльність

Для зменшення ідентифікованих властивих ризиків використовуються методи вертикального та горизонтального аналізу даних. Вертикальний аналіз даних включає в себе контроль над декількома незалежними системами. У випадку з аналізом горизонтальних даних моніторинг здійснюється шляхом спостереження та оцінки кількох різних періодів часу. Контрольні заходи детально представлені для відповідних параметрів нижче:

Заходи контролю за збором даних:

- Всі ЗВТ перевіряються щодня і, зокрема, перевіряються на правильність даних.

- У разі несправності ЗВТ негайно розпочинаються корегувальні дії.

Заходи контролю з обробки даних:

Дані вимірювань з ЗВТ передаються та зберігаються на захищених серверах установки та відповідних пристроях резервного копіювання.

Заходи контролю з управління даними:

Споживання палива співвідноситься з кількістю виробленої продукції, а саме клінкеру. У випадку невідповідності даних більше ніж дозволені рівні похибки ЗВТ, невідкладно приймаються коригувальні дії. Наприкінці року проводиться подальший перегляд даних на підставі агрегованих місячних значень минулих років.

Зменшення властивих ризиків для оцінки НТЗ палив

Наприкінці року проводиться огляд на підставі агрегованих місячних значень минулого року та історичних річних значень. Кожного місяця усі дані, розрахунки та річний звіт про викиди ПГ підлягають перевірці особою, яка не брала участь у визначенні та записі такої інформації або даних.

Визначення ризиків системи контролю

Ризики системи контролю виникають при зборі даних, обробки даних та управління даними. Такі ризики виникають у випадках , коли внутрішні механізми контролю не визначають одну або декілька помилок та / або відхилень, тобто у випадках коли один або декілька з елементів управління (в першу чергу, людина, або системний чи організаційний контроль) не функціонують.

Для того, щоб звести до мінімуму ризик контролю мають бути впроваджені системи контролю для кожного рівня (збір даних, обробка даних і управління даними), і для кожного з властивих ризиків. Ефективність окремих систем управління завжди має перевіряється коли заходами контролю будуть виявлені помилки та відхилення. Це повинно бути зроблено шляхом перехресної перевірки.

Результати оцінки ризиків наведені у файлі “Оцінка ризиків ХХх–Цемент.xls”

- Висновки

В результаті аналізу ризиків не було визначено жодних значних властивих чи критичних ризиків. Помилки та відхилення від ПМ може ефективно уникнути. Контрольні механізми дозволяють мінімізувати вплив для кожного властивого ризику.

- Система метрологічного нагляду

Калібрування та перевірка на регулярній основі всіх відповідних ЗВТ проводиться відділом метрології установки на основі положення «Управління засобами вимірювальної техніки» №х.х.х-хх-хх, розроблено згідно з вимогами міжнародного стандарту _______.

Всі ЗВТ, що використовуються на установці при вимірюванні, підлягають обов'язковому управлінню та контролю:

виявлення потреби в ЗВТ;

закупівлю ЗВТ;

приймальний контроль, постановку на облік і наочну ідентифікацію ЗВТ;

експлуатацію ЗВТ відповідно до встановлених вимог та за призначенням;

контроль функціонування ЗВТ;

калібрування / повірку / при необхідності ремонт ЗВТ;

облік ЗВТ на установці здійснюється відповідно до «Положення про метрологічну службу».

Відповідальні за метрологічне забезпечення виробництва в підрозділах відповідають за проведення повірки / калібрування ЗВТ. Графіки повірки ЗВТ готують відповідальні за метрологічне забезпечення виробництва в відповідних структурних підрозділах.

- Забезпечення якості інформаційних технологій для діяльності в системі управління даними

Тестування та контроль інформаційних технологій, включаючи контроль доступу, резервного копіювання, відновлення та безпеки регулюються процедурою «___». Процедура встановлює порядок забезпечення збереження документів, організації їх обліку та контролю, поточного зберігання, а також подальшого знищення. Процедура є обов'язковою до застосування і поширюється на всіх співробітників установки «Ххх – Цемент».

- Забезпечення регулярних внутрішніх перевірок та підтвердження даних

Процедури, які використовуються для забезпечення регулярних внутрішніх / зовнішніх перевірок та підтвердження даних, здійснюється у відповідності до вимог методики моніторингу та звітності про викиди ПГ.

Процедура включає в себе наступні дії:

відповідальний з моніторингу, на початку кожного року, обговорює з відповідальним персоналом за організацію моніторингу та звітності викидів ПГ прогалини чи помилки що сталися в попередньому році по даним моніторингу;

відповідальний з моніторингу, проводить перевірку та порівняння даних моніторингу з даними за поточний рік та історичними даними за попередні роки по усім параметрам;

при виявленні істотних відхилень в даних, проводиться повторна перевірка вхідних даних та формул використаних для розрахунку викидів ПГ за поточний звітний період.

- Внесення правок і коригувальні дії

Якщо складова обробки даних або заходів з контролю функціонує неефективно або за межами, встановленими у письмових процедурах обробки даних та заходів з контролю, персонал зі здійснення моніторингу здійснює відповідні коригувальні дії та виправляє помилкові дані уникаючи заниження обсягу викидів ПГ.

З цією метою здійснюються такі заходи:

- оцінюється належність застосовуваних заходів щодо обробки даних або заходів з контролю;

- визначається причини неналежної роботи або відповідних помилок;

- застосовується коригувальні дії, у тому числі виправляє помилкові дані у звіті оператора.

Дана процедура включає в себе наступні дії:

- особи, відповідальні з моніторингу в структурних підрозділах, інформують відповідального з моніторингу про неполадки в системі управління процесами чи стосовно помилок обладнання та визначають причини збоїв або наявних помилок;

- відповідальний з моніторингу відповідає за заповнення прогалин в даних та виправлення помилок;

- Регулярна оцінка прийнятності плану моніторингу

Відповідальний за моніторинг  регулярно перевіряє наскільки ПМ відображає поточне функціонування установки та чи може бути покращена методика моніторингу.

Зміни повинні бути внесені до ПМ в кожній з наступних ситуацій:

- Нові викиди відбуваються через нові види діяльності або через використання нових видів палива, які ще не були включені в ПМ.

- Зміна в наявності даних, пов'язана з використанням  нових типів ЗВТ, методів відбору проб або методів аналізу, або з інших причин, що призводять до підвищення точності визначення викидів ПГ.

- Дані, які були отримані за допомогою методики, що використовувалась попередньо, невірні.

- Зміна ПМ підвищує точність звітних даних, якщо це технічно можливо або не призводить до необґрунтованих витрат.

- ПМ не відповідає вимогам ПМЗ або Міндовкілля.

- У верифікаційному звіті наведені пропозиції щодо удосконалення ПМ.

Перевірка класифікації матеріальних потоків має виконуватися принаймні один раз на рік при розробці річного звіту оператора.

Крім того, така перевірка повинна бути зроблена, якщо відбулися будь-які зміни в потужності або у навантаженні установки.

Затвердження змін до ПМ.

Відповідальний за моніторинг має вчасно повідомляти Міндовкілля про будь-які пропозиції щодо внесення змін до ПМ.

Заступник відповідального за моніторинг готує звіт про вдосконалення та надає на розгляд відповідальному за моніторинг, після розгляду цей звіт подається для затвердження Міндовкіллю разом із заявою щороку до 30 червня.

Будь-яка внесена істотна зміна має бути затверджена Міндовкілля. У разі наявності істотних змін до ПМ відповідальний за моніторинг протягом десяти робочих днів з дати виявлення оператором підстав для внесення змін до ПМ подає Міндовкіллю для затвердження заяву, план моніторингу із змінами та документи, що обґрунтовують необхідність внесення змін до ПМ. Істотні зміни в ПМ установки включають наступне:

- зміна категорії установки, якщо така зміна призводить до необхідності застосування іншого рівня точності для будь-якого матеріального потоку;

- зміна, яка впливає на визнання установки установкою з низькими обсягами викидів парникових газів або простою установкою;

- зміна щодо джерел викидів парникових газів;

- зміна в методиці моніторингу, в тому числі перехід від методики на основі розрахунків до методики на основі неперервних вимірювань або навпаки, перехід до застосування альтернативної методики, поєднання стандартної методики, методики балансу мас або методики на основі неперервних вимірювань для різних джерел викидів парникових газів та матеріальних потоків однієї установки, визначення обсягів запасів палива або матеріалу, або даних про діяльність відповідно до абзацу дев’ятого пункту 27 ПМЗ щодо відокремлення звітного періоду від наступного періоду;

- зміна застосованого рівня точності, крім випадків, передбачених пунктом 23 ПМЗ;

- впровадження нових матеріальних потоків;

- зміна категорії матеріального потоку - між значним, незначним та мінімальним матеріальним потоком, якщо така зміна призводить до необхідності застосування іншого рівня точності для цього матеріального потоку;

- зміна значення за замовчуванням для розрахункового коефіцієнта, якщо таке значення за замовчуванням повинно бути зазначене у ПМ, в тому числі перехід до використання значення, наведеного та гарантованого постачальником палива/матеріалу, або значення на основі лабораторних аналізів, проведених у минулому;

- введення нових процедур щодо відбору проб, калібрування, якщо такі зміни процедур будуть мати безпосередній вплив на точність даних про викиди парникових газів, що включають зміни до плану відбору проб, використання лабораторій, неакредитованих відповідно до ДСТУ ISO/IEC 17025:2019 “Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій” (EN ISO/IEC 17025:2017, IDT; ISO/IEC 17025:2017, IDT) (далі — ДСТУ ISO/IEC 17025:2019), встановлення письмової процедури щодо методу оцінки для визначення консервативних даних, які призначені для заміщення відсутніх даних, у випадку, передбаченому пунктом 65 ПМЗ;

- перехід до застосування підходів, передбачених абзацами другим - четвертим пункту 41 ПМЗ для визначення коефіцієнта окислення;

- зміна одиниць, в яких виражений коефіцієнт викидів ПГ;

- перехід до використання для оцінки невизначеності результатів вимірювань на основі системи вимірювання під контролем оператора, якщо ЗВТ є законодавчо регульованими ЗВТ відповідно до вимог законодавства про метрологію та метрологічну діяльність;

- зміна методу заміщення відсутніх даних у випадках, передбачених абзацами п’ятим та шостим пункту 48 ПМЗ.

До змін, які не підлягають відображенню у ПМ, відносяться зміни, які не призводять до необхідності внесення змін чи уточнень до підтверджуючих документів, які подаються з метою дотримання, передбачених у ПМЗ, вимог Вони можуть включати, наприклад:

- оновлення внутрішніх регламентів виробничих процесів;

- заміна вимірювальних пристроїв у «плановому режимі» (регулярна заміна вимірювальних пристроїв, які відрізняються один від одного тільки серійним номером). Опис «Плановий режим заміни», проте, має обов’язково бути наданим у розділі щодо забезпечення якості «Вимірювальний пристрій», який міститься у ПМ.

Якщо зміни до плану моніторингу не є істотними, відповідальний за моніторинг повідомляє про такі зміни Міндовкіллю протягом п’яти робочих днів з дати їх настання і подає Міндовкіллю план моніторингу із змінами до 31 грудня звітного року.

Крім того, зміни, які не підлягають відображенню, як, наприклад, зміна вимірювальних пристроїв, повинні бути задокументовані. Документи щодо таких змін мають бути подані верифікатору у рамках перевірки звіту оператора про викиди, а до Міндовкілля подаватись тільки у разі конкретного запиту у кожному конкретному випадку.

Впровадження та документація змін

До одержання затвердження або інформації від Міндовкілля група моніторингу може здійснювати моніторинг і звітність, використовуючи модифікований ПМ, якщо пропоновані зміни не є суттєвими, або якщо контроль відповідно до первісного ПМ може призвести до неповних даних про викиди.

Коли є сумніви, група моніторингу повинна виконувати всі дії по моніторингу та звітності, а також по проміжній документації, використовуючи одночасно як змінений, так і первісний ПМ.

Після одержання затвердження або інформації від Міндовкілля, персонал з моніторингу повинен використовувати тільки дані, що пов’язані зі зміненим планом моніторингу та виконувати моніторинг і звітність із використанням зміненого ПМ.

Відповідальний з моніторингу вносить записи усіх змін у ПМ. Для кожної зміни необхідно зазначити наступне:

- послідовний опис внесених змін до ПМ;

- обґрунтування внесення змін до ПМ;

- дата повідомлення Міндовкілля про наявність підстав для змін до ПМ;

- дата підтвердження отримання Міндовкілля повідомлення про наявність підстав для змін до ПМ, та дата затвердження ПМ із змінами;

- дата початку застосування ПМ зі змінами.

Відповідальний за моніторинг надає до Міндовкілля для затвердження звіт з вдосконалення ПМ до 30 червня кожен рік.

Журнал оновлень плану моніторингу

Нижче наведено формат журналу оновлень ПМ для ведення списку всіх версій ПМ та всіх пов'язаних з цим змін в письмових процедурах.

| Поточна версія ПМ |  |
| --- | --- |
| Дата повідомлення Міндовкілля про наявність підстав для змін до ПМ |  |
| Дата підтвердження отримання Міндовкілля повідомлення про наявність підстав для змін до ПМ, та дата затвердження ПМ із змінами | ; |
| Дата початку застосування зміненого ПМ |  |
| Обґрунтування внесених істотних змін до ПМ |  |
| Послідовний опис істотних змін до ПМ |  |

Список змін, що не є істотними до ПМ (які не потребують затвердження Міндовкілля)

| Версія ПМ до якого внесені зміни, що не є істотними |  |
| --- | --- |
| Дата внесення до ПМ змін, що не є істотними |  |
| Дата початку застосування зміненого ПМ |  |
| Обґрунтування внесених змін, що не є істотними |  |
| Послідовний опис змін, що не є істотними, в ПМ |  |

- Архівування та зберігання даних моніторингу

Усі вхідні дані та результати розрахунків разом з річним звітом оператора та верифікаційним звітом, а також інші відповідні супровідні документи стосовно моніторингу та звітності мають зберігатися на комп’ютері локально, на сервері (копія) та у паперовій формі впродовж десяти років. Задокументовані та архівні дані моніторингу за останні 3 роки повинні бути доступні для верифікації звіту оператора.

Відповідальний за моніторинг зобов’язаний зробити нижче наведені документи доступними на вимогу Міндовкілля та верифікатора. Відповідальний за моніторинг забезпечує зберігання щонайменше наступні документи:

Загальні:

- затверджений ПМ;

- документи, що обґрунтовують вибір методики моніторингу, та документи, що обґрунтовують тимчасові або постійні зміни до методик моніторингу та рівнів точності;

- усі версії ПМ із змінами, затверджені Міндовкіллям; повідомлення Міндовкіллю про наявність підстав для внесення змін до ПМ, які не є істотними, з підтвердженням отримання повідомлення Міндовкілля;

- усі письмові процедури, на які містяться посилання у ПМ,  план відбору проб, процедури обробки даних та процедури здійснення заходів з контролю;

- перелік усіх використаних версій ПМ та всіх пов’язаних процедур;

- інформація про розподіл обов’язків серед персоналу оператора із здійснення моніторингу та звітності щодо викидів ПГ;

- оцінка ризиків, здійснена оператором;

- звіт про вдосконалення;

- звіт оператора, щодо якого була проведена верифікація;

- верифікаційний звіт;

- додаткова інформація, визначена як необхідна для верифікації звіту оператора.

Спеціальні:

- оцінка невизначеності, якщо проведення оцінки невизначеності вимагається відповідно до пункту 29 ПМЗ;

- у разі застосування для установки методики на основі розрахунків зберіганню також підлягають:

  - дані про діяльність, які використовувалися для розрахунків обсягу викидів ПГ для кожного матеріального потоку, розподілені за видами процесів, палива чи матеріалу;

  - у разі використання значень за замовчуванням ― перелік усіх значень за замовчуванням, які використовувались як розрахункові коефіцієнти;

  - всі дані щодо відбору проб та результатів аналізу, що використовувались для визначення розрахункових коефіцієнтів;

  - документація щодо всіх неефективних процедур, які були виправлені, та здійснених коригувальних дій;

  - результати калібрування та технічного обслуговування ЗВТ.

- Управління процесами, що передані на виконання стороннім організаціям

Опис або посилання на процедуру (якщо використовується)

- Управління діловодством та документацією

Опис або посилання на процедуру

- Зобов’язання із здійснення моніторингу у разі зміни оператора установки

Інформація щодо зміни оператора установки, його ідентифікаційних даних або правового статусу має бути негайно подана до Міндовкілля.

Новий оператор повинен усвідомлювати, що він має включити у свій звіт оператора також обсяги викидів ПГ, про які його попередник ще не подавав відповідний звіт.

- Додаток 1. Приклад розрахунку коефіцієнту перетворення

Примітка Нижче наведено лише приклад визначення коефіцієнту перетворення. Оператор установки з виробництва цементного клінкеру може запропонувати Міндовкілля для затвердження свій підхід для визначення КПБ. Оператори установок з виробництва цементного клінкеру можуть звернутися до Асоціації виробників цементу України "Укрцемент" за консультацією та отримати математичну модель для розрахунку відповідно наведено прикладу.

Для визначення КПБ застосовано рівень точності 2, що передбачає обчислення значення коефіцієнта перетворення на основі даних лабораторних аналізів. КПБ розраховується за формулою:

| КПБ = | СО2,факт |
| --- | --- |
|  | 0,785 × WCa,Сировина + 1,092 × WMg,Сировина |

Де:

| КПБ | Коефіцієнт перетворення для методу Б, який відображає частку некарбонатного Ca та Mg у сировинній суміші (безрозмірний) |
| --- | --- |
| СО2,факт | Фактичний вихід СО2 з сировинної суміші, визначений лабораторним шляхом (т CO2/т суміші) |
| WCa,Сировина | Масова доля Ca у сировинної суміші у перерахунку на СаO (безрозмірна) |
| WMg,Сировина | Масова доля Mg у сировинної суміші у перерахунку на MgO (безрозмірна) |
| 0,785 | Стехіометричний коефіцієнт викидів СО2 для СаO (т CO2/т оксиду) |
| 1,092 | Стехіометричний коефіцієнт викидів СО2 для MgO (т CO2/т оксиду) |

Фактичний вихід СО2 з сировинної суміші визначається на основі лабораторних аналізів, що здійснюються незалежною акредитованою лабораторією із застосуванням стандарту UNI11140.

Для цього прикладу використовуються наступні дані, отримані на основі лабораторних аналізів:

| СО2,факт | 0,341 т CO2/т |
| --- | --- |
| WCa,Сировина | 0,435 |
| WMg,Сировина | 0,012 |

Використовуючи наведені значення, коефіцієнт перетворення КПБ розраховується як

| КПБ = | 0,341 | = 0,962 |
| --- | --- | --- |
|  | 0,785 × 0,435 + 1,092 × 0,012 |  |

Методичні рекомендації з оцінки викидів парникових газів по видах діяльності установок