Приклад

Процедура щодо організації моніторингу та звітності викидів парникових газів

на «Котельня Ххх»

Версія 1.0

дд.мм.20__

Цей документ є прикладом «Процедури щодо організації моніторингу та звітності викидів парникових газів», який розроблено на допомогу операторам на виконання вимог «Порядок здійснення моніторингу та звітності щодо викидів парникових газів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 №960» (ПМЗ). Основна ціль розробки оператором «Процедури щодо організації моніторингу та звітності викидів парникових газів» полягає в більш детальному опису письмових процедур та інших аспектів виконання оператором вимог ПМЗ. Увага! Зміни цього документу не вимагають затвердження Міндовкілля! Таким чином, оператор може вдосконалювати письмові процедури на постійній основі з набуттям досвіду у виконанні вимог ПМЗ. Вимог щодо формату цього документу не існує, тож оператор вільний використовувати формат, прийнятий для своїх внутрішніх документів. Однак, важливо, щоб ці письмові процедури охоплювали усі аспекти здійснення моніторингу та звітності про викиди ПГ, які не врегульовані іншими внутрішніми документами оператора.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: ЗАУВАЖТЕ, ЩО НАВЕДЕНІ ОПИСИ ТА ПОКАЗНИКИ НЕ ВІДПОВІДАЮТЬ РЕАЛЬНИМ УМОВАМ БУДЬ-ЯКОГО КОНКРЕТНОГО ПІДПРИЄМСТВА, А НАЗВИ ТА ІМЕНА Є УМОВНИМИ (ВИКЛЮЧНО ДЛЯ ПРИКЛАДУ).

Зміст

1.	Вступ	4

2.	Сфера застосування	4

3.	Обов'язки персоналу з моніторингу та звітності про викиди ПГ на «Котельня Ххх»	5

4.	Збір та обробка даних моніторингу	8

5.	Система контролю	8

6.	Внесення правок і коригувальні дії	9

7.	Аналіз ризиків (спрощений)	11

8.	Регулярна оцінка прийнятності плану моніторингу	12

9.	Архівування та зберігання даних моніторингу	15

10.	Зобов’язання із здійснення моніторингу у разі зміни оператора установки	16

Перелік скорочень

| Скорочення і абревіатури | Визначення |
| --- | --- |
| ВД | вид діяльності |
| ВЕ | відділ екології |
| ВТВ | виробничо-технічний відділ |
| ДВ | джерело викидів |
| ДД | дані про діяльність |
| ЗВТ | засіб вимірювальної техніки |
| КВ | коефіцієнт викидів |
| КО | коефіцієнт окислення |
| МГЕЗК | Міжурядова група експертів з питань зміни клімату (англ. Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) |
| МЗВ | моніторинг, звітність та верифікація |
| Міндовкілля | Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів, яке є уповноваженим органом, визначеного Законом України «Про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів» |
| н/з | не застосовується |
| НТЗ | нижча теплотворна здатність |
| П | матеріальний потік |
| ПГ | парникові гази |
| ПМ | план моніторингу |
| ПМЗ | Порядок здійснення моніторингу та звітності щодо викидів парникових газів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 № 960 |
| РКЗК ООН | Рамкова конвенція ООН про зміну клімату (англ. United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC) |
| ТВ | точка викидів |
| ТВим | точка вимірювань |

- Вступ

Згідно вимог «Порядок здійснення моніторингу та звітності щодо викидів парникових газів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від  23.09.2020 № 960 (далі – ПМЗ) оператори установок, які підпадають під дію системи моніторингу, звітності та верифікації (МЗВ) повинні виконувати свої зобов’язання щодо моніторингу та звітності про викиди парникових газів (ПГ).

Цією процедурою (далі - Процедура) щодо організації щорічного моніторингу та звітності про викиди ПГ на «Котельня Ххх» регламентуються питання обов'язків персоналу, організації збору, обробки даних, необхідних для визначення обсягів викидів  ПГ за звітній період, зберігання даних щорічного моніторингу та звітності про викиди ПГ та механізми контролю та вдосконалення системи моніторингу та звітності про викиди ПГ.

- Сфера застосування

Процедура призначається для персоналу «Котельня Ххх», який несе відповідальність за виконання робіт зі здійснення щорічного моніторингу та звітності про викиди ПГ на установках відповідно вимог ПМЗ.

Персонал «Котельня Ххх» у своїй діяльності щодо моніторингу та звітності викидів ПГ керується наступними документами:

- «Порядок здійснення моніторингу та звітності щодо викидів парникових газів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від  23.09.2020 № 960;

- остання затверджена Міндовкілля версія «План моніторингу (спрощений)» для установки «Котельня Ххх»;

- ця Процедура;

- іншими відповідними допоміжними документами, які розроблені та надаються верифікатору та Міндовкілля відповідальним з МЗВ на «Котельня Ххх» для забезпечення виконання вимог ПМЗ.

- Обов'язки персоналу з моніторингу та звітності про викиди ПГ на «Котельня Ххх»

Згідно вимог ПМЗ оператор установки «Котельня Ххх» відповідає за наступну діяльність з моніторингу:

- організацію і здійснення моніторингу викидів ПГ на установці;

- визначення меж моніторингу, які охоплюють всі викиди ПГ від усіх джерел викидів та матеріальних потоків, що стосуються видів діяльності на установці;

- збір, реєстрацію, узагальнення, аналіз, документування і зберігання даних моніторингу, в тому числі припущення, посилання, дані про діяльність, розрахункові коефіцієнти та іншу необхідну інформацію на прозорій основі, що дозволить повторити розрахунок викидів ПГ верифікатором та Міндовкіллям, яке є уповноваженим органом, визначеним Законом України «Про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів»;

- контроль та звітність щодо викидів ПГ на установці;

- забезпечення відсутності систематичних і свідомо неточних даних у визначенні викидів ПГ на установці;

- визначення і усунення будь-яких неточностей в даних наскільки це можливо;

- врахування рекомендацій, що містяться в верифікаційних звітах, а також письмові зауваження, спрямовані оператору від Міндовкілля;

- підвищення кваліфікації та управління компетентністю відповідального за моніторинг персоналу установки.

Цією Процедурою визначається організаційна структура з моніторингу та звітності на установці «Котельня Ххх». Нижче наведені задіяні підрозділи та послідовність дій персоналу з моніторингу щодо збору та обробки даних моніторингу.

- Збір первинних даних про діяльність (обсягу спалювання природного газу ) на установках, що застосовують спрощений підхід для моніторингу, здійснюється відповідно діючих нормативних документів «Котельня Ххх». Первині дані моніторингу знімаються, обробляються, перевіряються відповідним персоналом установки та щомісяця передаються до ВТВ «Котельня Ххх».

- ВТВ «Котельня Ххх» отримує щомісячні дані про діяльність, обробляє та консолідує дані моніторингу для розрахунку викидів ПГ та розробки звітів оператора про викиди ПГ на «Котельня Ххх».

- Відповідальний з МЗВ на «Котельня Ххх» подає верифікатору звіти оператора про викиди ПГ та відповідні додаткові документи.

- Отримані версифікаційні звіти та звіти оператора про викиди ПГ на установці «Котельня Ххх» відповідальний за моніторинг надає до Міндовкілля для затвердження.

Розподіл обов'язків з моніторингу і звітності персоналу «Котельня Ххх» наведено у таблиці 1. Весь персонал, залучений до моніторингу i звітності ПГ на «Котельня Ххх», має відповідну до своїх обов’язків кваліфікацію. Це регулюється та контролюється відповідальним з МЗВ на «Котельня Ххх».

Таблиця 1.

Перелік посад та відповідальності персоналу «Котельня Ххх» щодо здійснення моніторингу та звітності відповідно вимогам системи МЗВ.

| Посада | Роль у МЗВ | Відповідальність за діяльність щодо МЗВ |
| --- | --- | --- |
| Керівник відділу екології/ВТВ | Відповідальний за моніторинг | Загальне керівництво процесом моніторингу і звітності щодо викидів ПГ, а саме: - управління компетентністю залучених до моніторингу відповідальних осіб, зокрема забезпечення належного розподілу обов’язків, проведення навчань та перевірок їх відповідності; - впровадження та функціонування системи контролю; - оцінка правильності ПМ, заходи з удосконалення методики моніторингу та ПМ; - розгляд ПМ, звіту оператора, оцінки невизначеності, оцінки ризиків та звіту про вдосконалення; - надання ПМ для затвердження до Міндовкілля; - надання Міндовкіллю оцінки невизначеності для затвердження ПМ; - передача звіту оператора та інших відповідних документів з моніторингу на верифікацію; - надання щорічно звіту оператора до Міндовкілля; - надання звіту про вдосконалення ПМ для затвердження до Міндовкілля. |
| Провідний інженер відділу екології/ВТВ | Заступник відповідального за моніторинг | Виконання функцій відповідального за моніторинг в періоди його відсутності та: - збір даних про діяльність (річного обсягу споживання кожного виду палива) та визначення розрахункових коефіцієнтів (коефіцієнту викидів - КВ, НТЗ, коефіцієнту окислення - КО), обробка та аналіз даних; - введення даних про діяльність і розрахункових коефіцієнтів в модель розрахунку викидів ПГ; - проведення та документування аналізу невизначеності, аналізу ризиків, звіту про вдосконалення та підготовка інших відповідних додаткових до ПМ документів; - регулярні внутрішні перевірки даних з моніторингу, виявлення та усунення неточності даних, заповнення прогалин в даних та виправлення помилок; - підготовка звіту оператора за звітний період та передача пакету документів для верифікації відповідальному за моніторинг; - архівування та зберігання даних, передача відповідних даних за періоди, що перевищують три останніх роки, на зберігання в архів установки. |
| Інженер котельні | Відповідальний за обробку первинних даних | - збір щомісячних первинних даних про діяльність (ДД) установки. - перехресна перевірка первинних даних шляхом порівняння звіту про місячне споживання природного газу з накопиченими щодобовими даними про діяльність установки. - надання щомісячних даних щодо споживання природного газу заступнику відповідального з МЗВ. - надання щомісячних даних щодо споживання відходів деревообробки заступнику відповідального з МЗВ. - контроль якості даних щодо споживання палива. - збір та поточний контроль якості даних споживання палива на «Котельня Ххх».. - оформлення та підписання щомісячного звіту про споживання палива установкою. - ведення та зберігання журналу основних техніко-економічних показників діяльності котельні. |
| Керівник служби метрології | Відповідальний метролог | - контроль за ЗВТ, що використовуються в процесі моніторингу; - проведення технічного обслуговування ЗВТ, забезпечення своєчасної повірки та калібрування ЗВТ відповідно законодавства про метрологію та метрологічну діяльність та інших відповідних документів. |
| Начальник підрозділу IT | Відповідальний за систему інформаційних технологій | Доступність, надійність та безпека системи інформаційних технологій. |

- Збір та обробка даних моніторингу

Збір та обробка даних, які необхідні для розрахунків викидів ПГ в результаті діяльності установки, відбувається у відповідності зі стандартними процедурами для установки, оскільки план моніторингу (ПМ) не передбачає збору додаткової інформації, крім даних, які збираються в поточній практиці роботи установки, відповідно до існуючих на установці керівних документів.

Такими даними  моніторингу, що збираються на установці «Котельня Ххх», є наступні:

- Дані про діяльність (ДД):

  - обсяг спалювання природного газу, що неперервно вимірюється на установці засобами вимірювальної техніки (ЗВТ).

  - обсяг спалювання біомаси яка складається винятково із відходів деревени (якщо відбувається споживання).

- Нижча теплотворна здатність (НТЗ) природного газу визначається відповідно

  - Варіант 1: (Рівень точності 2б) … документів поставки палива.

  - Варіант 2: (Рівень точності 2a) …останнього Національного кадастру антропогенних викидів джерелами та абсорбції поглиначами парникових газів, поданого Україною до Секретаріату РКЗК ООН (ДI03) або використовуються значення надані Міндовкілля для відповідного звітного періоду.

  - Варіант 3: (Рівень точності 3) … лабораторних аналізів.

- Коефіцієнт викидів ПГ (КВ) для природного газу  визначається за замовчуванням на національному рівні відповідно останнього перевіреного Національного кадастру антропогенних викидів із джерел та абсорбції поглиначами ПГ в Україні (ДI03) або використовуються значення, надані  Міндовкілля для відповідного звітного періоду (за наявності).

- КO для природного газу  - використано консервативне значення за замовчуванням, яке дорівнює 1,0 (відповідно до пункту 41 ПМЗ).

- Відповідно другого абзацу пункту 42 ПМЗ: Коефіцієнт викидів (КВ) ПГ від використання біомаси дорівнює нулю.

- Система контролю

Внутрішні перевірки та затвердження даних включає:

- перевірку повноти даних;

- порівняння отриманих даних та результатів розрахунків з даними звітності за відповідні періоди останніх декількох років;

- порівняння даних і значень, отриманих з різних систем збору даних, у тому числі наступні порівняння:

  - порівняння даних про закупівлю палива (наприклад, з бухгалтерії) з даними ЗВТ про споживання палива для відповідних матеріальних потоків.

  - порівняння агрегованих даних з первинними даними.

Процедури з контролю

Дії персоналу «Котельня Ххх», як споживача природного газу, регламентуються:

- «Правилами обліку природного газу під час його транспортування газорозподільними мережами, постачання та споживання», затвердженими Наказом Міністерства палива та енергетики України № 618 від 27.12.2005 р.;

- «Кодексом газорозподільних систем», затвердженим Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2494 від 30.09.2015 року.

Вихід з ладу або некоректна робота засобів вимірювальної техніки (ЗВТ) вузла обліку газу (ВОГ) або системи передачі даних (або підозра такого випадку)

У випадку виходу з ладу або некоректної роботи засобів вимірювальної техніки ВОГ, що використовуються для моніторингу на «Котельня Ххх» (або за наявності підстав для підозри такого випадку), розрахунок спожитого газу здійснюється згідно положень «Кодексу газорозподільних систем» (затвердженого Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2494 від 30.09.2015 року).

Калібрування та технічне обслуговування складових частин ВОГ, встановлених на «Котельня Ххх».

Технічне обслуговування складових частин ВОГ не передбачає відключення його ЗВТ. Тобто вимірювання  об’єму споживання газу не припиняється.

Калібрування складових частин ВОГ проводиться тільки під час виходу «Котельня Ххх» у планово – попереджувальний ремонт.

- Внесення правок і коригувальні дії

Якщо складова обробки даних або заходів з контролю функціонує неефективно або за межами, встановленими у письмових процедурах обробки даних та заходів з контролю, заступник відповідального за моніторинг здійснює відповідні коригувальні дії та виправляє помилкові дані уникаючи заниження обсягу викидів ПГ.

З цією метою здійснюються такі заходи:

- оцінюється належність застосовуваних заходів щодо обробки даних або заходів з контролю;

- визначається причини неналежної роботи або відповідних помилок;

- застосовується коригувальні дії, у тому числі виправляє помилкові дані у звіті оператора.

Дана процедура включає в себе наступні дії:

- особи, відповідальні за моніторинг в структурних підрозділах, інформують відповідального за моніторинг про неполадки в системі управління процесами чи стосовно помилок обладнання та визначають причини збоїв або наявних помилок;

- відповідальний за моніторинг відповідає за заповнення прогалин в даних та виправлення помилок;

- у випадку виявлення прогалини чи помилки в даних, для таких періодів будуть використані наступні альтернативні дані:

  - для заміщення відсутніх даних щодо обсягу природного газу будуть використовуватися показники, вказані у рахунках постачальника;

  - для заміщення відсутніх даних щодо НТЗ природного газу будуть використовуватися показники, вказані відповідними постачальниками палива;

  - для заміщення відсутніх даних щодо КВ природного газу будуть використовуватися значення з Національного кадастру антропогенних викидів із джерел та абсорбції поглиначами ПГ в Україні або надані Міндовкілля.

- Аналіз ризиків (спрощений)

Властиві ризики та ризики контролю є мінімальними, зважаючи на нижче наведені фактори:

- методика моніторингу є простою;

- ЗВТ знаходиться під контролем оператора, а також включено до сфери законодавчо регульованої метрології, оскільки за ними здійснюється комерційний облік споживання природного газу;

- регулярна внутрішня перевірка даних про діяльність полягає у простій перехресній перевірці показників лічильників природного газу встановлених на установці, з показниками від постачальника, а також вибірковій перевірці поточних даних у порівнянні з показниками за відповідні місяці попередніх років;

- Значення НТЗ природного газу визначається відповідно

  - Варіант 1: (Рівень точності 2б) … документів поставки палива.

  - Варіант 2: (Рівень точності 2a) …останнього Національного кадастру антропогенних викидів джерелами та абсорбції поглиначами парникових газів, поданого Україною до Секретаріату РКЗК ООН (ДI03) або використовуються значення надані Міндовкілля для відповідного звітного періоду.

  - Варіант 3: (Рівень точності 3) … лабораторних аналізів.

- Коефіцієнт викидів для природного газу  визначається за замовчуванням на національному рівні відповідно останнього перевіреного Національного кадастру антропогенних викидів із джерел та абсорбції поглиначами ПГ в Україні (ДI03). У разі, якщо Міндовкілля затвердить інші національні коефіцієнти для підготовки звітів оператора про викиди ПГ на установках , тоді використовується коефіцієнт викидів, затверджений Міндовкілля.

- Варіант 3: (Рівень точності 3) … лабораторних аналізів.

- Для коефіцієнту окислення для природного газу  застосовується консервативне значення, яке дорівнює 1,0.

- Регулярна оцінка прийнятності плану моніторингу

Відповідальний за моніторинг регулярно перевіряє, наскільки ПМ відображає поточне функціонування установки та чи може бути покращена методика моніторингу.

Зміни повинні бути внесені до ПМ в кожній з наступних ситуацій:

- Нові викиди відбуваються через нові види діяльності або через використання нових видів палива, які ще не були включені в ПМ.

- Зміна в наявності даних, пов'язана з використанням нових типів ЗВТ, методів відбору проб або методів аналізу, або з інших причин, що призводять до підвищення точності визначення викидів ПГ.

- Дані, які були отримані за допомогою методики, що використовувалась попередньо, невірні.

- Зміна ПМ підвищує точність звітних даних, якщо це технічно можливо або не призводить до необґрунтованих витрат.

- ПМ не відповідає вимогам ПМЗ або Міндовкілля.

- У верифікаційному звіті наведені пропозиції щодо удосконалення ПМ.

Перевірка класифікації матеріальних потоків має виконуватися принаймні один раз на рік при розробці звіту оператора.

Крім того, така перевірка повинна бути зроблена, якщо відбулися будь-які зміни в потужності установки.

Затвердження змін до ПМ.

Відповідальний за моніторинг має вчасно повідомляти Міндовкілля про будь-які пропозиції щодо внесення змін до ПМ.

Будь-яка внесена істотна зміна потребує затвердження Міндовкіллям. У разі наявності істотних змін до ПМ відповідальний за моніторинг протягом десяти робочих днів з дати виявлення оператором підстав для внесення змін до ПМ подає Міндовкіллю для затвердження заяву, план моніторингу із змінами та документи, що обґрунтовують необхідність внесення змін до ПМ. Істотні зміни в ПМ установки включають наступне:

- зміна категорії установки, якщо така зміна призводить до необхідності застосування іншого рівня точності для будь-якого матеріального потоку;

- зміна, яка впливає на визнання установки установкою з низькими обсягами викидів парникових газів або простою установкою;

- зміна щодо джерел викидів парникових газів;

- зміна в методиці моніторингу, в тому числі перехід від методики на основі розрахунків до методики на основі неперервних вимірювань або навпаки, перехід до застосування альтернативної методики, поєднання стандартної методики, методики балансу мас або методики на основі неперервних вимірювань для різних джерел викидів парникових газів та матеріальних потоків однієї установки, визначення обсягів запасів палива або матеріалу, або даних про діяльність відповідно до абзацу дев’ятого пункту 27 ПМЗ щодо відокремлення звітного періоду від наступного періоду;

- зміна застосованого рівня точності, крім випадків, передбачених пунктом 23 ПМЗ;

- впровадження нових матеріальних потоків;

- зміна категорії матеріального потоку - між значним, незначним та мінімальним матеріальним потоком, якщо така зміна призводить до необхідності застосування іншого рівня точності для цього матеріального потоку;

- зміна значення за замовчуванням для розрахункового коефіцієнта, якщо таке значення за замовчуванням повинно бути зазначене у ПМ, в тому числі перехід до використання значення, наведеного та гарантованого постачальником палива/матеріалу, або значення на основі лабораторних аналізів, проведених у минулому;

- введення нових процедур щодо відбору проб, калібрування, якщо такі зміни процедур будуть мати безпосередній вплив на точність даних про викиди парникових газів, що включають зміни до плану відбору проб, використання лабораторій, неакредитованих відповідно до ДСТУ ISO/IEC 17025:2019 “Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій” (EN ISO/IEC 17025:2017, IDT; ISO/IEC 17025:2017, IDT) (далі — ДСТУ ISO/IEC 17025:2019), встановлення письмової процедури щодо методу оцінки для визначення консервативних даних, які призначені для заміщення відсутніх даних, у випадку, передбаченому пунктом 65 ПМЗ;

- зміна стандартів, застосовуваних для визначення частки біомаси відповідно до абзацу шостого пункту 42 ПМЗ;

- зміна методу оцінки частки біомаси відповідно до абзацу сьомого пункту 42 ПМЗ;

- перехід до застосування підходів, передбачених абзацами другим - четвертим пункту 41 ПМЗ для визначення коефіцієнта окислення;

- зміна одиниць, в яких виражений коефіцієнт викидів ПГ;

- перехід до використання для оцінки невизначеності результатів вимірювань на основі системи вимірювання під контролем оператора, якщо ЗВТ є законодавчо регульованими ЗВТ відповідно до вимог законодавства про метрологію та метрологічну діяльність;

- зміна методу заміщення відсутніх даних у випадках, передбачених абзацами п’ятим та шостим пункту 48 ПМЗ.

Якщо зміни до ПМ не є істотними, відповідальний за моніторинг повідомляє про такі зміни Міндовкіллю протягом п’яти робочих днів з дати їх настання і подає Міндовкіллю ПМ із змінами до 31 грудня звітного року.

Крім того, зміни, які не підлягають відображенню, як, наприклад, зміна ЗВТ, повинні бути задокументовані. Документи щодо таких змін мають бути подані верифікатору у рамках перевірки звіту оператора, а до Міндовкілля подаватись тільки у разі конкретного запиту у кожному конкретному випадку.

Впровадження та документація змін

До затвердження нового ПМ із змінами для здійснення моніторингу та звітності щодо викидів ПГ та, якщо проведення моніторингу відповідно до останньої версії затвердженого ПМ спричиняє неповноту даних про викиди ПГ, паралельно використовується новий ПМ із змінами.

Після затвердження Міндовкіллям ПМ із змінами оператор здійснює моніторинг та звітність відповідно до нового ПМ із змінами, затвердженого Міндовкіллям.

Відповідальний за моніторинг вносить записи усіх змін, внесених у ПМ. Для кожної зміни необхідно зазначити наступне:

- послідовний опис внесених змін;

- обґрунтування внесення змін;

- дата повідомлення Міндовкілля про наявність підстав для змін;

- дата підтвердження отримання Міндовкіллям повідомлення про внесення змін, та дата затвердження ПМ із змінами;

- дата початку застосування ПМ зі змінами.

Журнал оновлень плану моніторингу

Нижче наведено формат журналу оновлень ПМ для ведення списку всіх версій ПМ та всіх пов'язаних з цим змін в письмових процедурах.

| Поточна версія ПМ |  |
| --- | --- |
| Дата повідомлення Міндовкілля про наявність підстав для змін до ПМ |  |
| Дата підтвердження отримання Міндовкілля повідомлення про наявність підстав для змін до ПМ, та дата затвердження ПМ із змінами | ; |
| Дата початку застосування зміненого ПМ |  |
| Обґрунтування внесених істотних змін до ПМ |  |
| Послідовний опис істотних змін до ПМ |  |

Список змін, що не є істотними до ПМ (які не потребують затвердження Міндовкілля)

| Версія ПМ до якого внесені зміни, що не є істотними |  |
| --- | --- |
| Дата внесення до ПМ змін, що не є істотними |  |
| Дата початку застосування зміненого ПМ |  |
| Обґрунтування внесених змін, що не є істотними |  |
| Послідовний опис змін, що не є істотними, в ПМ |  |

- Архівування та зберігання даних моніторингу

Усі вхідні дані та результати розрахунків разом з річним звітом оператора та верифікаційним звітом, а також інші відповідні супровідні документи стосовно моніторингу та звітності мають зберігатися на комп’ютері локально та на сервері (копія) впродовж десяти років. Документи, що наявні на папері, скануються, а оригінали зберігаються в архіві установки.

Відповідальний за моніторинг зобов’язаний забезпечити доступ до нижче наведених документів на вимогу Міндовкілля, Державної екологічної інспекції та верифікатора. Відповідальний за моніторинг забезпечує зберігання щонайменше наступних документів:

- затверджений ПМ;

- документи, що обґрунтовують вибір методики моніторингу, та документи, що обґрунтовують тимчасові або постійні зміни до методик моніторингу та рівнів точності;

- усі версії ПМ із змінами, затверджені Міндовкіллям; повідомлення Міндовкіллю про наявність підстав для внесення змін до ПМ, які не є істотними, з підтвердженням отримання повідомлення Міндовкілля;

- усі письмові процедури, на які містяться посилання у ПМ, план відбору проб, процедури обробки даних та процедури здійснення заходів з контролю;

- перелік усіх використаних версій ПМ та всіх пов’язаних процедур;

- інформація про розподіл обов’язків серед персоналу оператора із здійснення моніторингу та звітності щодо викидів ПГ;

- оцінка ризиків, здійснена оператором;

- звіт про вдосконалення;

- звіт оператора, щодо якого була проведена верифікація;

- верифікаційний звіт;

- додаткова інформація, визначена як необхідна для верифікації звіту оператора.

- оцінка невизначеності;

- документи, що містять дані для розрахунків викидів ПГ:

  - дані про діяльність, які використовувалися для розрахунків обсягу викидів ПГ для кожного матеріального потоку, розподілені за видами процесів, палива чи матеріалу;

  - перелік усіх значень за замовчуванням, які використовувались як розрахункові коефіцієнти;

  - всі дані щодо відбору проб та результатів аналізу, що використовувались для визначення розрахункових коефіцієнтів;

  - документація щодо всіх неефективних процедур, які були виправлені, та здійснених коригувальних дій;

  - результати калібрування та технічного обслуговування ЗВТ.

- Зобов’язання із здійснення моніторингу у разі зміни оператора установки

Інформація щодо зміни оператора установки, його ідентифікаційних даних або правового статусу має бути негайно подана до Міндовкілля.  Новий оператор повинен усвідомлювати, що він має включити у свій звіт про викиди ПГ також обсяги викидів, про які його попередник ще не подавав відповідний звіт.