Інформація про отримання дозволу для ознайомлення з нею

громадськості

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РЕСУРС АГРО»

Юридична адреса: Україна, 17581, Чернігівська область, Прилуцький район, с. Малківка, вул. Першотравнева, 1а

Підприємство розташоване на кількох майданчиках та займається прийманням, очисткою, сушінням зернових та технічних культур (пшениця, кукурудза, соняшник, ріпак, соя) та їх зберіганням.

Майданчик ГАЛКІНСЬКЕ ХПП ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РЕСУРС АГРО» знаходиться за  адресою: 17523, Чернігівська область, Прилуцький р-н, смт. Мала Дівиця,вул.Чернігівська,39.

До складу ГАЛКІНСЬКЕ ХПП ТОВ «РЕСУРС АГРО» входять: приймальний та накопичувальний бункера, зерносушарка DF37000, РОБ, сепаратор БИС-100, бункер відходів, зерносклади, зварювальний апарат.

Зернові та технічні культури постачаються на підприємство  автотранспортом та   вивантажуються в  приймальний бункер, звідки за допомогою ланцюгового транспортера  (потужність транспортера складає 100 т/год) та норії подається в сушильне відділення або в накопичувальний бункер об'ємом 250 т. З бункеру - в сушильне відділення, або в РОБ  на очистку. Після сушки та очистки зернові та технічні культури подаються на зберігання до зерноскладів, далі відвантажуються на автомобільний та залізничний транспорт.

За рік вивантажується та переміщується 17 276,25 тон зернових та технічних культур. Потужність вузла переміщення 100 тон за годину.

Аспірація транспортера приймального бункера проводиться системою аспірації АС-1 на базі двох циклонів ЦОЛ-15 та вентилятора продуктивністю 15000м3/год.

Також додатково використовується резервний приймальний бункер для завантаження складів.

Через резервний бункер на протязі року проходить 8000 т зернових.

Для короткочасного зберігання зернових для подальшого їх перероблення обладнане накопичувальний бункер об’ємом 250 т, через який на протязі року проходить 5000 т  зернових.  Завантаження здійснюється норією. Через бункер за рік проходить  5 тис. тон зернових. Потужність вузла переміщення  – 40 т/год.

Сушильно – очисний комплекс працює по схемі:

-приймання – первинне очищення – сушіння - вторинне очищення (у разі потреби) -  відпуск на автотранспорт, залізничний транспорт або на зберігання.

Сушка зернових та технічних культур відбувається на стаціонарній зерносушарці подвійного безперервного потоку моделі DF37000, яка працює на природному газі.

Принципова схема роботи зерносушарки: зерно надходить у камеру завантаження. З завантажувальної камери зерно розподіляється на верхнє ложе через контрольну заслінку, що дозволяє регулювати глибину потоку зерна. Тягу продукту забезпечує суцільний посилений ланцюг та система поперечних перекладин. У сушарці розташовані два ложі – верхнє та нижнє, які складаються із жалюзійних пластинок, через які з легкістю проникає гаряче повітря з метою звільнити продукт від зайвої вологи. Вологе повітря виходить із сушарки через бічні та задні панелі вихлопу. Гаряче повітря продувається через продукт за допомогою двох відцентрових вентиляторів, які забезпечують достатню кількість повітря, що всмоктується, навколишнього середовища в камеру згоряння. Продуктивність вентиляторів 18000 м3/год. Нагріте повітря проходить через вентилятори та рухається в камеру гарячого повітря. Звідти він проходить через проміжки між жалюзійними пластинами ложе. Канал, що вирівнює, перенаправляє порцію гарячого повітря в нижній відсік просушки, де також просушується половина нижнього ложі і закінчується цикл просушки. 25% нижнього ложе, що залишилися, призначені для охолодження і остаточного просушування. Для охолодження зерна використовують два вентилятора продуктивністю 12000м3/год. Холодне повітря продувається через продукт і цим досягається зниження температури продукту. Тепле і сухе повітря з секції, що охолоджує, проходить в камеру згоряння через канали рециркуляції. Сухе зерно розвантажується з нижнього ложа в ящик черв'ячного транспортера.

Сушильна камера зерносушарки обладнана  системою аспірації АС-4  на базі вентилятора ВЦП-5-45-4 продуктивністю 2500м3/год та батарейного циклону У21-ББЦ-300.

Висушене зерно подається розвантажувальною норією на транспортер та направляється у зерносклади на зберігання. Норія обладнана системою аспірації АС-3 на базі вентилятора ВЦП-5-45-4 продуктивністю 2000м3/год та батарейного циклону У21-ББЦ-275.

Аспірація норій зерносушарки проводиться системою аспірації АС-2  на базі вентилятора ВЦП-5-45-4 продуктивністю 2000м3/год та батарейного циклону У21-ББЦ-200.

Сушарка обладнана двома пальниками кожний продуктивністю 1700 кВт.

Зерносушарка працює в період заготівлі зернових та технічних культур, в залежності від вологості зерна.

На протязі року сушать  – 16 751, 800 т зернових та технічних культур.

Очищення зернових та технічних культур від пилу та домішок здійснюється сепаратором БИС-100, який встановлено на РОБ. Сепаратор обладнаний системою аспірації для очистки повітря від пилу зернового, на якій встановлене циклон ЦОЛ-6.На сепараторі на протязі року очищається 4 тис. тон зернових .

Для переміщення зернових  задіяні норії НЦ-100 та НЦ-20. Час роботи – 900 годин, працюють по черзі. Норії обладнані системою аспірації. Для очистки повітря від пилу зернового встановлено циклон 4 БЦШ-400

Відходи від сепаратору (на протязі року утворюється 472,17 т) потрапляють до бункера  відходів  об'ємом 1тонна. По мірі необхідності відходи вивантажуються  на автотранспорт по відвантажувальному рукаві.

Потужність вузла переміщення -1 т/год.

На підприємстві обладнане сім складів. Склади №№1,2 не працюють. Зерно зберігається у п’яті складах напільного зберігання №№3-7. Через кожен склад за рік проходить  по 5  тис. тон зернових та технічних культур.

Відвантаження зерна споживачеві на автотранспорт відбувається зі складів напільного зберігання по відвантажувальному рукаві транспортера. Потужність вузла переміщення – 30 т/год.

Відвантаження зерна на залізничний транспорт відбувається на  стаціонарному пункті розміром 20*4 метрів. Одночасно задіяне два рукави транспортерів. Потужність вузла переміщення – 30 т/год.

Всього на автотранспорт відвантажується 10000 т/рік, на залізничний транспорт відвантажується 15000 т/рік.

При проведенні ремонтних зварювальних робот застосовують електрозварювальний апарат. Використовуються електроди АНО-4 в кількості 0,015 т/рік.

Загальне число джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферу на цей час  складає: 19 джерел   (із них 7 – організованих).

Валовий викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря від виробничої діяльності підприємства складає: 1,338169 т/рік. Крім того, парникові гази: діоксиду вуглецю  -  126,46 т/рік, метан – 0,00827 т/рік та оксиду діазоту - 0,00083 т/рік.

З джерел підприємства здійснюються викиди: заліза та його сполук (у перерахунку на залізо), марганцю і його сполук (у перерахунку на двоокис марганцю, оксидів азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NО2]), оксиду вуглецю, метану, речовин у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом

Перелік видів та обсягів забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Таблиця 6.1. Лист 1

| Но- мер з/п | Забруднююча речовина |  | Фактичний обсяг викидів (т/рік) |  |  | Потенційний обсяг викидів (т/рік) | Порогові значення потенційних викидів для взяття на держа- вний облік (т/рік) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код забруд- нюючої речовини | Найменування забруднюючої речовини |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 |  |  |
| 1 2 3 4 5 6 | 03000/10417 06000/337 04001/301 12000/410 01003/123 01104/143 | Речовини у вигляді суспендова-них твердих частинок недиферен-ційованих за складом/ Пил зерновий Оксид вуглецю Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NО2]) Метан Залізо та його сполуки ( у перерахунку на залізо) Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану) | 0,74298 0,1405 0,4546 0,00827 0,00008 0,000009 |  |  | 0,74298 0,1405 0,4546 0,00827 0,00008 0,000009 | 3,0 1,5 1,0 10,0 0,1 0,005 |  |  |
| Усього |  |  | 1,346439 |  |  | 1,346439 |  |  |  |
| Перелік найбільш поширених забруднюючих речовин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 2 3 | 03000/10417 06000/337 04001/301 | Речовини у вигляді суспендова-них твердих частинок недиферен-ційованих за складом/ Пил зерновий Оксид вуглецю Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NО2]) | 0,74298 0,1405 0,4546 |  |  | 0,74298 0,1405 0,4546 |  |  | 3,0 1,5 1,0 |
| Усього |  |  | 1,33808 |  |  | 1,33808 |  |  |  |
| Перелік небезпечних забруднюючих речовин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 2 | 01003/123 01104/143 | Залізо та його сполуки ( у перерахунку на залізо) Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану) | 0,00008 0,000009 |  | 0,00008 0,000009 |  |  |  | 0,1 0,005 |
| Усього |  |  | 0,000089 |  | 0,000089 |  |  |  | - |
| Перелік інших забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами об'єкта / промислового майданчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 12000/410 | Метан | 0,00827 | 0,00827 |  |  |  | 1,5 |  |
| Усього |  |  | 0,00827 | 0,00827 |  |  |  |  |  |
| Перелік забруднюючих речовин, для яких не встановлені гігієнічні регламенти допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 2 | 04002/- 07002/- | Азоту (1) оксид (N2O) Вуглецю діоксид | 0,00083 126,46 |  |  |  |  |  | 0,1 500,0 |
| Усього |  |  | 126,46083 |  | 126,46083 |  |  |  |  |

Характеристика викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, що відводяться від окремих типів обладнання і споруд та надходять до джерела викиду в атмосферне повітря

Оскільки на об'єкті відсутні викиди, які відводяться від декількох джерел утворення і надходять в атмосферне повітря через централізовані джерела викидів, таблиця 6.3 не заповнюється.

| Номер дже рела викиду | Джерела утворення |  | Місце відбору проб | Діаметр газоходу або А х В, мм | Параметри газопилового потоку в газоході |  |  | Забруднююча речовина |  |  | Максима-льна масова концентрація забруднюючої речовини, мг/м3 | Масова витрата |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | найменування | № |  |  | витрата, на вході в ГОУ, м3/с | швидкість, м/с | темпе- ратура, 0° C | CAS № / CAS | код | наймену- вання |  | г/с | кг/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблиця 6.4. Характеристика установок очистки газів

| Номер джерела викиду | Наймену вання ГОУ | Забруднюючі речовини, за якими проводиться газоочистка |  |  | Сту-пень очи-щен-ня |  | Назва та тип установки очистки газу | На вході в ГОУ |  |  |  | На виході з ГОУ |  |  |  | Ступінь очищення газу, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | об'ємна витрата газопи- лового потоку, м3/с | масова концен трація, мг/м3 | масова витра та, г/с |  | об'ємна витрата газопи- лового потоку, м3/с | масова концен- трація, мг/м3 |  | масова витрата, г/с |  |  |
|  |  | CAS № / CAS | код | Наймену- вання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |  | 13 | 14 |  |
| 2 | Циклон ЦОЛ-15(2од.) | - | 03000 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиферен-ційованих за складом | 1 | Циклон ЦОЛ-15 (2од.) |  | 4,16 | 495,1 | 2,05962 | 4,15 |  |  | 24,2 | 0,100 |  | 95,1 |
| 5 | Батарей-ний циклон У21-ББЦ-300 | - | 03000 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиферен-ційованих за складом | 1 | Батарей-ний циклон У21-ББЦ-300 |  | 0,694 | 280,4 | 0,1946 | 0,685 |  |  | 12,5 | 0,0085 |  | 95,6 |
| 6 | У21-ББЦ-275 | - | 03000 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиферен-ційованих за складом | 1 | У21-ББЦ-275 |  | 0,545 | 2155,1 | 1,17453 | 0,540 |  |  | 101,3 | 0,0547 |  | 95,3 |
| 7 | У21-ББЦ-200 | - | 03000 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиферен-ційованих за складом | 1 | У21-ББЦ-200 |  | 0,557 | 1824,3 | 1,01614 | 0,550 |  |  | 91,4 | 0,0503 |  | 95,0 |
| 9 | ЦОЛ-6 | - | 03000 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиферен-ційованих за складом | 1 | ЦОЛ-6 |  | 1,69 | 1035,2 | 1,74949 | 1,68 |  |  | 78,7 | 0,132 |  | 92,4 |
| 10 | 4БЦШ-400 | - | 03000 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиферен-ційованих за складом | 1 | 4БЦШ-400 |  | 1,43 | 827,7 | 1,18361 | 1,42 |  |  | 40,5 | 0,0575 |  | 95,1 |

Таблиця 6.5. Характеристика джерел залпових викидів

| Номер джерела викиду | Забруднююча речовина |  |  | Максимальна масова концентрація мг/м3 | Потужність викиду |  | Періодичність, раз/доба, місяць, рік | Тривалість викиду хвилин, годин | Річна величина залпових викидів, т/рік | Методика визначення показника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CAS № / CAS | код | найменування |  | г/с | кг/год |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Залпові викиди відсутні |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблиця 6.6. Характеристика джерел неорганізованих викидів

| № ДВ | Найменування джерела викиду | Забруднююча речовина |  | Потужність викиду |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CAS № / CAS | найменування | г/сек | кг/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 210621 -переробка сільськогосподарської продукції. Приймальний бункер | - | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційова-них за складом/ Пил зерновий | 0,0047 | 0,01692 |
| 3 | 210621 -переробка сільськогосподарської продукції. Резервний приймальний бункер | - | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційова-них за складом/ Пил зерновий | 0,0047 | 0,01692 |
| 4 | 210621 -переробка сільськогосподарської продукції. Накопичувальний бункер | - | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційова-них за складом/ Пил зерновий | 0,0011 | 0,00396 |
| 11 | 210621 -переробка сільськогосподарської продукції. РОБ. Бункер відходів на 1т | - | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційова-них за складом/ Пил зерновий | 0,0017 | 0,00612 |
| 12 | 210621 -переробка сільськогосподарської продукції. Зерносклад | - | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційова-них за складом/ Пил зерновий | 0,07 | 0,252 |
| 13 | 210621 -переробка сільськогосподарської продукції. Зерносклад | - | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційова-них за складом/ Пил зерновий | 0,07 | 0,252 |
| 14 | 210621 -переробка сільськогосподарської продукції. Зерносклад | - | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційова-них за складом/ Пил зерновий | 0,07 | 0,252 |
| 15 | 210621 -переробка сільськогосподарської продукції. Зерносклад | - | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційова-них за складом/ Пил зерновий | 0,07 | 0,252 |
| 16 | 210621 -переробка сільськогосподарської продукції. Зерносклад | - | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційова-них за складом/ Пил зерновий | 0,07 | 0,252 |

Продовження табл. 6.6.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 210621 -переробка сільськогосподарської продукції. Місце відвантаження зерна споживачеві на автотранспорт | - | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційова-них за складом/ Пил зерновий | 0,00408 | 0,014688 |
| 18 | 210621 -переробка сільськогосподарської продукції. Місце відвантаження зерна споживачеві на автотранспорт | - | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційова-них за складом/ Пил зерновий | 0,0082 | 0,0292 |
| 19 | 130326 – зварювання металу. | 1309-37-1 1313-13-9 | Заліза оксид (у перерахунку на залізо) Марганець і його сполуки (у перерахунку на двоокис марганцю) | 0,00023 0,000025 | 0,000828 0,00009 |

Таблиця 6.7. Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами від об'єкта / промислового майданчика

| Забруднююча речовина |  | Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками |
| --- | --- | --- |
| код | найменування |  |
| 1 | 2 | 3 |
| 03000 06000 04001 12000 01003 01104 | Речовини у вигляді суспендова-них твердих частинок недиферен-ційованих за складом/ Пил зерновий Оксид вуглецю Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NО2]) Метан Залізо та його сполуки ( у перерахунку на залізо) Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану) | 0,743 0,140 0,455 0,008 0,000 0,000 |
| Усього: |  | 1,346 |

Таблиця 6.8. Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин від виробничих і технологічних процесів, технологічного устаткування (установок)

Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки):

Переробка сільськогосподарської продукції, код – 210621

Табл. 6.8.1.

| Забруднююча речовина |  | Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками |
| --- | --- | --- |
| код | найменування |  |
| 1 | 2 | 3 |
| 03000 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом/ Пил зерновий | 0,743 |
| Усього: |  | 0,743 |

Установки для спалювання в сільському господарстві – пальник зерносушарки< 50 мВт,  код 120302

Табл. 6.8.2.

| Забруднююча речовина |  | Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками |
| --- | --- | --- |
| код | найменування |  |
| 1 | 2 | 3 |
| 06000 04001 12000 | Оксид вуглецю Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NО2]) Метан | 0,140 0,455 0,008 |
| Усього: |  | 0,603 |

Зварювання  метал, код - 130326

Табл. 6.8.3.

| Забруднююча речовина |  | Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками |
| --- | --- | --- |
| код | найменування |  |
| 1 | 2 | 3 |
| 01003 01104 | Залізо та його сполуки ( у перерахунку на залізо) Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану) | 0,000 0,000 |
| Усього: |  | 0,000 |

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до основних джерел викидів

Номер джерела викиду на карті-схемі___________________________________

Місце розташування джерела викиду___________________________________

Максимальна витрата викиду, куб.м/с___________________________________

Висота викиду, м ____________________________________________________

| Найменування забруднюючої речовини | Гранично- допустимий викид, відпо- відно до законодавства, мг/куб.м | Затверджений гранично- допустимий викид |  | Термін досягнення затвердженого значення |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | мг/куб.м | г/с |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Пропозицій, що до дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до основних джерел викидів, немає, так як джерела на майданчику ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РЕСУРС АГРО», на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування відсутні |  |  |  |  |

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів

Номер джерела викидів: № 2 – труба. Приймальний бункер. Аспірація транспортера приймального бункера

Таблиця 9.2.1

| Найменування забруднюючої речовини | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м-3 | Затверджений гранично допустимий викид, мг/м-3 | Строк досягнення затвердженого значення |
| --- | --- | --- | --- |
| Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційо-ваних за складом | 150 | 150 | З дати отримання дозволу |

Номер джерела викидів: № 5 – труба. Зерносушарка DF37000.Сушильна камера

Таблиця 9.2.2

| Найменування забруднюючої речовини | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м-3 | Затверджений гранично допустимий викид, мг/м-3 | Строк досягнення затвердженого значення |
| --- | --- | --- | --- |
| Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційо-ваних за складом | 150 | 150 | З дати отримання дозволу |

Номер джерела викидів: № 6 – труба. Зерносушарка DF37000. Розвантажувальна норія

Таблиця 9.2.3

| Найменування забруднюючої речовини | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м-3 | Затверджений гранично допустимий викид, мг/м-3 | Строк досягнення затвердженого значення |
| --- | --- | --- | --- |
| Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційо-ваних за складом | 150 | 150 | З дати отримання дозволу |

Номер джерела викидів: № 7 – труба. Зерносушарка DF37000. Норії

Таблиця 9.2.4

| Найменування забруднюючої речовини | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м-3 | Затверджений гранично допустимий викид, мг/м-3 | Строк досягнення затвердженого значення |
| --- | --- | --- | --- |
| Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційо-ваних за складом | 150 | 150 | З дати отримання дозволу |

Номер джерела викидів: № 8 – отвори у корпусі сушарки. Зерносушарка DF37000. Пальники.

Таблиця 9.2.5

| Найменування забруднюючої речовини | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м-3 | Затверджений гранично допустимий викид, мг/м-3 | Строк досягнення затвердженого значення |
| --- | --- | --- | --- |
| Відсутні речовини на які встановлені гранично допустимі нормативи відповідно до законодавства |  |  |  |

Для речовин на які не встановлені нормативи ГДВ відповідно до законодавства  встановлюються наступні величини масової витрати, г/с

Оксид вуглецю – 0,0806 г/с;

Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту – 0,148 г/с;

Номер джерела викидів: № 9 – труба. РОБ. Сепаратор БИС-100

Таблиця 9.2.6

| Найменування забруднюючої речовини | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м-3 | Затверджений гранично допустимий викид, мг/м-3 | Строк досягнення затвердженого значення |
| --- | --- | --- | --- |
| Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційо-ваних за складом | 150 | 150 | З дати отримання дозволу |

Номер джерела викидів: № 10 – труба. РОБ. Норія НЦ-100. Норія НЦ-20

Таблиця 9.2.7

| Найменування забруднюючої речовини | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м-3 | Затверджений гранично допустимий викид, мг/м-3 | Строк досягнення затвердженого значення |
| --- | --- | --- | --- |
| Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційо-ваних за складом | 150 | 150 | З дати отримання дозволу |

На джерелі № 8 товариства здійснюються викид речовини, на яку не встановлено граничнодопустимий викид, оскільки вона  відсутня в переліку речовин, на які законодавством встановлюється норматив ГДВ: метан

Джерела №№ 1,3,2,4,11-19 – неорганізовані, регулювання викидів з цих джерел здійснюється шляхом встановлення вимог, викладених в розділі Умови 1.

### Пропозиції щодо умов, які встановлюються в дозволі на викид:

Умова 1. До викидів забруднюючих речовин (у тому числі, до технологічного процесу, обладнання та споруд, очистки газопилового потоку, неорганізованих джерел викидів)

До викидів забруднюючих речовин

Для кожного з вказаних дозволених видів викидів в атмосферне повітря не повинні перевищуватися граничнодопустимі рівні. Інших викидів в атмосферне повітря, що чинять суттєвий вплив на навколишнє природне середовище, не повинно бути.

Гранично допустимі концентрації для викидів в атмосферу, встановлені в Дозволі, повинні досягатися без розбавлення повітрям та повинні ґрунтуватися на величинах обсягу газів, призведених до наступних нормальних умов:

У випадку газів (окрім продуктів спалювання):

Температура: 273К, тиск: 101,3 кПа (без виправлень на вміст кисню та вологості).

У випадку газоподібних продуктів спалювання:

Температура: 273К, тиск: 101,3 кПа, сухий газ; 6% кисню для твердого палива.

До технологічного процесу

Не повинна змінюватися технологія виробництва.

Технологія виробництва повинна передбачати:

- максимально можливу герметизацію обладнання, що пов'язане з виділенням у повітряне середовище виробничих приміщень шкідливих речовин;

- запобігання забрудненню атмосферного повітря за межами санітарно-захисної зони понад встановлених нормативів ГДК;

- додержання граничнодопустимого рівня дії шкідливих виробничих факторів.

Необхідно забезпечити контроль за точним дотриманням технологічних регламентів виробництва підприємства.

Забороняється робота обладнання на форсованому режимі.

Необхідно здійснювати контроль за роботою контрольно-вимірювальних приладів систем управління технологічними процесами.

Суворе дотримання технологічних інструкцій ведення процесу.

Сировина, що використовується на підприємстві, повинна відповідати технічним умовам, державним стандартам, санітарним нормам та регламентам технологічних процесів.

Використовувати тільки ту сировину, що передбачено техрегламентом та сировинною базою.

До обладнання та споруд

Усе обладнання, що використовується на підприємстві, повинно бути сертифіковане на використання його в Україні.

Необхідно чітко дотримуватися вимог технічної документації (паспорту) відносно параметрів роботи технологічного обладнання.

Повинна бути забезпечена технічно та технологічно можлива герметизація технологічного устаткування та газохідних систем.

Приміщення й склади закритого типу повинні мати вентиляцію, що забезпечує розбавлення шкідливих домішок у повітря до ГДК і нижче.

До очистки газопилового потоку

### Джерело № 2      Циклон ЦОЛ -15-2од           КПД очистки становить: 95,1%    Пил зерновий

### Джерело № 5      Батарейний циклон У21-ББЦ-300    КПД очистки становить: 95,6%   Пил зерновий

### Джерело № 6      Батарейний циклон У21-ББЦ-275    КПД очистки становить: 95,3%   Пил зерновий

### Джерело № 7      Батарейний циклон У21-ББЦ-200    КПД очистки становить: 95,0%  Пил зерновий

### Джерело № 9      Циклон ЦОЛ -6                   КПД очистки становить: 92,4%    Пил зерновий

### Джерело № 10   Батарейний циклон 4БЦШ-400      КПД очистки становить: 95,1%  Пил зерновий

Установки очищення газу повинні працювати надійно, безперебійно і з показниками, що відповідають проектним. Необхідно здійснювати перевірку відповідності фактичних параметрів роботи установки очищення газу проектним не менше 1 разу на рік, а також після капітального ремонту або реконструкції установки. Результати перевірки оформлюються актом і заносяться в паспорт установки. У випадку невідповідності параметрів роботи установки проектним необхідно вжити заходи для наладки установки, її реконструкції або заміни. Установки очищення газу повинні бути оснащені пилозбірними бункерами із справними затворами. Корпус пилоочисного апарату повинен бути цілий і справний, не мати вм'ятин, пробоїн та інших пошкоджень. Фланцеві з'єднання устаткування ГОУ повинні мати прокладки, щільно прилеглі до поверхні фланців і не виступаючі всередину апаратів та повітроводів; м'які вставки між вентиляційними агрегатами і газоходами повинні бути справні, без поривів, надійно закріплені штатними бандажами. Необхідно контролювати технічний стан вентиляційного та пиловловлюючого устаткування, укриттів і огорож частин, що обертаються, не допускати попадання всередину вентиляційної установки сторонніх предметів і матеріалів; при виявленні дефектів і збоїв в роботі устаткування негайно вживати заходів по відновленню справності устаткування. Необхідно спостерігати за збереженням герметичності установки очищення газу, не допускати наднормативних витоків і підсосів газоповітряної суміші. Рівень уловленого пилу в бункерах не повинен перевищувати встановленого технічною документацією рівня; злежування і цементація пилу на стінках пилоочисного апарату і бункера не допускається. Необхідно підтримувати оптимальний режим роботи установки очищення газу відповідно до вимог інструкції з експлуатації і обслуговуванню.

До неорганізованих джерел викидів (№№ 1,3,2,4,11-19)

Відповідальний повинен забезпечити, щоб всі роботи на об'єкті проводились таким чином, щоб викиди в атмосферу та/або запах не призводили до суттєвих незручностей за межами об'єкту або до суттєвого впливу на навколишнє середовище.

Концентрація забруднюючих речовин, що викидаються неорганізованими джерелами викидів, на робочих місцях працівників не повинна перевищувати санітарні норми, встановлені законодавством.

По усім неорганізованим джерелам викидів не повинно бути перевищено кількість та потужність використовуваного устаткування та технічних засобів.

Не повинно бути перевищено кількість використовуваної сировини, що призводить до утворення та викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Місце стоянки автотранспорту повинно мати тверде покриття.

Умова 2. До виробничого контролю:

Гранично допустимі викиди в атмосферу в рамках дозволу повинні тлумачитися наступним чином:

Періодичний моніторинг:

(а) Для будь-якого параметру, вимірювання якого в силу особливостей пробовідбору/аналізу за 20 хвилин неможливо, необхідно встановити придатний період пробовідбору, а отриманні при таких вимірах величини не повинні перевищувати гранично допустиму величину дозволених викидів.

(б) Результати вимірювань масової концентрації забруднюючої речовини, які характеризують вміст цієї забруднюючої речовини за двадцятихвилинний проміжок часу по всьому вимірному перерізу газоходу, вважаються такими, що не перевищують значення відповідного нормативу граничнодопустимого викиду, якщо значення кожного результату вимірювання не перевищують значення встановленого нормативу граничнодопустимого викиду.

(в) Гранично допустима інтенсивність викидів повинна розраховуватися на основі концентрацій як середня величина за певний період часу, помножена на величину відповідної масової витрати. Не один з визначених таким чином показників не повинен перевищувати гранично допустиму величину інтенсивності викидів.

(г) Для всіх інших параметрів, не один із середніх показників за 20 хвилин не повинен перевищувати гранично допустиму величину дозволених викидів.

Відповідальний повинен забезпечувати постійний та безпечний доступ до точок відбору проб для контролю викидів в атмосферне повітря. Забезпечити здійснення інструментального контролю встановлених гранично допустимих викидів відповідно вимог Дозволу.

Умова 3. До адміністративних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

Суб'єкт господарювання повинен направляти повідомлення, як по телефону, так і по факсу (якщо є така можливість) в Державну екологічну інспекцію у Чернігівській області (Держекоінспекцію), після того, як відбувається щось з наступного:

- будь-який викид, який не відповідає вимогам Дозволу;

- будь-яка аварія, що може створити загрозу забруднення повітря або може потребувати екстрених заходів реагування. В повідомлені вказати дату та час такої аварії, привести докладну інформацію про те, що сталося, та заходи, прийняті для мінімізації викидів і для попередження подібних аварій в майбутньому.

У разі виникнення надзвичайних ситуацій необхідно негайно приступити до проведення заходів по ліквідації аварії та терміново повідомити про це відповідні служби.

Суб'єкт господарювання повинен перевіряти і переглядати, за необхідності, свою готовність до аварійних ситуацій та встановлені схеми реагування, особливо після того, як мали місце нещасні випадки або аварійні ситуації.

Звіт за довільною формою про всі зафіксовані аварії повинен надаватися в Держекоінспекцію щорічно.

Умова 4. Інші умови.

Система управління охороною навколишнього природного середовища

Оператор повинен ввести в дію та підтримувати в дії Систему управління охороною навколишнього середовища, яка відповідає потребам Дозволу на викиди.

В даній системі повинні враховуватись всі виробничі операції та розглядатись всі практично можливі варіанти для використання більш чистих технологій, виробничих процесів для мінімізації викидів.

Інформування та підготовка персоналу

Суб'єкт господарювання повинен ввести в дію і підтримувати в дії процедури для визначення необхідних сфер підготовки персоналу для всіх співробітників, робота яких може здійснити суттєвий вплив на забруднення атмосферного повітря.

Повинна вестися відповідна документація про підготовку персоналу.

Персонал, який виконує спеціальні завдання, повинен мати необхідну кваліфікацію (володіти спеціальними знаннями, мати відповідну освіту та досвід роботи).

План природоохоронних заходів

Суб'єкт господарювання повинен підготувати план природоохоронних заходів. Даний план повинен передбачати календарні строки.

Суб'єкт господарювання повинен надавати до Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації звіт щодо виконання Плану природоохоронних заходів та цільові показники щорічно до 20 січня року, наступного за звітним.

Обов’язки

Суб'єкт господарювання повинен забезпечити, щоб особа, відповідальна за природоохоронну діяльність на підприємстві, була доступна на об’єкті в будь-який час, коли відбувається вказана діяльність.

Перелік заходів щодо здійснення контролю за дотриманням встановлених

нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин та умов дозволу на викиди із зазначенням джерел викидів, періодичності вимірювання, методик виконання вимірювань, місця відбору проб.

Таблиця. Заходи щодо здійснення контролю за дотриманням затверджених нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин

| # Номер джерела викидів | # Найменування забруднюючої речовини | # Затверджений гранично допустимий викид, мг/ м-3 | # Періодичність вимірювання | # Методика виконання вимірювань | # Місце відбору проб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 |
| # 2,5-8,10 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом | # 150 | # 1 раз на рік | МВВ № 081/12-0161-05 | газохід |

Інші заходи, направлені на скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, в залежності від виробництв, технологічного устаткування.

Заходи не встановлені

Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Повне найменування суб’єкта господарювання: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РЕСУРС АГРО»

Скорочене найменування суб’єкта господарювання: ТОВ «РЕСУРС АГРО»

Ідентифікаційний код в ЄДРПОУ:  32463760

Місцезнаходження юридичної особи: Україна, 17581, Чернігівська область, Прилуцький район, с. Малківка, вул. Першотравнева, 1а, тел. (04637) 6-19-21; e-mail: resursagro64@ukr.net

Назва об’єкта/промислового майданчика: ГАЛКІНСЬКЕ ХПП ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РЕСУРС АГРО»;

Місцезнаходження об’єкта/промислового майданчика: Україна, 17523, Чернігівська область, Прилуцький р-н, смт. Мала Дівиця,вул.Чернігівська,39

Мета отримання дозволу на викиди: Отримання дозволу на викиди для існуючого об’єкту: ГАЛКІНСЬКЕ ХПП ТОВ «РЕСУРС АГРО», який відноситься до третьої групи об’єктів за складом документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря.

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля, в якому визначено допустимість провадження планованої діяльності, яка згідно з вимогами Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” підлягає оцінці впливу на довкілля: Діяльність об’єкту оцінці впливу на довкілля не підлягає згідно Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

Загальний опис об’єкта (опис виробництв та технологічного устаткування): ГАЛКІНСЬКЕ ХПП ТОВ «РЕСУРС АГРО» займається прийманням, очисткою, сушінням зернових та технічних культур (пшениця, кукурудза, соняшник, ріпак, соя) та їх зберіганням. До складу ГАЛКІНСЬКЕ ХПП ТОВ «РЕСУРС АГРО» входять: приймальний та накопичувальний бункера, зерносушарка DF37000, РОБ, сепаратор БИС-100, бункер відходів, зерносклади, зварювальний апарат

Технологія виробництва - Зернові та технічні культури постачаються на підприємство  автотранспортом та   вивантажуються в  приймальний бункер, звідки за допомогою ланцюгового транспортера (потужність транспортера складає 100 т/год) та норії подається в сушильне відділення або в накопичувальний бункер об'ємом 250 т. З бункеру - в сушильне відділення, або в РОБ  на очистку. Після сушки та очистки зернові та технічні культури подаються на зберігання до зерноскладів, далі відвантажуються на автомобільний та залізничний транспорт. Для короткочасного зберігання зернових для подальшого їх перероблення обладнане накопичувальний бункер об’ємом 250т, через який на протязі року проходить 5000 т  зернових.  Завантаження здійснюється норією. Сушка зернових та технічних культур відбувається на стаціонарній зерносушарці подвійного безперервного потоку моделі DF37000, яка працює на природному газі. Сушильна камера зерносушарки обладнана  системою аспірації АС-4  на базі вентилятора ВЦП-5-45-4 продуктивністю 2500м3/год та батарейного циклону У21-ББЦ-300. Висушене зерно подається розвантажувальною норією на транспортер та направляється у зерносклади на зберігання. Зерносушарка працює в період заготівлі зернових та технічних культур, в залежності від вологості зерна. Очищення зернових та технічних культур від пилу та домішок здійснюється сепаратором БИС-100, який встановлено на РОБ. На підприємстві обладнане сім складів. Склади №1,2 не працюють. Зерно зберігається у п’яті складах підлового зберігання №3-7. Відвантаження зерна споживачеві на автотранспорт відбувається зі складів напільного зберігання по відвантажувальному рукаві транспортера. Відвантаження зерна на залізничний транспорт відбувається на  стаціонарному пункті розміром 20*4 метрів. При проведенні ремонтних зварювальних робот застосовують електрозварювальний апарат. Загальне число джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферу на цей час  складає: 19 джерел   (із них 7 – організованих). Підприємство обладнано газоочисними установками. Джерела залпових викидів на майданчику відсутні.  Валовий викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря від виробничої діяльності підприємства складає: 1,338169 т/рік. Крім того, парникові гази:   діоксиду вуглецю  -  126,46 т/рік, метан – 0,00827 т/рік та оксиду діазоту - 0,00083 т/рік. З джерел підприємства здійснюються викиди: заліза та його сполук (у перерахунку на залізо), марганцю і його сполук (у перерахунку на двоокис марганцю, оксидів азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NО2]), оксиду вуглецю, метану, речовин у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання: Відповідно до Наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України №448 від 27.06.2023 р. заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва не розроблялися.

Перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання: Фактичні викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел ГАЛКІНСЬКЕ ХПП ТОВ «РЕСУРС АГРО» не перевищують нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства. Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин не передбачаються.

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів: Визначені потужності викидів відповідають вимогам Наказу №309 від 27.06.2006 та забезпечують дотримання нормативів ГДК та гігієнічних нормативів на межах СЗЗ та житлової зони по усіх інгредієнтах, які присутні у викидах ГАЛКІНСЬКЕ ХПП ТОВ «РЕСУРС АГРО». Відповідно до цього природоохоронні заходи щодо скорочення викидів не розроблялися.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству: Викиди не перевищують затвердженні граничнодопустимі нормативи, а викиди забруднюючих речовин, які не підлягають регулюванню та за якими не здійснюється державний облік, не перевищують гігієнічних нормативів. Зауваження та пропозиції просимо надсилати протягом 30 календарних днів з дати публікації повідомлення до ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ за адресою: 14000, м. Чернігів, вул. Шевченка, 7,  електронна пошта: post@regadm.gov.ua