- Інформація про отримання дозволу на викиди

- для ознайомлення з нею громадськості

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КІВШОВАТА АГРО» (ТОВ «КІВШОВАТА АГРО»). Ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємствта організацій України 35325532. Місцезнаходження суб’єкта  господарювання – 09543, Київська область, Білоцерківський район, село Ківшовата, вулиця Свободи, будинок 67. Контактний телефон: 04566 - 47331. Адреса електронної пошти суб’єкта господарювання: Kivshovagro@ukr.net. Місцезнаходження об’єкта - 09543, Київська область, Білоцерківський район, село Ківшовата, вулиця Свободи, будинок 67. У відповідності до вимог ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» для ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАОТНІСТЮ «КІВШОВАТА АГРО» оцінка впливу на довкілля не вимагається. ТОВ «КІВШОВАТА АГРО» спеціалізується на вирощуванні і первинній обробці зернових, злакових,  олійних культур. Виробнича потужність підприємства складає: соя – 734,42 т/рік; пшениця – 1741,04 т/рік;  кукурудза – 2518,5 т/рік; соняшник – 1609,5 т/рік; сорго – 1214,02 т/рік; гречка  - 882,1 т/рік.        Виробнича структура ТОВ «КІВШОВАТА АГРО» включає в себе: пункт приймання зернових, злакових, олійних культур; комплекс первинної обробки зернових, злакових, олійних культур № 1: завальна яма; очисна машина марки KDC-4000 KONGSKILDE; зерносушарка марки марки Brock  SQ 40; силосні банки зберігання зернових, злакових, олійних культур – 7 од. ( 4 одиниці ємкістю 1000т, 3 одиниці ємкістю 3000т); комплекс первинної обробки зернових, злакових, олійних культур № 2: завальна яма; очисна машина марки «ЛУЧ» ЗСО – 150 OLIS; зерносушарка марки STRAHL – 8000FR/8; силосні банки зберігання зернових, злакових, олійних культур – 3 од. ( 3 одиниці ємкістю 7000т); адмінбудівля; топкова (твердопаливний опалювальний котел марки KLIMOSZ); складські та господарські приміщення; дизельний генератор. Режим роботи підприємства – сезонний (в літній період - 24 годинний, в зимовий період - 8 годинний). В якості сировини на ТОВ «КІВШОВАТА АГРО» використовуються: для первинної обробки зернових, злакових, олійних культур – пшениця, кукурудза, соя,,соняшник, сорго, гречка; паливо для роботи зерносушарок – природний газ; паливо для роботи твердопаливного опалювального котла — пелети паливні; паливо для дизель-генератора – дизельне паливо. Пункт прийому зернових культур: Зернові, злакові, олійні культури на підприємство подаються автотранспортом логістичної компаніїї. Автотранспортні засоби проходять зважування на вагах для визначення маси зернових, злакових, олійних культур. Комплекс первинної обробки зернових, злакових, олійних культур № 1: Зернові, злакові, олійні культури після  зважування на вагах пункту приймання, вивантажуються в завальну. Із завальної ями, норією закритого типу, зазначені культури подаються на очисну машину марки KDC-4000 KONGSKILDE, яка складається з транспортного і зерноочисного обладнання. Очисна машина марки KDC-4000 KONGSKILDE використовується для післязбирального очищення зернових, злакових, олійних культур. Для транспортування зерна використовується норія закритого типу. Очисна машина марки KDC-4000 KONGSKILDE виконує очистку зернових, злакових та олійних культр від великих, дрібних і легких забруднюючих домішок та розділяє зерна на товарний і фуражний сорт. За допомогою відцентрової сили та сильного потоку повітря зерновий матеріал доводиться до очищення високої кондиції. Очистка пилоповітряної суміші, що викидається в атмосферне повітря від очисної машини марки KDC-4000 KONGSKILDE, виконується циклоном марки ЦОЛ-3. Зернові та злакові культури (кукурудза і сорго), в разі необхідності, при підвищеному вмісті вологи, подаються на просушку в зерносушарку марки Brock  SQ 40. Зерносушарка марки Brock  SQ 40 призначена для сушіння зернових та злакових культур (кукурудза, сорго).  Зерносушарка марки Brock  SQ 40 складається з колони сушіння, теплогенератора, газоходу. Сире зерно, що призначене для сушіння, за допомогою норії   подається зверху в сушарку, заповнює шахти і надсушарний бункер. Простір між коробами заповнюється зерном. Вентилятором нагнітається повітря всередину корпусу теплогенератора, там воно нагрівається і через газохід потрапляє в напірну камеру. З напірної камери теплоносій надходить в підвідні короби зони нагріву, проходить через шар зерна і через відвідні короби виходить назовні. В зоні охолодження таким же чином проходить атмосферне повітря. Зерно, яке рухається зверху вниз, проходить між коробами, нагрівається і сушиться. Після охолодження усіх секцій зони нагріву зерно надходить в секції охолодження. Там воно охолоджується атмосферним повітрям і після цього потрапляє у випускні механізми. Випускні механізми подають зерно в підсушарний бункер сушарки, звідти воно надходить у зовнішні транспортуючі механізми. Після очищення і просушки, зернові, злакові, олійні культури норією закритого типу подаються в охолоджувальну ємкість закритого типу для охолодження до температури навколишнього повітря, далі - на зберігання в силосні банки (ємкістю 1000т – 4 од., ємкістю 3000т – 3 од). Для підтримання визначених показників мікроклімату в заданому діапазоні для якісного зберігання зернових, злакових, олійних культур в силосних банках та для здійснення вентиляції, силосні банки зберігання зернових, злакових, олійних культур обладнані дихальними вентиляційними клапанами. Комплекс первинної обробки зернових культур № 2:	Зернові, злакові, олійні культури після  зважування на вагах пункту приймання зернових культур, вивантажуються в приймальний бункер. З приймального бункера, норією закритого типу, зазначені культури подаються на очисну машину марки «ЛУЧ» ЗСО – 150 OLIS, яка складається з транспортного і зерноочисного обладнання. Очисна машина марки «ЛУЧ» ЗСО – 150 OLIS використовується для післязбирального очищення зернових, злакових, олійних культур. Очисна машина марки «ЛУЧ» ЗСО – 150 OLIS укомплектована декількома бункерами для чистого зерна і відходів. Зерноочисна машина  «ЛУЧ» ЗСО-150 (барабанний тип) призначена для очищення зерна сільськогосподарських культур від великих, дрібних та легких домішок  Для транспортування зерна використовується норія закритого типу. Зерноочисна машина «ЛУЧ» ЗСО-150 складається з ситового (сито) та повітряного сепараторів. Вихідне зерно надходить у повітряний сепаратор з замкнутим циклом повітря, де продувається зустрічним потоком повітря, при цьому відбувається відділення легких домішок. Після цього зерно, очищене від легких домішок, потрапляє до ситового барабана, де відбувається його очищення від домішок, що відрізняються за розмірами. Отримані фракції очищеного зерна, дрібних та великих домішок окремо виводяться з машини через випускні патрубки. Продукти очищення зернових, злакових, олійних культур (пил, механічні домішки і т.і.) через випускні патрубки подаються в накопичувальний змінний бункер закритого типу. Зернові та злакові культури (кукурудза і сорго), в разі необхідності, при підвищеному вмісті вологи, подаються на просушку в зерносушарку марки STRAHL – 8000FR/8. Зерносушарка марки STRAHL-8000 FR/8 призначена для сушіння зернових, злакових культур.  Зерносушарки шахтного типу марки STRAHL-8000 FR/8 використовують для зниження вологості зерна термічною обробкою - підігрітим атмосферним повітрям. Схема зерносушарки стандартна - це вертикально встановлена ​​сушильна шахта, всередині розподілені шаховим порядком по горизонталі, відкриті знизу, металеві короби різних форм. Камера сушіння та охолодження ділять шахту по висоті, одна є продовженням іншої. За стандартом сушарку ставлять на фундамент, зерно подається під дією вільного падіння зверху донизу. Підігріте повітря, яке просушує зерно, подається знизу. Після очищення і просушки, зернові, злакові, олійні культури норією закритого типу подаються на зберігання в силосні банки (ємкістю 7000т – 3 од). Для підтримання визначених показників мікроклімату в заданому діапазоні для якісного зберігання зернових, злакових, олійних культур в силосних банках та для здійснення вентиляції, силосні банки зберігання зернових, злакових, олійних культур обладнані дихальними вентиляційними клапанами.  Адміністративна будівля: На території ТОВ «КІВШОВАТА АГРО» розміщена адміністративна будівля. Для забезпечення приміщень адміністративної будівлі опаленням в холодний період року облаштована топкова. В топковій встановлено твердопаливний опалювальний котел марки KLIMOSZ DUO35. Номінальна теплова потужність опалювального котла марки KLIMOSZ DUO35 складає 35,5 кВт. Паливо – пелети паливні. 	Дизельгенератор: для забезпечення безперебійним постачанням електроенергією адміністративної будівлі, технологічного обладнання виробничих дільниць, на території ТОВ «КІВШОВАТА АГРО» встановлено дизель-генератор марки DELTA  DLT – R - 41. Дизель-генератор складається з дизельного двигуна внутрішнього згорання, електрогенератора, електрощитової. Принцип функціонування дизель-генератора  заснований на обертанні ротора генератора, що приводиться в рух валом дизельного двигуна, в результаті чого створюється необхідний рівень електрорушійної сили і відбувається вироблення струму потрібної частоти. Паливом для роботи дизель-генератора являється дизпаливо. Для забезпечення господарської діяльності на підприємстві використовується легковий і вантажний автотранспорт, спеціалізована сільськогосподарська техніка. На території підприємства облаштована стоянка автотехніки. Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами: оксид вуглецю — 0,0728256т/рік, вуглецю діоксид — 100,8366827т/рік, метан — 0,0021728т/рік, ртуть та її сполуки (у перерахунку на ртуть) - 0,000000152 т/р; речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом — 0,65571068 т/рік, Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) - 0,08175527т/рік, азоту(1) оксид (N2O) — 0,000674 т/рік, діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки — 0,0000691т/рік; неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС) — 0,0061317 т/рік. Загальний обсяг викидів складає — 101,656022002т/рік. Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання – не передбачаються, так як виробництво на ТОВ «КІВШОВАТА АГРО» не входить до Переліку виробництв та технологічного устаткування, які підлягають до впровадження найкращих доступних технологій та методів керування. Перелік заходів щодо  скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання – не передбачаються, так як викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря не перевищують встановлених чинним законодавством  граничнодопустимих викидів в процесі приготування продукції, підприємство відноситься до третьої групи об’єктів по складу Документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря. Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів – не передбачається, так як викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря не перевищують встановлених чинним законодавством  граничнодопустимих викидів в процесі приготування продукції, підприємство відноситься до третьої групи об’єктів по складу Документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають вимогам чинного законодавства. На період проведення робіт з обґрунтування обсягів викидів для отримання Дозволу, установлено, що концентрації забруднюючих речовин від стаціонарних джерел викидів не перевищують нормативних значень граничнодопустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин і є допустимим та безпечним для здоров’я людей. Зауваження та пропозиції громадськості щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КІВШОВАТА АГРО» надсилати в місячний термін після публікації оголошення до Київської обласної державної адміністрації за адресою: 01196, м. Київ, площа Лесі Українки, буд.1, телефон: (044) 286-84-11, електронна пошта: zvern@koda.gov.ua