Повідомлення  про наміри

отримати  дозвіл   на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря

від   стаціонарних джерел

Назва об’єкта: Товариство з обмеженою відповідальністю «БРЕНВЕЛЬ», (ТОВ «БРЕНВЕЛЬ»)

Ідентифікаційний код суб’єкта господарювання за ЄДРПОУ:  36704615

Місцезнаходження об’єкта:  44800,  Волинська область, селище Турійськ, вулиця Жежків, 33

Назва виду економічної діяльності об’єкта за КВЕД  :  16.10 – лісопильне та стругальне виробництво; 16.29. – виробництво інших виробів з деревини

Відповідно до положень Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»,  розділу 3, статті 3,  планована діяльність , не підлягає оцінці впливу на довкілля.

Місцезнаходження виробничого майданчика: 44200 Волинська область, Камінь-Каширський район, смт.Любешів, вул.Незалежності,1-а.

На виробничому майданчику  що розглядається, здійснюється  механічна переробка деревини (виготовлення пиломатеріалів) та виробництво паливних гранул із відходів деревообробного виробництва.

Механічна переробка деревини передбачає: первинне розпилювання (розкряжування) кругляку   на брусовальному вестаті Walter,  далі  лісосировина  подається   на горбильний верстат  для розпилювання на пиломатеріали. Відходи (кускові),   у вигляді обапул, поступають на   багатопилковий верстат Walter WD-250/350. Поперечний розкрій обрізного матеріалу на пиломатеріали здійснюється на  торцювальному верстаті ТМ-10. Отримані пиломатеріали  сортуються та складаються в штабелі.

Асиміляція пилу від технологічного обладнання цеху забезпечується аспіраційними системами  (АС-1, АС-2) з очисткою викидів в циклонах Ц-675,  кпд=95,5% і кпд=96% відповідно.

Опалення адміністративно-побутового приміщення - від твердопаливного  котла типу «Altep»,    теплопродуктивністю 50 кВт

Процес виготовленн паливних гранул передбачає: висушування сировини (тирси) до технологічної вологості  в  сушильному комплексі  ОГМ-1.5. Гарячі гази, що утворюються при згоранні палива (дров) в теплогенераторі ТГ-1000 перемішуючись з повітрям,   утворюють теплоносій, температура якого може досягати 250 град.С.   Пресування деревного «борошна»  в циліндричні гранули  відбувається   методом продавлювання сировини через матрицю. Готові пеллети охолоджуються в прямоточному охолоджувачі повітрям та подаються на пакування.  Очистка викидів здійснюються в технологічних циклонах, кпд=90%.

Сумарні потенційні обсяги  викидів  забруднюючих речовин, що утворюються в проесі господарської діяльносіт,   складають:  244,9003  т/рік: оксид вуглецю – 0,626 т/рік,  вуглецю діоксид – 240,318  т/рік, метан – 0,0114 т/рік, речовини у вигляді  твердих суспендованих частинок – 3,803   т/рік, діоксид  азоту – 0,028  т/рік, оксиду діазоту – 0,009  т/рік, НМЛОС – 0,105   т/рік.

Місцезнаходження виробничого майданчика : 45000, Волинська обл, Ковельський район, с. Білин, вул.Войтовщина, 7

На виробничому майданчику    здійснюється  механічна переробка деревини .

Розпилювання (розкряжування) кругляку різних діаметрів на короткомірні асортименти  відбувається на пилорамі ВСГ-1000 і брусовальному верстаті ТД-500. Горбильно-ребровий станок MEBOR застосовується для переробки горбиля після розкрою на брусовальному станку.  Для повздовжнього розпилювання необрізних пиломатеріалів на обрізні передбачено  багатопилковий верстат ПАУЛ і Walter WD-250/350. Торцювальний верстат Ц2-КМ служить для поперечного розпилювання пиломатеріалів заданого розміру.

Готовою продукцією   є  обрізні пиломатеріали 1 та 2 сорту.

Асиміляція пилу від технологічного обладнання деревообробного цеху забезпечується аспіраційними системами  (АС-1, АС-2) з очисткою викидів в циклонах Ц-675,  кпд=95,5% і кпд=96% відповідно. Дільниця низькосортної сировини  обладнана системою  аспірації (АС-3)  на базі циклона Ц-450, з ефективністю очистки, кпд = 93,8%.

Опалення адміністративно-побутового приміщення забезпечується від твердопаливного  котла, теплопродуктивністю 20 кВт. В якості резервного джерела електроенергії встановлено дизельгенератор.

Сумарні потенційні обсяги  викидів  забруднюючих речовин, що утворюються в проесі господарської діяльносіт,   складають:  41,2  т/рік: оксид вуглецю – 0,0714 т/рік,  вуглецю діоксид – 17,78  т/рік, метан – 0,001 т/рік, речовини у вигляді  твердих суспендованих частинок – 23,2871   т/рік, діоксид  азоту – 0,035  т/рік, оксиду діазоту – 0,001  т/рік, НМЛОС – 0,008   т/рік, діоксид сірки - 0,01 т/рік, вуглеводні - 0,007 т/рік, формальдегід- 0,0003 т/рік, бензапірен - 0,000000031 т/рік.

Виробничі майданчики  відносяться до другої групи об’єктів по складу Документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря

Оцінка впливу викидів забруднюючих атмосферного повітря здійснюється за даними результатів розрахунків розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі на межі нормативної СЗЗ,  перевірено і підтверджено машинним розрахунком розсіювання   програмою ЕОЛ+, версія 5.3.8.

На основі фактичних та  розрахункових  потужностей викиду, встановлено, що у приземному шарі атмосферного повітря  на межі санітарно-захисної зони та житлової забудови,  концентрації шкідливих речовин не перевищують гігієнічних нормативів, відповідно до наказу МОЗ України № 52 від 14.01.2020 р. «Про затвердження гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», зареєстрованого в Мін’юсті 10.02.2020 р. за №156/34439.

Гранично-допустимий викид,  відповідно до законодавства. встановлюється для   речовин у вигляді суспендованих твердих частинок -  150 мг/м3.

Якість атмосферного повітря, в межах впливу об’єкту,  відповідає граничнодопустимому вмісту забруднюючих речовин, при якому відсутній негативний вплив на здоров"я людини та на стан навколишнього природного середовища.

Із зауваженнями та пропозиціями звертатись в  управління екологіі і природних ресурсів Волинської ОДА за адресою: Київський майдан, 9, м. Луцьк, 43027; email: eco@voleco.voladm.gov.ua, тел +38 (0332) 74-01-32   протягом 1 місяця із дня опублікування повідомлення в ЗМІ