Додаток

до наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України «Про відмову у видачі висновку з оцінки впливу на довкілля»

Перелік та опис причин, що стали підставою для відмови у видачі висновку з оцінки впливу на довкілля

За результатами опрацювання матеріалів планованої діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕКО-ЕНЕРГОПРОМ» (далі – ТОВ «ЕКО-ЕНЕРГОПРОМ») «Технічне переоснащення власного виробничого майданчика із управління відходами, що розташований за адресою 08322, Київська обл., Бориспільський р-н, с. Проліски, вул. Промислова, 9а» (реєстраційний номер справи в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (далі – Реєстр) – 10343) встановлено:

ТОВ «ЕКО-ЕНЕРГОПРОМ» передбачається збільшення потужності виробничого майданчика з управління небезпечними відходами (збирання, перевезення, операції з відновлення відходів, операції з видалення відходів), а також з управління відходами, що не відносяться до небезпечних шляхом встановлення додаткового обладнання;

плановану діяльність передбачається здійснювати в складському приміщенні площею 291,45 м2, що є частиною цілісного майнового комплексу та знаходиться на земельній ділянці площею 0,9563 га (кадастровий номер 3220888000:03:002:0011), на умовах договірних відносин.

Відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» 
(далі – Закон) та Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки 
впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 № 1026 (далі – Порядок) суб’єкт господарювання передає уповноваженому центральному органу документацію для надання висновку з оцінки впливу на довкілля.

За результатами опрацювання матеріалів встановлено, що наявна інформація та наведені у звіті з оцінки впливу на довкілля (далі – Звіт з ОВД) дані з оцінки впливу планованої діяльності ТОВ «ЕКО-ЕНЕРГОПРОМ» з технічного переоснащення власного виробничого майданчика із управління відходами на фактори довкілля не відповідають вимогам частини другої статті 6 Закону, не дають можливості в повній мірі оцінити вплив на довкілля при реалізації планованої діяльності та визначити допустимість чи обґрунтувати недопустимість провадження даної планованої діяльності, а також визначити екологічні умови її провадження.

Враховуючи викладене, на підставі пунктів 3, 5 частини першої статті 91 Закону, а саме: невідповідність поданих документів вимогам законодавства про охорону навколишнього середовища та/або вимогам законодавства в інших сферах, порушення суб’єктом господарювання Порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 № 989, відмовляємо у видачі висновку з оцінки впливу на довкілля ТОВ «ЕКО-ЕНЕРГОПРОМ»:

1. У порушення вимог пункту 18 Порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 № 989, суб’єктом господарювання не надано письмові відповіді на всі запитання громадськості, надані під час громадських слухань.

Відповідно до протоколу громадських слухань щодо планованої діяльності від 10.03.2025 та листа ТОВ «ЕКО-ЕНЕРГОПРОМ» від 17.03.2025 № 792/4, вбачається, що суб’єктом господарювання не надано відповіді на запитання та зауваження, надані на громадських слуханнях представниками Пристоличної сільської ради (пункти 4, 16 таблиці «Запитання та відповіді до доповідачів» протоколу громадських слухань щодо планованої діяльності від 10.03.2025).

2. З наданих суб’єктом господарювання матеріалів для отримання висновку з оцінки впливу на довкілля вбачається невідповідність поданих документів вимогам законодавства про охорону навколишнього середовища та/або вимогам законодавства в інших сферах, якщо такі вимоги стосуються впливу на довкілля.

2.1. Відповідно до даних Звіту з ОВД, під час провадження планованої діяльності передбачається здійснення операції з відновлення відходів, яка згідно додатку 2 до Закону України «Про управління відходами» визначається за кодом R1 Використання переважно як палива чи в інший спосіб для виробництва енергії.

У підрозділі 1.4.2 Звіту з ОВД, зазначено, що суть операції R1 полягає в регенерації відходів із застосуванням установок УВР-2,0-450/16А, сепаратору центробіжного СДТ 1-4 та/або сепаратору нафтопродуктів ОАЗИС-oil-СН-П-1 або обладнання з аналогічними параметрами з подальшим у використанням очищених відходів в якості палива для установок спалювання відходів.

Однак, з опису технологічного процесу здійснення операції R1, вбачається, що внаслідок її реалізації не утворюється виробництво енергії, що свідчило б про здійснення відновлення відходів, у зв’язку із чим, визначений у Звіті з ОВД технологічний процес реалізації операції з відновлення відходів за кодом R1 суперечить вимогам Закону України «Про управління відходами».

Окремо зазначаємо, що частиною шостою статті 39 Закону України 
«Про управління відходами» визначено, що будь-яка теплова енергія, що генерується у процесі спалювання або сумісного спалювання відходів, підлягає відновленню до стану теплової або електричної енергії, наскільки це практично можливо.

Відповідно до інформації, наведеної таблиці 1-2 Звіту з ОВД, вбачається, що суб’єктом господарювання планується застосовувати операцію з видалення відходів за кодом D10 Спалювання на суші, щодо видів відходів, які належать до мастил (олив), а саме, відходів з такими кодами відповідно до Національного переліку відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 20.10.2023 № 1102: 13 01 04*; 13 01 05*; 05 01 12*; 16 07 08*.

У той же час, відповідно до вимог абзацу дев’ятого пункту 14 Порядку збирання, перевезення, зберігання, оброблення (перероблення), утилізації та/або знешкодження відпрацьованих мастил (олив), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.12.2012 № 1221, суб’єкти господарювання, які провадять діяльність у сфері поводження з небезпечними відходами, мають вживати заходів до недопущення видалення відпрацьованих мастил (олив) шляхом їх спалювання.

Враховуючи вищевикладене, задекларована у Звіті з ОВД суб’єктом господарювання планована діяльність не відповідає вимогам законодавства.

2.2. Відповідно до Звіту з ОВД, нормативний розмір санітарно-захисної зони встановлено у відповідності до Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів (далі – ДСП-173-96) та становить 500 м для сміттєспалювальних та сміттєпереробних заводів.

Водночас, згідно з пунктом 8.33 ДСП-173-96, розміри санітарно-захисних зон від майданчиків-накопичувачів промвідходів до сельбищної території визначаються видом, агрегатним станом і класом небезпеки відходів, крім іншого: для шламонакопичувачів хімічних підприємств, полігонів знезаражування і поховання токсичних промислових відходів, місць термічного знезаражування промислових відходів санітарно-захисна зона прирівнюється до першого класу хімічних підприємств і виробництв  (додаток № 4).

Враховуючи, що підприємством передбачається термічне знезаражування промислових відходів, визначений у Звіті з ОВД розмір санітарно-захисної зони 500 м, не відповідає вимогам санітарного законодавства, про що у свою чергу зазначила Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів листом від 25.03.2025 № 12-15/7472, який надійшов у рамках консультацій, проведених відповідно до пункту 6 частини першої статті 2 Закону.

Крім того, згідно з інформацією, наданою листом Пристоличної сільської ради від 21.03.2025 № 02-14/680/2025, відповідно до рішень генерального плану та плану зонування с. Проліски територія планованої діяльності відноситься до зони В-3 – Зони підприємств ІІІ класу небезпеки.

3. Згідно з вимогами абзацу шостого пункту 1 частини другої статті 6 Закону, Звіт з ОВД має включати, крім іншого, оцінку за видами та кількістю очікуваних викидів (скидів), забруднення води, які виникають у результаті виконання підготовчих і будівельних робіт та провадження планованої діяльності.

У Звіті з ОВД зазначається, що вода використовується на технологічні потреби: робота скрубера, в тому числі приготування реагентів, нейтралізація кислот, оброблення нафтовмісних відходів, обробка одоранту. Водночас при розрахунку водопостачання для виробничих потреб не враховані інші процеси оброблення відходів, що передбачають використання води (наприклад, нейтралізація за допомогою сорбобетону та ін.).

Відповідно, Звіт з ОВД не містить балансу водопостачання та водовідведення, який включав би всі технологічні процеси, при виконанні яких використовується вода або утворюються стічні води.

Згідно зі Звітом з ОВД, підприємство буде використовувати існуючі виробничі приміщення, господарсько-побутове водопостачання та водовідведення підприємства здійснюється із існуючих мереж орендодавця відповідно до укладеного договору. Водопостачання для виробничих потреб буде здійснюватися за рахунок оборотного водопостачання води, що відводиться при обробленні відходів, а також, за потреби, привозною водою.

Відповідно до абзацу п’ятого підпункту 1 пункту 1 додатку 4 до Порядку Звіт з ОВД включає опис основних характеристик планованої діяльності (зокрема виробничих процесів), наприклад, виду і кількості матеріалів та природних ресурсів (води, земель, ґрунтів, біорізноманіття), які планується використовувати (додається у разі наявності інформація про інженерне забезпечення об’єкта, в тому числі водопостачання та водовідведення).

Проте, Звіт з ОВД не містить відомостей щодо інженерного забезпечення об’єкта планованої діяльності, у т. ч. кількості води, яку передбачено отримувати від існуючих мереж орендодавця, результатів досліджень характеристик стічних вод після нейтралізації, що передбачається відводити в каналізацію або передавати підприємствам, які мають ліцензії на приймання таких вод.

Відповідно до Звіту з ОВД, відведення господарсько-побутових, виробничих та поверхневих (зливових) стічних вод передбачається роздільно, кожен вид окремо. У Звіті з ОВД зазначається, що в рамках планованої діяльності виробничі стічні води надходять на очистку до локальних очисних споруд, однак, їх характеристика, в тому числі потужність та ефективність у Звіті з ОВД не наводиться.

Відповідно до відомостей, наведених у додатку 4 до Звіту з ОВД, вбачається, що в межах земельної ділянки за адресою вул. Промислова, 9а, 
с. Проліски наявна свердловина. Водночас у Звіті з ОВД не зазначено відомостей щодо її розташування відносно території планованої діяльності 
(з позначенням її на картографічних матеріалах), відсутні розрахунки поясів зон санітарної охорони (далі – ЗСО) свердловини.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.12.1998 
№ 2024 «Про правовий режим зон санітарної охорони водних об’єктів», в межах першого поясу ЗСО забороняється зокрема: перебування сторонніх осіб, розміщення житлових та громадських будівель, застосування пестицидів, органічних і мінеральних добрив.

У межах другого поясу ЗСО забороняється зокрема: розміщення складів паливно-мастильних матеріалів, пестицидів та мінеральних добрив, накопичувачів, шламосховищ та інших об’єктів, які створюють небезпеку хімічного забруднення джерел водопостачання; зберігання і застосування мінеральних добрив та пестицидів.

Враховуючи, що Звіт з ОВД не містить відомостей щодо необхідної кількості води для забезпечення виробничих потреб підприємства з урахуванням безповоротних втрат, можливості розміщення виробничих потужностей відносно свердловини, а також інформації про продуктивність локальних очисних споруд та шляхів поводження зі стічними водами, визначення допустимості впливу планованої діяльності на водне середовище не є можливим.

4. У порушення пункту 4 частини другої статті 6 Закону Звіт з ОВД не містить опису факторів довкілля, які ймовірно зазнають впливу з боку альтернативних варіантів планованої діяльності.

___________________________________________________________